ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD

ME 67

ONKYO DV-SP501

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели проигрыватель DVD дисков фирмы "Тоттори Онкио Корпорейшн", Япония  ("Tottori Onkyo Corporation", Japan). Модель DV-SP501 предназначена для воспроизведения DVD, VideoCD и компакт-дисков в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС JP.ME67.B02387 | ОС "Циклон–Тест" | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ 22505-97 ГОСТ P 51515-99 | Проигрыватели CD/DVD дисков | 3 года |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Тоттори Онкио Корпорейшн

243 Сююки, Кураёси-си, Тоттори 682, Япония

Tottory Onkyo Corporation

243 Shuuki, Kurayoshi-shi, Tottori 682, Japan

ONKYO DV-SP501

Проигрыватель DVD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку проигрывателя DVD Onkyo DV-SP501. Прежде всего внимательно прочтите это руководство. Хорошее понимание функций Вашего нового проигрывателя и операций управления поможет Вам использовать его в оптимальном режиме и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

Сохраните это руководство для последующих справок.

Стр. 2 (здесь и далее по тексту указаны номера страниц оригинальной инструкции)

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

#### ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

###### ВНИМАНИЕ

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ВЕРХНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МАСТЕРУ.

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Не открывать

Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного напряжения, величина которого может создавать опасность поражения человека электрическим током.

Изображение восклицательного знака в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в сопровождающей аппарат документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обращайте внимание на все предостережения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте этот аппарат вблизи воды.

- Производите очистку только сухой тканью.

- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Инсталлируйте в соответствии с рекомендациями изготовителя.

- Аппарат следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, тепловые завесы, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.

- Не разбирайте поляризованную сетевую вилку или вилку с заземлением, предназначенные для повышения безопасности. Поляризованная вилка имеет две контактные пластины, из которых одна шире другой. Вилка с заземлением имеет две контактные пластины и один контактный штырь для заземления. Если вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику, чтобы он заменил розетку устаревшей конструкции.

- Шнуры питания должны прокладываться таким образом, чтобы на них не наступали и не задевали какими-либо предметами, особенно вблизи вилок, розеток и мест выхода шнура из корпуса аппарата.

- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы изготовителем.

- Используйте только те тележки, стойки, кронштейны и столы, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с аппаратом. Тележку с установленным аппаратом следует перемещать осторожно, иначе она может опрокинуться.

- Если аппарат не будет использоваться длительное время, а также на время грозы, выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

- См. 15.

- Повреждения, требующие технического обслуживания

Выньте вилку шнура питания аппарата из розетки электросети и обратитесь к квалифицированному мастеру в случае, если:

а) Повреждены шнур питания или вилка;

b) Внутрь аппарата попали посторонние предметы или жидкость;

c) Аппарат попал под дождь;

d) Аппарат не работает должным образом при выполнении инструкций по эксплуатации. Пользуйтесь только указанными в инструкциях по эксплуатации органами управления, так как неправильное выполнение прочих регулировок может привести к повреждениям, устранение которых потребует сложного ремонта с привлечением высококвалифицированного персонала.

e) Аппарат уронили или повредили другим способом.

f) Произошли заметные изменения рабочих характеристик аппарата.

- Попадание внутрь предметов и жидкостей

Никогда не вставляйте какие-либо предметы внутрь корпуса через отверстия, так как они могут коснуться точек под опасным для жизни напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не допускайте попадания на аппарат капель или брызг. Не ставьте на аппарат сосуды с жидкостью, например, вазы.

Не ставьте на аппарат свечи и другие горящие предметы.

- Избавляясь от использованных элементов питания, помните о защите окружающей среды.

- Если аппарат встраивается в замкнутый объем, например, стойку, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Сверху и по бокам аппарата должно оставаться не менее 20 см свободного пространства, а позади – не менее 10 см. Задний край полки или панели, находящейся над аппаратом, должен не доходить до стены или задней панели на 10 см, чтобы теплый воздух мог подниматься вверх, как в печной трубе.

##### Стр. 3

Предварительные сведения

Этот аппарат содержит полупроводниковый лазер и классифицирован как "ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1". Для правильного пользования этой моделью внимательно прочтите данное Руководство по эксплуатации. В случае возникновения любых проблем, пожалуйста, обращайтесь по месту покупки аппарата.

Для предотвращения облучения лазером не пытайтесь открывать корпус.

ОПАСНО:

ПРИ ОТКРЫВАНИИ КОРПУСА И НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ БЛОКИРОВКЕ ЗАЩИТЫ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ПОД ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА. НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ В ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО.

ВНИМАНИЕ:

В ЭТОМ ИЗДЕЛИИ ИМЕЕТСЯ ЛАЗЕР. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК, НАСТРОЕК ИЛИ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ОПИСАННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛАЗЕРОМ.

##### Стр. 4

- Код региона

В DVD проигрыватели и в DVD диски встраиваются региональные ограничительные коды. Если региональный код диска не совпадает с региональным кодом проигрывателя, воспроизведение невозможно. Региональный код DVD проигрывателя (2 – Европа) обозначен на его задней панели.

- Об этом руководстве

Это руководство объясняет основные процедуры управления DVD проигрывателем. Некоторые диски DVD не поддерживают все возможности DVD технологии. При воспроизведении таких дисков проигрыватель не сможет выполнить некоторые команды. Читайте сопроводительные заметки к диску.

В процессе работы на экране телевизора может появиться значок . Это означает, что данная команда не может быть выполнена.

- Запись материала, охраняемого авторским правом

Запись материала, охраняемого авторским правом, с любыми целями, кроме личного пользования, незаконна без разрешения владельца авторского права.

- Питание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АППАРАТА К РОЗЕТКЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ.

Напряжение электросети зависит от страны или региона. Убедитесь в том, что напряжение электросети в том регионе, где будет использоваться этот аппарат, соответствует напряжению, указанному на задней панели (например, 230 В перем.тока, 50 Гц или 120 В перем.тока, 60 Гц)

##### Стр. 5

- Не касайтесь этого аппарата влажными руками

Не касайтесь этого аппарата или шнура питания влажными или мокрыми руками. Если внутрь корпуса попала вода или любая другая жидкость, отправьте аппарат на проверку в фирменный сервисный центр.

- Размещение этого аппарата

- Устанавливайте этот аппарат в хорошо вентилируемом месте. Обратите внимание на создание условий для вентиляции со всех сторон этого аппарата, особенно когда он размещается в аудио стойке. Если вентиляция недостаточна, это может привести к перегреву аппарата и к возникновению неисправностей.

- Не подвергайте этот аппарат воздействию прямых солнечных лучей или нагревательных приборов, так как температура внутри корпуса проигрывателя может возрастать, что приводит к уменьшению срока службы считывающего устройства.

- Избегайте мест с повышенной влажностью и запыленностью, а также мест, которые подвергаются непосредственной вибрации от АС. В частности, не устанавливайте аппарат на или над АС.

- Убедитесь в том, что аппарат установлен горизонтально. Никогда не ставьте его на бок или на наклонную поверхность, так как это может привести к возникновению неисправностей.

- Если аппарат установлен вблизи тюнера или ТВ-приемника, это может вызывать помехи приему, в результате чего на выходе ТВ или тюнера могут появляться шумы. В этом случае отодвиньте аппарат подальше от ТВ или тюнера.

- Уход

Время от времени протирайте аппарат со всех сторон мягкой тканью. При более значительных загрязнениях намочите мягкую ткань в слабом водном растворе мягкого моющего средства, отожмите ее и вытрите грязь. Непосредственно после этого протрите сухой тканью.

Не пользуйтесь грубыми материалами, спиртом или другими химическими растворителями или тканями, поскольку они могут повредить отделку или стереть надписи на панели.

- Замечания по обращению

- При отгрузке проигрыватель DVD упаковывается в оригинальную коробку с использованием удобных упаковочных материалов. Если понадобится перевезти аппарат, для обеспечения его максимальной защиты используйте оригинальную заводскую упаковку.

- Не пользуйтесь летучими жидкостями, такими как аэрозольные инсектициды, вблизи проигрывателя. Не оставляйте резиновые или пластиковые предметы в контакте с проигрывателем на длительное время. Они могут оставлять следы на отделке.

- При длительном использовании верхняя и нижняя панели проигрывателя DVD могут становиться теплыми. Это не свидетельствует о неисправности.

- Когда проигрыватель DVD не используется, извлеките диск и выключите питание.

- Если проигрывателем DVD не пользоваться в течение длительного времени, работа аппарата может ухудшиться. Время от времени включайте питание и пользуйтесь проигрывателем.

- Для получения четкого изображения

- Проигрыватель DVD - это высокотехнологичное прецизионное устройство. Если линзы оптического считывающего устройства или детали привода диска загрязнены или изношены, качество изображение ухудшается. Для получения четкого изображения рекомендуется проводить периодическую проверку и техническое обслуживание (очистку или замену деталей) через каждые 1000 часов работы в зависимости от условий окружающей среды. Более подробную информацию можно получить у Вашего дилера.

- Замечания по конденсации влаги

- Конденсация влаги может привести к повреждению проигрывателя.

- Внимательно прочтите следующее.

- Конденсация влаги возникает, например, когда в жаркий день Вы наливаете в стакан холодный напиток. На внешней поверхности стакана оседают капли воды. Аналогичным образом влага может сконденсироваться на линзах оптического считывающего устройства - наиболее важных внутренних деталях проигрывателя DVD.

- Конденсация влаги возникает в следующих случаях:

- при внесении аппарата из холодного места в теплое помещение;

- если в помещении только что включено отопление, или холодный воздух из кондиционера направлен непосредственно на аппарат;

- летом, если аппарат выносится в жаркое и влажное место из помещения с кондиционером;

- аппарат находится во влажном месте.

- Не пользуйтесь проигрывателем DVD, когда может возникнуть конденсация влаги, так как это может привести к повреждению дисков и внутренних деталей аппарата. Если конденсация произошла, извлеките диск и оставьте аппарат включенным на два или три часа. За это время проигрыватель прогреется и вся влага испарится. Если держать аппарат подключенным к розетке электросети, конденсация влаги вряд ли наступит.

##### Стр. 7

- Введение

# Поставляемые принадлежности

- Пульт дистанционного управления RC-523DV

- Элементы питания (типоразмера АА) – 2 шт.

- Аудио/видео соединительный кабель со штекерами RCA длиной 1,5 м

- S-Video кабель длиной 1,5 м

- Кабель RI длиной 0,8 м

- Кабель с разъемами SCART длиной 1,5 м

- Шнур питания длиной 2 м

##### Стр. 8

### Информация о дисках

- Воспроизводимые диски

- Этот проигрыватель может воспроизводить следующие типы дисков:

| #### Тип диска | #### Маркировка | #### Формат или типы файлов |
| --- | --- | --- |
| #### DVD-Video | #### Cм. в оригинале | #### Код региона – см. стр. 51 |
| #### DVD-R |  | #### DVD-Video |
| #### DVD-RW |  | #### DVD-Video, формат VR (Video Recording) |
| #### Video CD |  | #### В том числе с РВС |
| #### Audio CD |  | #### PCM и DTS |
| #### CD-R, CD-RW |  | #### Video CD, Audio CD #### MP3, WMA, JPEG |
| #### JPEG CD |  | #### JPEG |

- В некоторые аудио СD встраивается защита от копирования, не соответствующая официальному стандарту компакт-диска. Такие нестандартные диски могут некорректно проигрываться на DV-SP501.

- CD-R, CD-RW, DVD-R и DVD-RW диски могут не воспроизводиться должным образом по следующим причинам: диск не был финализован (не прошел процесс завершения записи), при записи диска использовался необычный формат, особые свойства записывающего устройства, особые свойства болванки (чистого диска), диск поврежден или загрязнен. Подробно см. в руководстве по эксплуатации записывающего устройства. Конденсация или загрязнение линз оптического устройства также могут повлиять на воспроизведение.

- Этот аппарат поддерживает диски диаметром 8 и 12 см.

- Воспроизведение дисков других типов невозможно.

- Избегайте проигрывания дисков неправильной формы (в виде сердечка, восьмиугольных и т.п.). Они могут повредить механизм проигрывателя.

- Не проигрывайте диски со следами от клейкой ленты, прокатные диски с отслаивающимися наклейками, и вообще диски с ярлыками и наклейками. Вы можете не извлечь такой диск из платформы или вывести проигрыватель из строя.

- Диски, записанные на персональных компьютерах

Такие диски, в том числе совместимых форматов, могут не проигрываться должным образом из-за некорректных установок в программе, с помощью которой производится запись диска. Подробно см. в описании программы.

O WMA

Это сокращение от Windows Media Audio. Так называется технология сжатия аудиоданных, разработанная корпорацией Microsoft. Закодировать аудиофайл этим способом можно при помощи Windows Media Player версии 8 и выше, либо Windows Media Player для Windows XP.

##### Стр. 9

- О совместимости с МР3 и WMA

- Этот аппарат проигрывает CD-R и CD-RW, содержащие файлы формата MPEG1 Audio Layer 3 (MP3) или WMA с частотой 32*, 44,1 или 48 кГц. Несовместимые файлы не будут воспроизводиться и появится сообщение "Can't play this format" на экране ("NO PLAY" на дисплее передней панели).

* Этот аппарат не воспроизводит WMA файлы с частотой 32 кГц, кодированные на 20 кб/с.

- Рекомендуется фиксированный битрейт МР3. Файлы МР3 с переменным битрейтом (VBR) проигрываются, но время воспроизведения может показываться некорректно.

- Проигрыватель совместим с файлами WMA, кодированными с помощью программы Windows Media Player версии 8 (или выше) или Windows Media Player для Windows XP.

- Проигрыватель несовместим со способом кодирования "без потерь", а также с WMA файлами, имеющими переменный битрейт (VBR).

- WMA файлы, в которые встроена защита от копирования DRM (Digital Rights Management), не будут воспроизводиться и появится сообщение "Can't play this format" на экране ("NO PLAY" на дисплее передней панели).

- WMA/MP3 диски должны удовлетворять стандарту ISO 9660 Уровня 1 или 2. Физический формат CD: Mode 1, Mode 2 XA Form1. Обе файловые системы Romeo и Joliet совместимы с этим проигрывателем.

- CD-R или CD-RW должен быть финализован (т.е. должен пройти процесс завершения записи). Проигрыватель несовместим с мультисессионными дисками. При попытке воспроизвести мультисессионный диск будет проиграна только первая сессия.

- Проигрыватель воспроизводит только файлы, имеющие расширение ".mp3", ".MP3", ".wma" или "WMA".

- Записывая файл, добавляйте расширение, соответствующее его формату, так как способ декодирования будет определяться по расширению. Во избежание шума и ошибок не присваивайте такие расширения файлам другого типа.

- Проигрыватель может распознать не более 999 файлов (WMA/MP3/JPEG) и не более 499 папок. Если лимит превышен, будут проигрываться только файлы и папки в пределах данных значений. Файлы и папки считываются/отображаются на экране в алфавитном порядке. Имейте в виду, что если файловая структура очень сложная, считывание/проигрывание всех файлов на диске может не удаться.

- На дисплей выводятся наименования папок и файлов (без расширений).

- МР3 можно кодировать с различными битрейтами. Данный аппарат совместим с любым из них. Качество звучания файлов, кодированных с битрейтом 128 Кб/с, близко к звучанию обычного аудио CD. Хотя проигрыватель может воспроизводить файлы с меньшим битрейтом, качество звучания таких файлов значительно ниже.

- О совместимости с JPEG

- Поддерживаются Baseline JPEG и EXIF 2.1* объемом до 8-ми мегапикселей (максимальное вертикальное и горизонтальное разрешение 5120 пикселей).

(* Формат файлов, используемый цифровыми фотокамерами)

- JPEG диски должны удовлетворять стандарту ISO 9660 Уровня 1 или 2. Физический формат CD: Mode 1, Mode 2 XA Form1. Обе файловые системы Romeo и Joliet совместимы с этим проигрывателем.

- Проигрыватель воспроизводит только файлы, имеющие расширение ".jpg", ".JPEG".

- Замечания по авторскому праву

- Законодательством запрещены без соответствующего разрешения: изготовление копий, эфирная трансляция, показ по кабельному ТВ, публичный показ и прокат материалов, защищенных законами об авторском праве.

- DVD-Video диски защищены от копирования, и любые произведенные с этих дисков записи будут иметь искажения.

В этом аппарате применяется технология защиты от копирования, защищенная патентами США и правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими корпорации Macrovision и другим держателям авторских прав. Эта технология предназначена для домашнего применения или просмотров с ограниченным числом зрителей, в противном случае ее применение должно быть авторизовано корпорацией Macrovision. Переработка или разборка этой части схемы запрещена.

##### Стр. 10

#### Обращение с дисками

- Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска. Всегда удерживайте диск за края, как показано на рисунке.

- Не прикрепляйте к диску куски клейкой бумаги или ленты.

#### Очистка дисков

- Содержите диски в чистоте. Отпечатки пальцев и пыль на поверхности диска являются причиной ухудшения качества звука и изображения. Для очистки осторожно протирайте диск мягкой тканью по направлению от центра к краю. Никогда не протирайте диск по кругу.

- Для удаления стойких загрязнений протрите диск увлажненной мягкой тканью, а затем осушите сухой тканью.

- Не пользуйтесь чистящими средствами на основе растворителей, разбавителями для красок, бензином, чистящими и антистатическими средствами для виниловых грампластинок. Все это может привести к повреждению диска.

###### Хранение дисков

- Не храните диски в местах, куда попадает прямой солнечный свет, и вблизи источников тепла.

- Не храните диски во влажном или пыльном месте, например, в ванной комнате или около увлажнителя.

- Храните диски в вертикальном положении в футлярах. Не складывайте незащищенные диски в стопку и не ставьте на них различные предметы. Таким образом диски легко поцарапать.

##### Стр. 11

- Подготовка пульта ДУ

###### Установка элементов питания

- Откройте крышку отсека элементов питания, как показано на рисунке.

- Вставьте два элемента питания (типа АА), ориентируя + и –  элементов питания как указано внутри отсека.

- Закройте крышку.

Примечания:

- Срок службы элементов в пульте в среднем около 6 месяцев, в зависимости от частоты использования.

- Если пульт ДУ не работает надлежащим образом, замените сразу оба элемента питания.

- Не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также старый и новый элементы питания.

- Если Вы не собираетесь пользоваться пультом ДУ в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание коррозии.

- Разряженные элементы питания немедленно удаляйте из пульта во избежание коррозии.

# Пользование пультом ДУ

- Направьте пульт ДУ на чувствительный элемент дистанционного управления.

- Надпись на рисунке:

- Чувствительный элемент дистанционного управления.

- Примечания:

- Прямой солнечный или яркий искусственный свет, падающий на сенсор аппарата, может мешать нормальной работе пульта.

- Пользование другим пультом ДУ в том же помещении или работа оборудования, использующего инфракрасное излучение, может внести помехи в управление.

- Не кладите никакие предметы (например, книгу) на пульт. Это может привести к нажатию кнопок и разряду батареек.

- Если управляемый аппарат размещен за дверцей из цветного стекла, она может мешать нормальной работе пульта.

- Если между пультом и сенсором дистанционного управления имеется препятствие, пульт ДУ не будет работать.

##### Стр. 12

Передняя и задняя панель

- В квадратных скобках указаны страницы оригинала для справок.

# Передняя панель

- Клавиша POWER [23]

Главный выключатель питания. Когда он находится в положении OFF, DV-SP501 полностью выключен. Когда он находится в положении ON, DV-SP501 может быть включен или находиться в состоянии готовности. Прежде чем включать питание, выполните и дважды проверьте все соединения.

- STANDBY/ON (Готовность/Вкл.) [23, 26]

- Этой кнопкой, при включенном главном выключателе питания POWER, DV-SP501 включается и переводится в состояние готовности.

- Индикатор STANDBY (Готовность) [23]

Светится, когда DV-SP501 находится в состоянии готовности.

- DISPLAY (Дисплей) [39]

- Нажатием этой кнопки выводятся на экран параметры воспроизведения (данные о диске, титуле, части, дорожке, полное, истекшее и оставшееся время воспроизведения и т.д.). Если они уже на экране, нажатие этой кнопки вызывает отображение других параметров.

- PLAY MODE (Режим воспроизведения) [31-36]

Вызов меню воспроизведения и выход из него.

- Сенсор дистанционного управления [11]

Принимает сигналы дистанционного управления от пульта.

- Загрузочный лоток [26]

Сюда кладется диск.

- TOP MENU (Главное меню) [28]

- Вызов меню, записанного на DVD-Video (верхний уровень).

- ◄/►/▲/▼ (Курсор)/ENTER (Подтверждение) [24]

Продвижение по меню DVD-Video и меню настройки. Центральной кнопкой ENTER подтверждается выбор в меню, а также запускается воспроизведение выбранного титула, части или дорожки.

- MENU (Меню) [28]

- Вызов меню, записанного на DVD-Video, или Диск-навигатора при проигрывании Video CD, аудио CD, WMA/MP3/JPEG диска или DVD-RW формата VR.

- ▲ Открывание/закрывание загрузочного лотка [26]

- ║ PAUSE (Пауза) [27]

- Пауза (временный приостанов) и возобновление воспроизведения.

- ■ STOP (Останов) [27]

- Останов воспроизведения.

- ► PLAY (Воспроизведение) [26, 27]

- Запуск воспроизведения. Переход от режима ускоренного продвижения по диску к нормальному воспроизведению.

- |◄◄/►►| [27]

- Переход к началу предыдущей или следующей части/дорожки. Нажатие кнопки |◄◄ в процессе воспроизведения вызывает переход к началу текущей дорожки. При длительном нажатии запускается ускоренное продвижение в направлении, соответственно, к началу или концу диска.

- SETUP (Настройка) [24]

Вызов меню настройки и выход из него.

- RETURN (Возврат) [24, 28]

Для меню настройки: возврат в главное меню без сохранения сделанных изменений. Для меню DVD Video: возврат к предыдущему экрану меню.

- CLEAR (Отмена) [35]

- Отмена действия различных функций (повтора, воспроизведения в случайном порядке и т.п.).

- DIMMER (Затемнение)

Регулировка яркости дисплея.

##### Стр. 13

# Дисплей

- Индикатор D – светится, когда проигрывается материал в формате Dolby Digital.

- Индикатор типа загруженного диска.

- Индикатор TITLE (TИТУЛ) – Во время останова под этим индикатором высвечивается число титулов на загруженном DVD-Video диске. В процессе воспроизведения – номер текущего титула.

- Индикатор TRACK (ДОРОЖКА) – Во время останова под этим индикатором высвечивается число дорожек на загруженном Video CD, CD или MP3/WMA диске. В процессе воспроизведения – номер текущей дорожки.

- Индикатор GUI (Графический Интерфейс Пользователя) – светится, когда на экране присутствует меню настройки.

- Индикатор СHP – Под ним высвечивается номер текущей ЧАСТИ.

- Индикатор TOTAL – Указывает, что на дисплее отображено ПОЛНОЕ время воспроизведения титула, части или дорожки.

- Индикатор REMAIN – Указывает, что на дисплее отображено время, ОСТАВШЕЕСЯ до конца воспроизведения титула, части или дорожки.

- Индикатор режима повтора.

- Индикатор в виде кинокамеры – Светится в процессе воспроизведения DVD-Video, когда возможен выбор другого ракурса.

- Индикатор DTS – Cветится, когда проигрывается материал в формате DTS.

- Индикатор ► - Cветится во время воспроизведения.

- Индикатор || – светится во время ПАУЗЫ воспроизведения.

- Многофункциональный индикатор (показывает данные о времени в часах минутах и секундах, а также различные сообщения).

##### Стр. 15

# Задняя панель

- OPTICAL DIGITAL AUDIO OUTPUT (Цифровой оптический аудио выход) [21]

Подсоединяется к цифровому оптическому входу AV усилителя, ресивера или процессора.

- COAXIAL DIGITAL AUDIO OUTPUT (Цифровой коаксиальный аудио выход) [21]

Подсоединяется к цифровому коаксиальному входу AV усилителя, ресивера или процессора.

- Гнездо RI [22]

Можно подсоединить к другому компоненту Onkyo, оснащенному таким же гнездом RI, для осуществления системного дистанционного управления.

- ANALOG AUDIO OUTPUT (Аналоговый аудио выход) [19]

Гнезда L, R подсоединяются к 2-канальному аналоговому аудио входу телевизора или стерео усилителя. Если Ваш ресивер оснащен и цифровым, и аналоговым входом для DVD проигрывателя, полезно осуществить оба соединения. Выход MONO предназначен для моно звукового входа телевизора.

- AV CONNECTOR (Аудио/видео выход на разъеме SCART) [20]

Используется для подсоединения к телевизору или монитору, оснащенному таким же 21-контактным разъемом. На разъем поступает как аудио (2-канальный стерео), так и видео (Video, S-Video и RGB) сигнал.

- VIDEO OUTPUT (Композитный видео выход) [19]

Подсоединяется к видео входу телевизора/монитора или AV ресивера/процессора.

- S-VIDEO OUTPUT (Видео выход с раздельной передачей цветовой и яркостной составляющей) [20]

Подсоединяется к S-Video входу телевизора/монитора или AV ресивера/процессора.. Дает более чистое изображение, чем композитный выход.

- Розетка для сетевого шнура [23].

##### Стр. 16

# Пульт дистанционного управления

(Европейская версия – рисунок справа)

- STANDBY (Готовность) [23]

- Нажмите, чтобы перевести проигрыватель в состояние готовности.

- ON (Вкл.) [23]

- Нажмите, чтобы включить проигрыватель. Прежде чем включать питание, выполните и дважды проверьте все соединения.

- REPEAT (Повтор) [32]

Выбор одного из режимов повтора.

- A-B [31]

Нажатием этой кнопки отмечается начало и конец участка диска для повторного произведения.

- Цифровые кнопки [36]

Для ввода номера титула, части или дорожки, или времени, определяющего позицию на диске.

- TOP MENU (Главное меню) [28]

- Вызов меню, записанного на DVD-Video (верхний уровень).

- ◄/►/▲/▼ (Курсор) [24]

Продвижение по меню.

- RETURN (Возврат) [24, 28]

Для меню настройки: возврат в главное меню без сохранения сделанных изменений. Для меню DVD Video: возврат к предыдущему экрану меню.

- AUDIO (Звук) [37]

- Для DVD-Video – выбор языка звуковой дорожки или звукового формата (например, Dolby Digital или DTS). Для Video CD выбор левого канала, правого канала или стерео.

- ANGLE (Ракурс) [38]

Выбор ракурса при воспроизведении DVD-Video, где есть эпизоды, записанные в разных ракурсах.

##### Стр. 17

- ■ STOP (Останов) [27]

- Останов воспроизведения.

- ◄◄ (Продвижение к началу диска) [27, 30, 31]

- Используется для ускоренного продвижения, замедленного и покадрового воспроизведения в направлении к началу диска.

- ►► (Продвижение в прямом направлении) [27, 30, 31]

- Используется для ускоренного продвижения, замедленного и покадрового воспроизведения в прямом направлении.

- ▲ Открывание/закрывание загрузочного лотка [26]

- RANDOM (Воспроизведение в случайном порядке) [33]

Выбор одного из режимов воспроизведения в случайном порядке.

- PLAY MODE (Режим воспроизведения) [31]

Вызов меню воспроизведения и выход из него.

- DISPLAY (Дисплей) [39]

- Нажатием этой кнопки выводятся на экран параметры воспроизведения (данные о диске, титуле, части, дорожке, полное, истекшее и оставшееся время воспроизведения и т.д.). Если они уже на экране, нажатие этой кнопки вызывает отображение других параметров.

- DIMMER (Затемнение)

Регулировка яркости дисплея.

- CLEAR (Отмена) [35]

- Отмена действия различных функций (повтора, воспроизведения в случайном порядке и т.п.).

- MENU (Меню) [28]

- Вызов меню, записанного на DVD-Video, или Диск-навигатора при проигрывании Video CD, аудио CD, WMA/MP3/JPEG диска или DVD-RW формата VR.

- ENTER (Подтверждение) [24]

Подтверждение выбора в меню, а также запуск воспроизведения выбранного титула, части или дорожки.

- SETUP (Настройка) [24]

Вызов меню настройки и выход из него.

- ZOOM (Увеличение) [38]

- Для увеличения изображения.

- SUBTITLE (Субтитры) [37]

Выбор языка субтитров из присутствующих на DVD-Video.

- ║ PAUSE (Пауза) [27]

- Пауза (временный приостанов) и возобновление воспроизведения.

- |◄◄/►►| [27]

- Переход к началу предыдущей или следующей части/дорожки. Нажатие кнопки |◄◄ в процессе воспроизведения вызывает переход к началу текущей дорожки.

- ► PLAY (Воспроизведение) [26, 27]

- Запуск воспроизведения. Переход от режима ускоренного продвижения по диску к нормальному воспроизведению.

- Стр. 18

- Подсоединение аудио/видео оборудования

Предварительная информация

- Прочтите также руководства по эксплуатации подсоединяемых АV компонентов.

- Не вставляйте вилку шнура питания в розетку электросети до тех пор, пока не выполните все соединения.

Оптические цифровые входы

Оптические цифровые разъемы DV-SP501 снабжены защитным клапаном, который открывается при подсоединении вилки оптического разъема и закрывается при ее отсоединении. Вставляйте вилку разъема до упора.

Цветовое кодирование гнезд для аудио и видео соединений

Цветовое кодирование A/V соединений типа RCA обычно следующее: красное гнездо (с маркировкой R) соответствует правому аудио каналу, белое гнездо (с маркировкой L) - левому аудио каналу. Желтые гнезда RCA являются входами и выходами композитного видео.

- Для получения хорошего контакта полностью вставляйте штекеры в гнезда.

- Во избежание помех прокладывайте аудио и видео кабели подальше от шнуров питания и колоночных кабелей.

Надписи на рисунке:

Правильно!

Неправильно!

AV кабели и разъемы

| Видео |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонентное видео |  |  | При отдельной передаче компонентов видеосигнала (яркости Y и цветоразностных составляющих Pr, Pb) достигается наилучшее качество изображения. Компонентные входы на телевизорах некоторых производителей могут быть маркированы по-другому. |
| S-Video |  |  | S-Video соединение обеспечивает лучшее качество изображения, чем композитное. |
| Композитное видео |  |  | Входы и выходы композитного видеосигнала есть практически на всех телевизорах, видеомагнитофонах и другой видеоаппаратуре. |
| AV соединение на разъеме SCART |  |  | Кабель с разъемами SCART передает аудио и видео (композитный, S-Video и компонентный) сигналы по одному кабелю. |

| Аудио |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптическое цифровое соединение |  |  | Цифровые аудио соединения обеспечивают лучшее качество звука, чем аналоговые. Качество звука при оптическом и коаксиальном цифровом соединении одинаково. |
| Коаксиальное цифровое соединение |  |  |  |
| Аналоговое соединение |  |  | Аудио входы и выходы типа RCA есть практически на всех AV компонентах. |

- Стр. 19

Простейшее подсоединение

Здесь описано простейшее соединение, позволяющее проигрывать диски, с использованием входящего в комплект AV кабеля.

- Этот проигрыватель снабжен схемой защиты от копирования. Не следует подсоединять его к телевизору через видеомагнитофон, так как изображение будет искажено. По той же причине проигрыватель может оказаться несовместимым с некоторыми "видеодвойками", т.е. аппаратами, представляющими собой комбинацию телевизора и видеомагнитофона.

- Если у Вашего телевизора есть только монофонический аудио вход, подсоедините его к аналоговому аудио выходу MONO проигрывателя.

- При помощи входящего в комплект A/V кабеля подсоедините гнезда VIDEO OUTPUT и AUDIO OUTPUT ANALOG L/R к A/V входу Вашего телевизора.

Подсоединяйте красные штекеры к красным гнездам, белые – к белым, желтые – к желтым. Если Вы хотите осуществить видео соединение S-Video кабелем, см. следующую страницу.

- Подсоедините входящий в комплект сетевой шнур к розетке для шнура на задней панели аппарата, затем к сетевой розетке.

Примечания:

- Прежде, чем вынимать вилку шнура питания из сетевой розетки, обязательно переведите аппарат в состояние готовности кнопкой STANDBY/ON и дождитесь, когда сообщение "GOOD BYE" исчезнет с дисплея.

- Ввиду вышеизложенного, не вставляйте вилку шнура питания в отключаемые розетки, имеющиеся на некоторых усилителях и ресиверах.

##### Стр. 20

- Подсоединение телевизора

- Подсоединяйте проигрыватель к телевизору напрямую. Если Вы подсоедините его к телевизору через видеомагнитофон, "видеодвойку" (комбинацию телевизора и видеомагнитофона) или видео селектор, изображение может оказаться искаженным. Это происходит оттого, что DVD-Video защищены от копирования.

Использование S-Video соединения

Если Ваш телевизор (или подобное оборудование) имеет S-Video вход, для получения лучшего качества изображения используйте этот вход вместо композитного.

  - С помощью прилагаемого S-Video кабеля подсоедините выход DV-SP501 S-VIDEO OUTPUT к S-Video входу ТВ/монитора или AV ресивера.

Правильно ориентируйте разъем S-Video кабеля, прежде, чем вставлять его в гнездо.

Использование SCART соединения

Этот тип соединения передает и звуковой, и видео сигнал; поэтому не нужно подсоединять гнезда AUDIO OUTPUT L/R и VIDEO OUTPUT.

  - С помощью прилагаемого кабеля с разъемами SCART подсоедините выход DV-SP501 AV CONNECTOR к такому же входу ТВ/монитора или AV ресивера.

Данное соединение может нести композитный, S-Video и RGB видеосигнал. Установка по умолчанию – композитный – должна работать с любым телевизором. Справьтесь в инструкции, совместим ли Ваш телевизор с видеосигналом более высокого качества. Если да, можно выбрать другой тип видеосигнала (см. стр. 46).

##### Стр. 20

- Подсоединение AV ресивера

Хотя Вы можете прослушивать звук с DVD через колонки телевизора, подсоединение усилителя поможет достичь более качественного и динамичного звучания.

Чтобы воспроизводить звуковые дорожки в форматах Dolby Digital и DTS, необходимо подсоединить усилитель с Dolby Digital и DTS декодерами.

- Прежде, чем подсоединять DVD проигрыватель к усилителю, выключите оба аппарата и отсоедините их от сетевых розеток. В противном случае могут быть повреждены колонки.

- Для получения хорошего контакта полностью вставляйте штекеры в гнезда.

Чтобы прослушивать звук в цифровых форматах, необходимо подсоединить AV ресивер к цифровому выходу проигрывателя, оптическому или коаксиальному (используйте тот, который удобнее).

В дополнение к цифровому соединению мы рекомендуем подсоединить аналоговый стерео выход. Аналоговое соединение потребуется для записи звукового сигнала с DVD проигрывателя через AV ресивер на кассетную деку или CD-рекордер; а также для передачи в Зону 2, если Ваш ресивер снабжен выходом для второй зоны.

Возможно, Вы захотите подсоединить к ресиверу видео выход проигрывателя. Можно использовать любой видео выход (на рисунке показано подсоединение композитного видео выхода).

- Подсоедините одно из гнезд DIGITAL AUDIO OUTPUT проигрывателя к цифровому входу AV ресивера.

Используйте оптический либо коаксиальный цифровой кабель.

- Подсоедините гнезда AUDIO OUTPUT ANALOG L/R и VIDEO OUTPUT к A/V входу ресивера.

(Вместо композитного можно использовать S-Video соединение).

- Подсоедините видео выход AV ресивера к видео входу телевизора.

Как правило, видео соединение DVD проигрывателя с ресивером и ресивера с телевизором должно производится видео кабелями одного типа.

##### Стр. 22

- Подсоединение RI-cовместимых компонентов

- Проигрывателем DVD можно управлять с пульта ДУ, входящего в комплект AV ресивера Onkyo.

- Верхнее и нижнее гнезда RI действуют одинаково. Можно подсоединить любое из них.

- Для работы дистанционного управления недостаточно подсоединить только RI кабели. Аналоговые аудио кабели должны быть также подсоединены, даже в том случае, если уже осуществлено цифровое соединение.

##### Стр. 23

- Подсоединение к сети питания/включение питания

- Перед подсоединением:

- Перед отгрузкой DV-SP501 основной выключатель питания (POWER) устанавливается в положение ON (вкл.). Когда вилка шнура питания вставляется в розетку электросети в первый раз, DV-SP501 автоматически переходит в режим готовности и загорается индикатор STANDBY (Готовность) (то же состояние, что после описанного ниже шага 2).

- Убедитесь, что соединения, описанные на стр. 18-22, выполнены (необходимо подсоединение к телевизору).

- Вставьте разъем входящего в комплект шнура питания в розетку AC INLET, а затем вилку шнура питания в розетку электросети.

- Не используйте других шнуров питания. Входящий в комплект шнур питания предназначен только для DV-SP501 и не должен использоваться для других устройств.

- Никогда не отсоединяйте шнур питания от DV-SP501, если его вилка вставлена в розетку электросети. Это может привести к поражению электрическим током. Вилка шнура должна первой отсоединяться от розетки электросети при отключении и последней подсоединяться к ней при подключении питания.

Надпись на рисунке:
К розетке электросети

- Нажмите клавишу POWER.

Проигрыватель переходит в режим готовности. Загорается индикатор STANDBY.

- Пульт ДУ не работает, если клавиша POWER находится в положении OFF (Выкл.).

- Чтобы выключить питание, снова нажмите клавишу POWER.

- Нажмите клавишу STANDBY/ON на DVD проигрывателе или клавишу ON на пульте ДУ.

Проигрыватель включится, а индикатор STANDBY погаснет.

- Для перевода DVD проигрывателя в режим готовности нажмите клавишу STANDBY/ON на DVD проигрывателе или клавишу STANDBY на пульте ДУ. Перед этим обязательно установите громкость на минимум во избежание внезапного громкого звука при следующем включении.

- Пока горит индикатор STANDBY, DVD проигрыватель может принимать команды с пульта ДУ. Однако если клавиша POWER на DVD проигрывателе находится в положении OFF (Выкл.), то с пульта ДУ невозможно включить DVD проигрыватель.

- Перевод аппарата в режим готовности не приводит к полному отключению питания.

- Примечание:

- Этот проигрыватель снабжен функцией сохранения экрана и автоматического выключения питания. Если при остановленном воспроизведении в течение 5-ти минут не нажать ни одной кнопки, запускается режим сохранения экрана. Если загрузочный лоток закрыт, но диск не играет и ни одна кнопка не нажимается в течение 30-ти минут, проигрыватель автоматически переходит в состояние готовности.

##### Стр. 24

## Основные операции

- Для работы с экранным меню используются кнопки SETUP (Вызов меню и выход из него), кнопки курсора ◄/►/▲/▼ (Выбор установки), ENTER (Подтверждение выбора), RETURN (Выход из меню без сохранения сделанных изменений).

- Первоначальная настройка с помощью навигатора настройки

- (cм. рисунки в оригинале)

- Если идет воспроизведение диска, нажмите Stop.

- Включите телевизор и выберите с пульта телевизора тот вход телевизора, на который поступает сигнал от DVD проигрывателя.

- Нажмите SETUP.

На экране появляется меню.

- Выберите "Setup Navigator".

- Выберите язык, на котором Вы предпочитаете видеть меню DVD-дисков, слушать звуковое сопровождение и видеть субтитры.

##### Стр. 25

  - Выбор возможен из следующих языков: английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, другой.

  - Чтобы выбрать русский язык, выберите "Other language" ("Другой"). Затем при помощи кнопок курсора выберите буквенный код "ru" или цифровой код 1821.

  - Учтите, что некоторые диски могут не содержать данных на выбранном Вами языке.

- Укажите, подсоединен ли Ваш проигрыватель к AV усилителю или ресиверу.

"Connected" – подсоединен.

"Not Connected" – не подсоединен.

- Если Вы выбрали "Not Connected", настройка на этом заканчивается. Нажмите ENTER для выхода из меню.

- Укажите, подсоединен ли Ваш проигрыватель к цифровому входу AV ресивера.

"Connected" – подсоединен.

"Not Connected" – не подсоединен.

- Если Вы выбрали "Not Connected", настройка на этом заканчивается. Нажмите ENTER для выхода из меню.

- Укажите, совместим ли Ваш AV ресивер с Dolby Digital.

"Compatible" – cовместим.

"Not Compatible" – не cовместим.

"Don't Know" – не знаю.

- Укажите, совместим ли Ваш AV ресивер с DTS.

"Compatible" – cовместим.

"Not Compatible" – не cовместим.

"Don't Know" – не знаю.

- При загрузке DVD в проигрыватель по умолчанию выбирается звуковое сопровождение в формате Dolby Digital. Чтобы воспроизвести звук в формате DTS, выберите звуковое сопровождение DTS в меню диска (обычно в пунктах "Language" (Язык) или "Audio Setup" (Настройка звука)).

- Укажите, совместим ли Ваш AV ресивер с MPEG.

"Compatible" – cовместим.

"Not Compatible" – не cовместим.

"Don't Know" – не знаю.

- Укажите, совместим ли Ваш AV ресивер с линейным PCM с частотой дискретизации 96 кГц.

"Compatible" – cовместим.

"Not Compatible" – не cовместим.

"Don't Know" – не знаю.

- Чтобы выйти из навигатора настройки с сохранением установок, нажмите ENTER; без сохранения установок – нажмите SETUP.

- Стр. 26

- Воспроизведение в обычном режиме

- Если проигрыватель еще не включен, включите его кнопкой ON на пульте или STANDBY/ON на передней панели.

Если Вы собираетесь проигрывать DVD или Video CD, включите также телевизор и выберите на нем нужный видео вход.

- Нажмите кнопку ▲.

Выдвигается лоток.

- Поместите диск точно в углубление лотка

воспроизводимой стороной вниз.

- Нажмите кнопку PLAY.

Если загружен DVD или Video CD, на экране появляется меню диска. Произведите выбор кнопками курсора ◄/►/▲/▼ или цифровыми кнопками и нажмите ENTER.

Если загружен WMA/МР3 диск, то, в зависимости от сложности файловой структуры диска, до начала воспроизведения может пройти несколько секунд.

Если загружен CD/CD-R/CD-RW, содержащий JPEG файлы, начнется показ слайд-шоу. Подробнее см. на стр. 40.

- Если диск содержит как WMA/MP3, так и JPEG файлы, см. раздел "PhotoViewer" на стр. 49. По умолчанию, WMA/MP3 файлы не будут проигрываться.

- Стр. 27

- Органы управления воспроизведением

- Это кнопки PLAY ►, PAUSE ||, STOP ■, ◄◄, ►►, |◄◄, ►►|, и цифровые кнопки. Об их работе см. на стр. 12 и 16-17 оригинала.

- Примечания:

- В отдельных местах некоторых DVD дисков некоторые функции управления могут не работать. Это не свидетельствует о неисправности.

- На нефинализованных CD-R/RW выбор дорожки с помощью цифровых кнопок или кнопок |◄◄, ►►| невозможен.

- Функции RESUME и LAST MEMORY

В момент останова воспроизведения DVD или Video CD на дисплее появляется сообщение "RESUME", означающее, что можно возобновить воспроизведение с этой точки.

Если с тех пор загрузочная платформа не открывалась, то при следующем запуске воспроизведения дисплей снова покажет "RESUME" и воспроизведение начнется с места, где оно было остановлено. Если Вы хотите смотреть диск с начала, нажмите кнопку |◄◄.

Только для DVD: Даже если вынуть диск из проигрывателя, точка останова сохраняется в памяти. При следующей загрузке диска дисплей покажет "LAST MEM" и можно возобновить воспроизведение с места, где оно было остановлено. (В памяти сохраняются точки останова для 5-ти последних DVD.).

Если Вы хотите стереть из памяти точку останова для этого диска, нажмите STOP, когда на дисплее светится надпись "RESUME" или "LAST MEM".

###### Примечания

- Точка останова Resume для Video CD стирается из памяти при открытии лотка или выключении питания проигрывателя.

- Чтобы функция Last Memory сработала, нужно нажать кнопку STOP до открытия лотка.

- Функция Last Memory не работает с DVD-RW формата VR.

- Стр. 28

- Операции с меню DVD-Video

- Для работы с меню DVD-Video используются кнопки TOP MENU, MENU, курсор ◄/►/▲/▼, ENTER, RETURN. Об их работе см. на стр. 12 и 16-17 оригинала. Некоторые диски позволяют выбирать пронумерованные пункты меню цифровыми кнопками. В этом случае после нажатия цифровой кнопки нажмите ENTER.

- Операции с меню PBC Video CD

- Если Вы хотите, чтобы меню Video CD не выводилось на экран, запускайте воспроизведение не кнопкой PLAY, а цифровой кнопкой, соответствующей номеру дорожки.

- Для работы с меню Video CD используются следующие кнопки:

| - RETURN | - Вызов меню РВС |
| --- | --- |
| - Цифровые | - Выбор пронумерованного пункта меню. Затем нажмите ENTER. |
| - ¦◄◄ | - Переход к предыдущему экрану меню (если он есть). |
| - ►►¦ | - Переход к следующему экрану меню (если он есть). |

##### Стр. 29

## Функции воспроизведения

- Вывод на экран содержания диска при помощи Диск-навигатора

- Диск-навигатор можно использовать в режиме воспроизведения или останова. Он позволяет легко найти нужную часть (дорожку, файл).

- Нажмите SETUP и выберите в меню "Disc Navigator".

Вместо этого, если загружен DVD-RW формата VR, СD, Video CD или WMA/MP3/JPEG диск, можно нажать MENU. Тогда появится сразу экран навигатора.

- Выберите, что Вы хотите проигрывать.

В зависимости от типа диска, экран навигатора выглядит несколько по-разному.

На экране для DVD слева показываются титулы, справа – части. Выберите титул или часть внутри титула.

Для DVD-RW формата VR (Video Recording) возможен выбор из областей "Playlist" (Плей-лист, программа воспроизведения) и "Original", или выбор титула. Чтобы увидеть preview (начало?) титула, нажмите правую кнопку курсора (►).

  - Переключение между "Playlist" и "Original" в процессе воспроизведения невозможно.

  - Не все DVD-RW формата VR содержат плей-листы.

На экране для CD и Video CD показывается список дорожек.

На экране для WMA/MP3 диска показывается слева список папок, справа – список дорожек в открытой папке (имейте в виду, что если папок больше 16-ти или названия содержат буквы не латинского алфавита или буквы с надстрочными знаками, дорожки и папки могут показываться в виде внутренних имен, например, "-F_033", "T_035" и т.д.). Выберите папку или дорожку внутри папки. Воспроизведение начинается после нажатия ENTER.

Подсказки:

- Для вывода диск-навигатора на экран необходимо загрузить диск в проигрыватель.

- Невозможно использование диск-навигатора при проигрывании Video CD в режиме РВС, а также на нефинализованном CD-R/RW диске.

- Другой способ найти желаемое место на диске – использовать один из режимов поиска. См. стр. 36.

Стр. 30

Сканирование (ускоренное продвижение по диску)

- Чтобы запустить сканирование, во время воспроизведения нажмите кнопку ◄◄ или ►►.

- Для увеличения скорости сканирования повторно нажимайте ту же кнопку.

  - WMA/MP3 диски можно сканировать только на одной скорости.

  - Скорость сканирования показывается на экране (например, Scan1►►).

- Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите PLAY.

- При сканировании аудио CD и МР3 дисков слышен звук.

- При сканировании DVD, Video CD и WMA дисков звука не слышно. Также не показываются субтитры на DVD.

- При сканировании дорожки Video CD или WMA/MP3 диска воспроизведение автоматически возобновляется в конце или начале дорожки.

- На некоторых DVD обычное воспроизведение может автоматически возобновиться, когда достигнута следующая часть.

Замедленное воспроизведение

DVD и Video CD можно воспроизводить замедленно на 4-х скоростях в прямом направлении. DVD-Video также можно воспроизводить на 2-х скоростях в обратном направлении. (Video CD и DVD-RW формата VR можно воспроизводить замедленно только в прямом направлении).

- В процессе воспроизведения нажмите || (PAUSE).

- Нажмите ◄|/◄|| или ||►/|► и удерживайте, пока не начнется замедленное воспроизведение.

  - Скорость замедленного воспроизведения показывается на экране.

  - Звук в процессе замедленного воспроизведения отсутствует.

- Для изменения скорости замедленного воспроизведения повторно нажимайте ту же кнопку.

- Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите PLAY.

Примечания:

- Качество изображения при замедленном воспроизведении не такое хорошее, как при обычном.

- На некоторых DVD обычное воспроизведение может автоматически возобновиться, когда достигнута следующая часть.

Стр. 31

Покадровое воспроизведение в прямом и обратном направлении

Покадровое воспроизведение в прямом и обратном направлении возможно на DVD. На Video CD и DVD-RW формата VR – только в прямом направлении.

  - В процессе воспроизведения нажмите || (PAUSE).

  - Для продвижения на один кадр назад или вперед кратко нажимайте ◄|/◄|| или ||►/|►.

  - Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите PLAY.

Примечания:

- Качество изображения при покадровом воспроизведении в обратном направлении не такое хорошее, как в прямом направлении.

- На некоторых DVD обычное воспроизведение может автоматически возобновиться, когда достигнута следующая часть.

- При изменении направления воспроизведения на DVD диске изображение может "двигаться" неожиданным образом. Это не свидетельствует о неисправности.

Зацикливание фрагмента А-В

Вы можете отметить точки А и В в пределах одной дорожки (на CD и Video CD) или титула (на DVD), участок между которыми будет воспроизводиться снова и снова.

Примечание:

- Эта функция не работает на WMA/MP3 дисках, Video CD в режиме PBC, а также нефинализованных CD-R/RW дисках.

- В процессе воспроизведения нажмите PLAY MODE и выберите в меню функцию "A-B Repeat" (левый столбец).

- Чтобы задать первую точку, в нужный момент при высвеченном пункте "A (Start Point)" нажмите ENTER.

Cтр. 32

- Чтобы задать вторую точку, в нужный момент при высвеченном пункте "В (End Point)" нажмите ENTER.

После нажатия ENTER воспроизведение выделенного фрагмента начинается сначала и будет все время повторяться.

- Минимальное время цикла – 2 секунды.

- Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, выберите в меню "Off".

Использование кнопки А-В

Того же результата можно добиться с помощью кнопки А-В. Нажмите кнопку A-B в начале фрагмента. На дисплее появится буква "А". Нажмите ту же кнопку в конце фрагмента. На дисплее появится буква "В" и начнется повторное воспроизведение выделенного фрагмента. Чтобы отменить его, нажмите кнопку CLEAR.

Повторное воспроизведение

В зависимости от типа загруженного диска возможны разные режимы повтора. Можно повторно воспроизводить программу, составленную из частей или дорожек (см. "Создание программы воспроизведения" на стр. 34).

Примечание:

- Эта функция не работает на Video CD в режиме PBC, а также нефинализованных CD-R/RW дисках.

    - В процессе воспроизведения нажмите PLAY MODE и выберите в меню функцию "Repeat" (левый столбец).

    - Выберите режим повтора.

Чтобы повторять составленную Вами программу, выберите "Program Repeat".

Чтобы повторять титул или часть на DVD, выберите соответственно "Title Repeat" или "Chapter Repeat".

Чтобы повторять весь диск или одну дорожку на CD и Video CD, выберите соответственно "Disc Repeat" или "Track Repeat".

На WMA/MP3 дисках возможен повтор диска "Disc Repeat", папки "Folder Repeat", или дорожки "Track Repeat".

Для отмены повторного воспроизведения во всех случаях выберите в меню "Repeat Off".

Использование кнопки REPEAT

Того же результата можно добиться с помощью кнопки REPEAT. Нажимая эту кнопку, выберите режим повтора. Повторное воспроизведение начнется сразу по окончании титула, части или дорожки. Чтобы отменить его, нажмите кнопку CLEAR.

Примечания:

- Невозможно одновременное использование повтора и воспроизведения в случайном порядке.

- Если в процессе повторного воспроизведения Вы переключили ракурс, повтор отменяется.

Стр. 33

Воспроизведение в случайном порядке

В случайном порядке можно проигрывать титулы или части на DVD-Video и дорожки на CD, Video CD и WMA/MP3 дисках. Включить этот режим можно и в процессе воспроизведения, и когда оно остановлено.

- Эта функция не работает на DVD-RW формата VR, Video CD в режиме PBC, а также когда на экране присутствует меню DVD-диска.

- В процессе воспроизведения нажмите PLAY MODE и выберите в меню функцию "Random" (левый столбец).

- Выберите режим воспроизведения в случайном порядке.

Чтобы воспроизводить в случайном порядке титулы или части на DVD, выберите соответственно "Random Title" или "Random Chapter". Для отмены выберите "Random Off".

Чтобы воспроизводить в случайном порядке дорожки на CD и Video CD, выберите "On". Для отмены выберите "Off".

На WMA/MP3 дисках возможно воспроизведение в случайном порядке дорожек из всех папок "Random All" или только из текущей папки "Random Track". Для отмены выберите "Random Off".

Использование кнопки RANDOM

Того же результата можно добиться с помощью кнопки RANDOM. Нажимая эту кнопку, выберите режим воспроизведения в случайном порядке. Оно начнется, когда Вы нажмете ENTER. Чтобы отменить его, нажмите кнопку CLEAR.

Подсказки:

- Чтобы остановить диск и отменить воспроизведение в случайном порядке, нажмите STOP.

- Чтобы отменить воспроизведение в случайном порядке, не останавливая диск, нажмите CLEAR. Диск доиграет до конца и остановится.

- В этом режиме кнопки |◄◄, ►►| работают несколько иначе. Кнопка |◄◄ возвращает к началу текущей дорожки, но не дальше. Кнопка ►►| случайно выбирает часть/дорожку из еще не проигранных.

- Невозможно одновременное использование воспроизведения в случайном порядке и режимов программы или повтора.

Стр. 34

Создание программы воспроизведения

Можно составить программу из титулов, частей, папок или дорожек.

- Эта функция не работает на DVD-RW формата VR, Video CD в режиме PBC, а также когда на экране присутствует меню DVD-диска.

- В процессе воспроизведения нажмите PLAY MODE и выберите в меню функцию "Program" (левый столбец).

- Выберите "Create/Edit" из списка опций (правый столбец).

Появляется экран Program, вид которого зависит от типа загруженного диска. С его левой стороны – список программы, с правой – список титулов (если загружен DVD), дорожек (если загружен CD или Video CD), или папок (если загружен WMA/MP3). Еще правее – список частей (для DVD) или названия дорожек (для WMA/MP3).

- Выберите титул, часть, папку или дорожку, которая должна стать текущим пунктом программы.

На DVD можно выбрать титул или часть внутри титула.

- Чтобы добавить в программу титул, выберите титул.

- Чтобы добавить часть, высветите титул, затем нажмите ► (правую кнопку курсора) и выберите часть из списка.

На СD и Video CD можно выбрать дорожку.

На WMA/MP3 диске можно выбрать папку или дорожку внутри папки.

- Чтобы добавить в программу папку, выберите папку.

- Чтобы добавить дорожку, высветите папку, затем нажмите ► (правую кнопку курсора) и выберите дорожку из списка.

После выбора нажмите ENTER. Происходит переход к следующему пункту программы.

Стр. 35

- Повторяя шаг 3, введите всю программу.

Программа может содержать до 24-х титулов/частей/папок/дорожек.

- Чтобы запустить воспроизведение программы, нажмите PLAY.

Режим программы остается активным, пока Вы не отмените его, не сотрете программу из памяти (см. ниже), не извлечете диск или не выключите проигрыватель.

Подсказки:

- Чтобы сохранить программу в памяти и выйти из режима программирования без запуска воспроизведения, нажмите PLAY MODE или SETUP. (Не нажимайте RETURN – программа не сохранится).

- В процессе воспроизведения программы кнопка ►►| вызывает переход к следующему пункту программы, кнопка |◄◄ вызывает переход к предыдущему пункту программы.

- Чтобы отменить воспроизведение по программе, нажмите CLEAR во время воспроизведения. Чтобы стереть программу из памяти, нажмите CLEAR в режиме останова.

Редактирование программы

После создания программы можно добавлять к ней пункты, удалять и заменять их.

- Нажмите PLAY MODE и выберите в меню функцию "Program" (левый столбец).

- Выберите "Create/Edit" из списка опций (правый столбец).

- Чтобы удалить (очистить) пункт, высветите его номер и нажмите CLEAR.

- Чтобы вставить пункт в середину программы, высветите пункт с номером, который должен получить новый пункт, и выберите титул/часть/папку/дорожку.

Нажмите ENTER. Новый пункт вставляется в программу.

- Чтобы добавить пункт в конец программы, высветите следующий свободный пункт и выберите титул/часть/папку/дорожку.

Подсказки:

- Чтобы сохранить программу в памяти и выйти из режима редактирования без запуска воспроизведения, нажмите PLAY MODE или SETUP.

- Чтобы выйти из режима редактирования, не сохраняя сделанных изменений, нажмите RETURN.

Стр. 36

Другие опции меню программирования

Помимо создания и редактирования программы, через меню можно запускать и отменять воспроизведение по программе, стирать программу и сохранять ее в памяти.

- Нажмите PLAY MODE и выберите в меню функцию "Program" (левый столбец).

- Выберите из списка опций:

- Create/Edit – cм. выше.

- Playback Start – запуск воспроизведения сохраненной программы.

- Playback Stop – отмена воспроизведения программы, но программа сохраняется в памяти.

- Program Delete – стирание программы из памяти и отмена воспроизведения программы.

- Program Memory (только для DVD) – чтобы сохранить в памяти программу для загруженного диска, выберите "On". Чтобы не сохранять, выберите "Off".

Примечания:

- Если сохранена программа для DVD, то при следующей загрузке этого диска автоматически включается воспроизведение по программе.

- Можно сохранить программы максимум для 24 DVD дисков. Программа для 25-го диска записывается на место самой старой, и т.д.

Поиск на диске

На DVD можно производить поиск по номеру титула или части, или по времени. На CD можно производить поиск по номеру дорожки, на Video CD – по номеру дорожки или по времени. На WMA/MP3 дисках можно производить поиск по номеру папки или дорожки.

- Нажмите PLAY MODE и выберите в меню функцию "Search Mode" (левый столбец).

Возможные способы поиска зависят от типа загруженного диска. На рисунке в оригинале показан экран для DVD.

- Выберите способ поиска.

- При помощи цифровых кнопок введите номер титула/части/папки/дорожки или время.

Время, в пределах текущего титула (DVD) или дорожки (Video CD) вводится в минутах и секундах. Например, чтобы начать воспроизведение с 45-й минуты, нажмите 4, 5, 0, 0. Чтобы ввести 1 час 20 минут 30 секунд, нажмите 8, 0, 3, 0.

- Чтобы запустить воспроизведение с выбранного места, нажмите ENTER.

Cтр. 37

Примечания:

- Поиск по времени возможен только в процессе воспроизведения.

- Поиск не работает на Video CD в режиме PBC, а также нефинализованных CD-R/RW дисках.

Переключение языка субтитров

Некоторые DVD содержат субтитры на разных языках (обычно это указывается на коробке). Можно переключить язык субтитров в процессе воспроизведения.

Нажимая кнопку SUBTITLE, выберите желаемый язык.

- Примечания:

- Некоторые DVD допускают выбор языка только через меню диска. Чтобы вызвать его, нажмите кнопку TOP MENU.

- Как задать язык субтитров, который будет всегда выбираться по умолчанию – см. стр. 46.

Переключение языка звукового сопровождения

Некоторые DVD содержат звуковые дорожки на разных языках. Можно переключить язык звукового сопровождения в процессе воспроизведения.

Нажимая кнопку AUDIO, выберите желаемый язык.

- Примечания:

- Некоторые DVD допускают выбор языка только через меню диска. Чтобы вызвать его, нажмите кнопку TOP MENU.

- Как задать язык звукового сопровождения, который будет всегда выбираться по умолчанию – см. стр. 46.

Переключение аудио канала DVD-RW формата VR

В процессе воспроизведения DVD-RW формата VR со звуковой дорожкой типа двойная моно, можно выбрать основной канал, дополнительный канал, или микшированные каналы.

Нажимая кнопку AUDIO, выберите желаемый аудио канал.

Переключение аудио канала Video CD

В процессе воспроизведения Video CD можно выбрать cтерео звук, левый канал, или правый канал.

Нажимая кнопку AUDIO, выберите желаемый аудио канал.

Cтр. 38

Увеличение изображения

- В процессе просмотра DVD или Video CD можно увеличить часть изображения в 2 или 4 раза.

- Выберите кратность увеличения кнопкой ZOOM:

- Нормальный размер

- 2х

- 4х

Поскольку DVD и Video CD имеют фиксированное разрешение, при увеличении качество изображения будет меньше, особенно при 4-кратном. Это не свидетельствует о неисправности.

- При помощи кнопок курсора можно перейти к другому участку изображения.

Кратность увеличения и увеличенный участок можно свободно менять в процессе воспроизведения.

Если индикатор навигации в виде квадрата исчезнет с экрана, снова нажмите ZOOM, чтобы вывести его на экран.

- Примечания:

- Не следует пользоваться меню DVD в режиме увеличения, так как пункты меню не будут высвечиваться.

- Если на экран выведены субтитры, они исчезнут при увеличении и снова появятся при нормальном размере изображения.

Переключение ракурса

Некоторые DVD содержат сцены, снятые в разных ракурсах, т.е. при разном расположении камеры (обычно это указывается на коробке). При воспроизведении таких сцен на экран выводится значок в виде камеры, сигнализирующий, что ракурс можно переключить. Как запретить показ этого значка – см. стр. 47.

В режиме воспроизведения или паузы, нажимая кнопку ANGLE, выберите желаемый ракурс.

Cтр. 39

Отображение параметров воспроизведения на экране

- Нажатием кнопки DISPLAY выводятся на экран параметры воспроизведения (данные о диске, титуле, части, дорожке, полное, истекшее и оставшееся время воспроизведения и т.д.). Если они уже на экране, нажатие этой кнопки вызывает отображение других параметров.

В оригинале показано, как выглядит индикация для различных типов дисков.

Сurrent – Текущий (титул, часть, папка и т.п.)

Total – Полное (число дорожек на диске, полное время воспроизведения и т.п.).

Elapsed – Истекшее (время)

Remain – Оставшееся (время)

Tr. Rate – скорость передачи данных в Мб/секунду.

Для DVD и DVD-RW формата VR показывается также формат звуковой дорожки.

Примечание:

Содержание диска можно просмотреть также в Диск-навигаторе (см. стр. 29).

##### Стр. 40

## Просмотр JPEG дисков

- Просмотр JPEG файлов

После загрузки CD/CD-R/CD-RW, содержащего слайды в формате JPEG, нажмите PLAY, чтобы запустить показ слайдов (слайд-шоу), начиная с первой папки/слайда на диске. На экран выводятся слайды из каждой папки в алфавитном порядке.

Размер изображения автоматически регулируется так, чтобы заполнить как можно большую часть экрана (если соотношение сторон у слайдов не такое, как у экрана, могут быть черные полосы сверху и снизу или по бокам изображения).

Во время показа слайдов работают следующие кнопки:

| ¦¦ | Нажмите, чтобы сделать паузу. Нажмите еще раз, чтобы возобновить показ. |
| --- | --- |
| ¦◄◄ | Вывод на экран предыдущего слайда. |
| ►►¦ | Вывод на экран следующего слайда. |
| ANGLE | Пауза и поворот текущего слайда на 90о по часовой стрелке. Чтобы продолжить показ, нажмите PLAY. |
| ZOOM | Пауза и увеличение изображения (см. стр. 41). Чтобы продолжить показ, нажмите PLAY. |
| MENU | Вызов Диск-навигатора (см. ниже). |

Примечания:

- Кнопки ||, ANGLE и ZOOM не работают, пока на дисплее присутствует сообщение "LOADING" ("Загрузка").

- При большом объеме файла его загрузка может занять заметное время.

- С одного диска можно просмотреть до 999 файлов. Если на диске больше файлов, показываются только первые 999.

- Использование Диск-навигатора на JPEG дисках

Чтобы найти отдельную папку или файл по имени, используйте Диск-навигатор.

    - Нажмите MENU, чтобы вызвать Диск-навигатор.

В левом столбце показываются папки, в правом – файлы внутри выбранной папки.

    - Выберите файл с помощью кнопок курсора ◄/►/▲/▼.

Когда высвечивается файл, слева показывается маленькая копия слайда.

Когда высвечивается папка, можно нажатием ENTER вызвать Фото-браузер для этой папки (см. ниже).

    - Чтобы продолжить показ, начиная с выбранного файла, нажмите ENTER.

##### Стр. 41

- Использование Фото-браузера

Фото-браузер выводит на экран маленькие копии слайдов из одной папки (по 9 штук на странице).

- В экране Диск-навигатора выберите папку и нажмите ENTER.

Появляется страница Фото-браузера с первыми 9-ю слайдами.

- Выберите слайд с помощью кнопок курсора ◄/►/▲/▼.

Для перехода к следующей или предыдущей странице пользуйтесь кнопками |◄◄ и ►►|.

Чтобы вернуться в Диск-навигатор, нажмите RETURN.

- Чтобы выбранный слайд отобразился на экране в полном размере, нажмите ENTER.

Показ слайдов возобновляется с выбранного слайда.

Увеличение изображения

- Во время просмотра JPEG файлов можно увеличить часть изображения в 2 или 4 раза.

- В процессе показа слайдов выберите кратность увеличения кнопкой ZOOM:

- Нормальный размер

- 2х

- 4х

При увеличении изображения показ слайдов приостанавливается.

Поскольку JPEG файлы имеют фиксированное разрешение, при увеличении качество изображения будет меньше, особенно при 4-кратном. Это не свидетельствует о неисправности.

- При помощи кнопок курсора можно перейти к другому участку изображения.

Кратность увеличения и увеличенный участок можно свободно менять. Когда Вы переходите к другому участку увеличенного изображения, он становится участком увеличения по умолчанию для загруженного диска.

- Чтобы продолжить показ, нажмите PLAY.

##### Стр. 42

## Меню Audio Settings (Настройка звука)

- Audio DRC (Изменение динамического диапазона звуковой дорожки)

- ■ Установка по умолчанию: Off (выкл.)

- Audio DRC означает Audio Dynamic Range Compression – сжатие динамического диапазона звука.

- Если смотреть DVD формата Dolby Digital при малой громкости (например, ночью), можно совсем не расслышать тихих звуков, например, диалога. При включении данной функции тихие фрагменты записи усиливаются, а пики громкости, наоборот, смягчаются. Если функция Audio DRC выключена, сигнал будет подаваться как он есть в источнике.

- Насколько велика разница между этими двумя режимами – зависит от прослушиваемого материала. Если динамический диапазон материала (разница в громкости между самым тихим и самым громким звуком) невелик, эффект будет незаметен.

- Нажмите SETUP и выберите из меню "Audio Settings".

- Высветите Audio DRC, затем кнопками курсора ◄/► выберите "On" или "Off".

- Чтобы подтвердить установку и выйти из меню Audio Settings, нажмите ENTER.

# Примечания:

- Эта функция работает только при проигрывании дисков, записанных в формате Dolby Digital.

- Эта функция работает только при передаче сигнала через цифровой выход, если сделаны установки "Digital Out" -> "On" и "Dolby Digital Out" -> "Dolby Digital > PCM" (см. стр. 44).

- На эффект от функции Audio DRC влияют также колонки и настройки AV усилителя.

##### Стр. 43

## Меню Video Adjust (Настройка изображения)

- Video Adjust (Настройка изображения)

- ■ Установка по умолчанию: Standard

В этом меню Вы можете выбрать стандартные установки контрастности, яркости и цветовой насыщенности, или сделать свои собственные.

- Нажмите SETUP и выберите из меню "Video Adjust".

- Кнопками курсора ◄/► выберите предустановку: "Standard", "Memory 1" или "Memory 2".

Standard – это установки по умолчанию. Выбрав эту предустановку, переходите к шагу 5.

Memory 1-2 – это Ваши установки, которые необходимо ввести в память, чтобы впоследствии вызывать.

- Кнопкой курсора ▼ выберите "Detailed Settings" и нажмите ENTER.

- Отрегулируйте параметры изображения.

Кнопками курсора ▲/▼ выберите параметр, кнопками ◄/► произведите регулировку.

Кнопкой DISPLAY можно переключить режим показа.

Номер предустановки можно сменить в пункте меню "Recall Settings".

Регулируемые параметры:

Contrast – Контрастность (разница между светлым и темным).

Brightness – Яркость.

Chroma level – Насыщенность цвета.

- Чтобы подтвердить установку и выйти из меню Video Adjust, нажмите ENTER.

##### Стр. 44

## Меню Initial Settings (Настройка проигрывателя)

- Использование меню Initial Settings

Если какой-то пункт меню становится серым, значит, в данный момент работа с ним невозможна (обычно из-за того, что проигрывается диск). Сначала остановите воспроизведение.

- В режиме останова нажмите SETUP и выберите из меню "Initial Settings".

- Выберите из левого столбца категорию настроек, затем выберите настройку из списка настроек данной категории.

- Сделайте нужную установку.

Примечание:

Язык меню в некоторых регионах может не совпадать с языком, показанным на иллюстрациях.

- Категория Digital Audio Out (Параметры цифрового выхода)

Настройки данной категории нужно производить только в том случае, если цифровой выход проигрывателя подсоединен к AV ресиверу (или другому подобному устройству).

Digital Out (Цифровой выход)

- ■ Установка по умолчанию: On (Включен)

Если по каким-то причинам Вы захотите выключить цифровой выход, сделайте установку "Off". В противном случае оставьте установку "On". Имейте в виду, что включать/выключать оптический и коаксиальный выходы по отдельности невозможно.

Dolby Digital Out (Выход формата Dolby Digital)

- ■ Установка по умолчанию: Dolby Digital

Если AV ресивер (или другой компонент, к которому подсоединен цифровой выход) совместим с аудиосигналом формата Dolby Digital, оставьте эту установку; в противном случае сделайте установку "Dolby Digital > PCM".

DTS Out (Выход формата DTS)

- ■ Установка по умолчанию: DTS

Если AV ресивер (или другой компонент, к которому подсоединен цифровой выход) имеет встроенный DTS декодер, оставьте эту установку; в противном случае сделайте установку "Off". Справьтесь в инструкции на подсоединенный компонент.

Примечание:

Если Вы сделаете установку "DTS" при DTS-несовместимом ресивере, при воспроизведении DTS будет слышен только шум.

96 kHz PCM Out (Выход PCM с частотой 96 кГц)

- ■ Установка по умолчанию: 96 kHz > 48 kHz

Если AV ресивер (или другой компонент, к которому подсоединен цифровой выход) способен декодировать PCM сигнал с частотой дискретизации 96 кГц, выберите установку "96 kHz". В противном случае оставьте установку "96 kHz > 48 kHz" (цифровой аудио сигнал будет приведен к более распространенной частоте 48 кГц). Справьтесь в инструкции на подсоединенный компонент.

Стр. 45

MPEG Out (Выход формата MPEG)

- ■ Установка по умолчанию: MPEG > PCM

Если AV ресивер (или другой компонент, к которому подсоединен цифровой выход) совместим с аудиосигналом формата MPEG, выберите установку "MPEG", в противном случае оставьте установку "MPEG > PCM" (цифровой аудио сигнал будет преобразован в формат PCM). Справьтесь в инструкции на подсоединенный компонент.

- Категория Video Output (Параметры видео выхода)

TV Screen (ТВ экран)

- ■ Установка по умолчанию: 4:3 (Letter box)

Если у Вас широкоэкранный телевизор, сделайте установку "16:9 (Wide)". Широкоэкранный материал будет показываться во весь экран, а способ показа материала с форматом кадра 4:3 будет определяться настройками Вашего телевизора.

Если у Вас обычный телевизор, выберите "4:3 (Letter Box)" или "4:3 Pan&Scan". При установке Letter Box широкоэкранный материал показывается с черными полосами сверху и снизу экрана. При установке Pan&Scan отсекаются участки широкоэкранного изображения по бокам. Картинка получается крупнее, но Вы видите ее не всю. См. также справочный материал на стр. 50. Pan&Scan работает только с DVD-Video дисками, поддерживающими Pan&Scan.

Component Out (Режим компонентного выхода)

В Европейской версии компонентный выход отсутствует.

Стр. 46

AV Connector Out (Режим разъема SCART)

Эту настройку нужно производить только в том случае, если ТВ подсоединен к проигрывателю кабелем с разъемом SCART.

- ■ Установка по умолчанию: Video

Примечания:

- Если Вы сделаете установку, несовместимую с Вашим телевизором, то можете не увидеть никакого изображения вообще. В таком случае выключите все оборудование, отсоедините SCART и подсоедините телевизор аудио/видео либо S-Video кабелем (см. стр. 18 и 20).

- Разъемы SCART бывают разной конфигурации. Убедитесь, что данный кабель подходит к Вашему телевизору.

Video – на разъем поступает композитный видеосигнал

S-Video – на разъем поступает S-Video сигнал (качество передачи сигнала выше)

RGB – на разъем поступает RGB видеосигнал (качество еще выше, но совместим не со всеми телевизорами).

S-Video Out (Режим S-Video выхода)

Эту настройку нужно производить только в том случае, если ТВ подсоединен к проигрывателю S-Video кабелем.

- ■ Установка по умолчанию: S2

Если Вам кажется, что при установке по умолчанию "S2" изображение растянуто или искажено, попробуйте сменить установку на "S1".

- Категория Language (Язык)

Audio Language (Язык звукового сопровождения)

- ■ Установка по умолчанию: English (Английский)

Заданный здесь язык звукового сопровождения будет автоматически выбираться при воспроизведении DVD (если звуковая дорожка на этом языке имеется на диске).

Стандарт DVD распознает 136 языков. Если показанные в меню языки Вас не устраивают, выберите "Other Language". Затем при помощи кнопок курсора выберите буквенный или цифровой код желаемого языка (коды содержатся в таблице на стр. 53). Для русского языка выберите буквенный код "ru" или цифровой код 1821.

Примечания:

- В процессе воспроизведения можно временно переключать язык звукового сопровождения кнопкой AUDIO (см. стр. 37). Такое переключение не влияет на установку языка, сделанную в данном меню.

- Некоторые диски сами выбирают язык при загрузке, игнорируя установку проигрывателя.

- Диски, содержащие звуковые дорожки более, чем на двух языках, обычно позволяют выбрать язык через меню диска. Чтобы вызвать его, нажмите MENU.

Subtitle Language (Язык cубтитров)

- ■ Установка по умолчанию: English (Английский)

Заданный здесь язык субтитров будет автоматически выбираться при воспроизведении DVD (если субтитры на этом языке имеются на диске).

Стандарт DVD распознает 136 языков. Если показанные в меню языки Вас не устраивают, выберите "Other Language". Затем при помощи кнопок курсора выберите буквенный или цифровой код желаемого языка (коды содержатся в таблице на стр. 53). Для русского языка выберите буквенный код "ru" или цифровой код 1821.

Стр. 47

Примечания:

- В процессе воспроизведения можно временно переключать язык субтитров (или вовсе убирать их) кнопкой SUBTITLE (см. стр. 37). Такое переключение не влияет на установку языка, сделанную в данном меню.

- Некоторые диски сами выбирают язык при загрузке, игнорируя установку проигрывателя.

- Диски, содержащие cубтитры более, чем на двух языках, обычно позволяют выбрать язык через меню диска. Чтобы вызвать его, нажмите MENU.

DVD Menu Language (Язык меню DVD)

- ■ Установка по умолчанию: язык, заданный Вами для субтитров

Некоторые DVD содержат меню на нескольких языках. При воспроизведении DVD автоматически выбирается меню на языке, заданном Вами для субтитров (см. выше). Если Вы хотите выбрать другой язык, поступите обычным образом:

Стандарт DVD распознает 136 языков. Если показанные в меню языки Вас не устраивают, выберите "Other Language". Затем при помощи кнопок курсора выберите буквенный или цифровой код желаемого языка (коды содержатся в таблице на стр. 53). Для русского языка выберите буквенный код "ru" или цифровой код 1821.

Subtitle Display (Показ cубтитров)

- ■ Установка по умолчанию: On (Разрешен)

При этой установке аппарат будет показывать субтитры на заданном в п. "Subtitle Language" языке. Чтобы по умолчанию субтитры не показывались, сделайте установку "Off".

- Категория Display (Показ сообщений)

OSD Language (Язык выводимых на экран сообщений)

- ■ Установка по умолчанию: English (Английский)

На заданном здесь языке будут выводиться сообщения (при выполнении операций управления) на экран. Можно выбрать английский, французский, испанский, немецкий, итальянский язык.

On Screen Display (Показ сообщений)

- ■ Установка по умолчанию: On (Разрешен)

При этой установке аппарат будет показывать сообщения при выполнении операций управления ("Play", "Resume", "Scan" и т.п). Чтобы запретить показ сообщений, сделайте установку "Off".

Angle Indicator (Индикатор ракурса)

- ■ Установка по умолчанию: On (Разрешен)

При этой установке аппарат будет показывать значок в виде кинокамеры во время проигрывания сцен, для которых можно выбрать ракурс. Чтобы запретить показ значка, сделайте установку "Off".

Стр. 48

- Категория Options (Дополнительные возможности)

Parental Lock (Ограничение просмотра, родительский запрет)

- ■ Установка по умолчанию: Off (Выключен)

- ■ Пароль по умолчанию: нет

- ■ Код страны по умолчанию: us (2119)

В некоторые DVD-диски встроена возможность заблокировать доступ к материалу, не подходящему для детей. Степень "опасности" материала выражается уровнем ограничения от 1 до 8: чем выше уровень, тем "опаснее" диск. Информация об уровне ограничения содержится на обложке и в буклете диска. Если уровень, заданный в данном меню, ниже, чем уровень диска, диск не будет проигрываться.

Некоторые диски также поддерживают код страны. Он введен из-за того, что в разных странах разные понятия о допустимости сомнительных сцен. В зависимости от заданного в данном меню кода страны проигрыватель не будет воспроизводить некоторые сцены с таких дисков.

Прежде, чем ввести уровень ограничения или код страны, необходимо ввести пароль. Владея паролем, можно в любой момент изменить уровень ограничения и код страны.

Примечания:

- Не все диски сомнительного содержания поддерживают родительский запрет. Некоторые диски будут воспроизводиться всегда, не требуя введения пароля.

- Если Вы забудете пароль, придется сбросить все установки проигрывателя (см. стр. 50).

Регистрация нового пароля

- Выберите "Password" в меню Options -> Parental Lock.

- С помощью цифровых кнопок введите 4-разрядный пароль.

Вводимые цифры на экране отображаются звездочками.

- Нажмите ENTER, чтобы зарегистрировать пароль и вернуться в меню Options.

Если Вы забудете пароль, придется сбросить все установки проигрывателя (см. стр. 50).

Изменение пароля

- Выберите "Password Change" в меню Options -> Parental Lock.

- С помощью цифровых кнопок введите действующий пароль и нажмите ENTER.

Вводимые цифры на экране отображаются звездочками.

- Введите новый пароль.

- Нажмите ENTER, чтобы зарегистрировать новый пароль и вернуться в меню Options.

Стр. 49

Установка и изменение уровня ограничения

- Выберите "Level Change" в меню Options -> Parental Lock.

- С помощью цифровых кнопок введите действующий пароль и нажмите ENTER.

- Выберите новый уровень.

Проигрывателю разрешается воспроизводить диски тех уровней, которые помечены открытыми замочками. Диски уровней, возле которых изображен закрытый замочек, воспроизводиться не будут. Чтобы запретить больше уровней, передвигайте курсор влево кнопкой ◄ (замочки будут запираться). Чтобы разрешить больше уровней, передвигайте курсор вправо кнопкой ►. Запретить уровень 1 невозможно.

Чтобы совсем снять ограничения, выберите "Off".

- Нажмите ENTER, чтобы подтвердить новый уровень и вернуться в меню Options.

Установка и изменение кода страны

- Выберите "Country Code" в меню Options -> Parental Lock.

- С помощью цифровых кнопок введите действующий пароль и нажмите ENTER.

- Выберите код страны.

Это можно сделать двумя способами.

Выбор буквенного кода: перебирайте коды кнопками курсора ▲/▼.

Выбор цифрового кода:  нажмите кнопку курсора ►, затем цифровыми кнопками введите 4-разрядный код страны.

Буквенные и цифровые коды стран см. на стр. 52 оригинала (Россия – ru, 1821).

- Нажмите ENTER, чтобы подтвердить новый код страны и вернуться в меню Options.

Примечание:

Новый код страны начнет действовать после загрузки другого диска (или перезагрузки текущего).

PhotoViewer (Просмотр фото)

- ■ Установка по умолчанию: On (Включен)

Эта установка играет роль при загрузке диска, содержащего как WMA/MP3 (звуковые), так и JPEG файлы (картинки). При установке по умолчанию с такого диска будут воспроизводиться только JPEG файлы. Чтобы иметь возможность проигрывать WMA/MP3 файлы, выберите "Off".

Примечание:

Новая установка PhotoViewer начнет действовать после загрузки другого диска (или перезагрузки текущего).

##### Стр. 50

## Дополнительная информация

- О соотношениях сторон экрана и кадра см. на стр. 45 (установка "TV Screen").

- Cброс установок проигрывателя

После этой процедуры все настройки вернутся к установкам по умолчанию.

- Переведите проигрыватель в состояние готовности.

- На передней панели: нажмите кнопку STOP и, удерживая ее, нажмите кнопку STANDBY/ON, чтобы проигрыватель включился.

- Установка ТВ системы

Установка цветовой системы по умолчанию – "AUTO",  и, если Вы не находите изображение искаженным при проигрывании некоторых дисков, не трогайте эту установку. Если при проигрывании некоторых дисков наступают искажения, установите систему, используемую в Вашей стране или регионе. Учтите, что это наложит ограничения на виды просматриваемых дисков. Таблица показывает совместимость установок с разными видами дисков.

- Переведите проигрыватель в состояние готовности кнопкой STANDBY/ON.

- На передней панели: нажмите кнопку ►►|, и, удерживая ее,  кнопкой STANDBY/ON выберите нужную цветовую систему.

Цветовая система переключается следующим образом:

AUTO -> NTSC -> PAL -> AUTO…

Примечание:

Учтите, что перед каждым изменением Вы должны перевести проигрыватель в состояние готовности.

Стр. 51

| Диск |  | Цветовая система на выходе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Цветовая система | Установка проигрывателя |  |  |
|  |  | NTSC | PAL | AUTO |
| DVD | NTSC | NTSC | MOD. PAL | NTSC |
| Video CD | NTSC | NTSC | MOD. PAL | NTSC |
|  | PAL | NTSC | PAL | PAL |
| CD, без диска | - | NTSC | PAL | NTSC или PAL |

Cтруктура дисков

Обычно, содержание DVD-Video подразделяется на титулы, а титулы подразделяются на части.

Video CD и CD подразделяются на дорожки.

CD-ROM содержат папки и файлы. MP3 и WMA файлы трактуются как дорожки. Папки могут содержать вложенные папки.

Ниже приведена карта регионального кодирования DVD (что это такое – см. на стр. 4).

Еще ниже описан выбор языка "Other Language" (из таблицы). См. в описании настроек, требующих выбора языка.

Стр. 52

Таблица: Коды стран

Стр. 53

Таблица: Коды языков

Стр. 54-55 относятся только к американской версии.

Стр. 57

- Диагностика и устранение неполадок

- Если следующие советы не помогли Вам справиться с проблемой, обратитесь к дилеру Onkyo.

| Неисправность | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Проигрыватель не включается. | Отсоединен шнур питания. | Подсоедините шнур питания к сетевой розетке (стр. 23). |
|  | Главный выключатель питания в положении OFF. | Поставьте главный выключатель питания в положение ON (cтр. 23). |
|  | На цифровые схемы проигрывателя наводятся внешние помехи. | Выключите DV-SP501, подождите 5 секунд и снова включите. Если это не поможет, выньте вилку из розетки, подождите 5 секунд, вставьте ее и снова попробуйте включить питание. |
| Лоток не хочет закрываться | Диск помещен не по центру. | Аккуратно поместите диск в центр лотка (стр. 26). |
|  | Диск загрязнен. | Извлеките диск и очистите его (стр. 10). |
| Не запускается воспроизведение | Диск не загружен. | Загрузите диск (стр. 26). |
|  | Загружен несовместимый диск. | Используйте только совместимые диски (стр. 8). |
|  | Диск перевернут. | Загрузите диск рабочей стороной вниз (стр. 26). |
|  | Диск помещен не по центру. | Аккуратно поместите диск в центр лотка (стр. 26). |
|  | Диск загрязнен. | Извлеките диск и очистите его (стр. 10). |
|  | Сработала функция ограничения просмотра (Parental Lock). | Выключите функцию ограничения просмотра (стр. 48). |
|  | Загружен DVD-Video другого региона. | Если региональный код диска не совпадает с региональным кодом проигрывателя, диск не будет воспроизводиться (стр. 4, 51). |
| Изображение периодически искажается | Диск загрязнен. | Извлеките диск и очистите его (стр. 10). |
|  | Это происходит при ускоренном продвижении вперед или назад. | Иногда могут появляться незначительные искажения. Это нормально. |
| Нестабильность изображения или шум | DV-SP501 подсоединен к ТВ через видеомагнитофон или другое видео устройство, поэтому защита от копирования влияет на изображение. | Подсоедините DV-SP501 непосредственно к телевизору (стр. 19). |
| Нет изображения | Неправильно выбран вход на телевизоре. | Выберите видео вход телевизора, подключенный к DV-SP501. |
|  | Плохо подсоединен видеокабель. | Проверьте видеокабель и подсоедините его правильно (стр. 19). |
| Установки стерты из памяти | При перебое питания или внезапном отсоединении сетевого шнура во время работы установки стираются. | Прежде, чем отсоединить сетевой шнур, нажмите STANDBY/ON и дождитесь, пока с дисплея исчезнет сообщение "GOOD BYE". |
| Части или дорожки проигрываются не по порядку | Проигрыватель находится в режиме повтора, воспроизведения по программе, в случайном порядке и т.п. | Вернитесь к режиму нормального воспроизведения (стр. 32-35). |
| Не работают кнопки управления и на пульте, и на передней панели | Нестабильность сетевого напряжения и такие явления, как статическое электричество, могут мешать правильной работе. | Выключите DV-SP501, подождите 5 секунд и снова включите. Если это не поможет, выньте вилку из розетки, подождите 5 секунд, вставьте ее и снова попробуйте включить питание. |
| Нет звука | Установленная частота цифрового аудио выхода 96 кГц несовместима с Вашим оборудованием. | Сделайте установку "96 kHz PCM Out" -> "96 kHz > 48 kHz" или используйте аналоговый вход (стр. 44). |
|  | Цифровой выход выключен. | Сделайте установку "Digital Out" -> "On" (стр. 44). |
|  | Неправильно выбран вход на ТВ, hi-fi усилителе, AV ресивере. | Выберите вход ТВ, hi-fi усилителя, AV ресивера, подсоединенный к DV-SP501. |
|  | Плохо подсоединен аудио кабель. | Проверьте аудиокабель и подсоедините его правильно (стр. 21). |
|  | ТВ, hi-fi усилитель, AV ресивер, подсоединенный к DV-SP501, не включен или его громкость выведена на минимум. | Включите ТВ, hi-fi усилитель, AV ресивер и отрегулируйте его громкость. |
|  | Сделана неправильная установка цифрового выхода. | Проверьте установки категории Digital Audio Out (стр. 44) и при необходимости исправьте. |
|  | Установлен режим паузы. | Возобновите воспроизведение (стр. 27). |
|  | DVD-Video или CD записан в формате DTS, а Вы используете аналоговый выход. | Сигнал DTS поступает только на цифровой выход. Чтобы слушать DTS, подсоедините цифровой выход проигрывателя к цифровому входу усилителя/ресивера, оснащенного декодером DTS (стр. 21). |
| Изображение растянуто или неправильной формы | Неправильная установка cоотношения сторон экрана. | Выберите установку "TV Screen" в соответ-ствии с типом Вашего телевизора (стр. 45). |
|  | Телевизор подсоединен S-Video кабелем. | В этом случае иногда картинка может быть растянутой. Попробуйте сменить установку "S-Video Out" с [S2] на [S1] (cтр. 46). |
| Пропуски, скачки или шум при воспроизведении аудио CD |  | Загружен аудио CD c защитой от копирования. Диски такого рода не соответствуют стандарту компакт-диска и поэтому не могут корректно проигрываться на DV-SP501. |
| Загружен аудио CD, но дисплей DV-SP501 показывает "NO DISC" |  |  |
| Не проигрывается первая дорожка |  |  |
| Переход к определенной точке занимает больше времени, чем обычно |  |  |
| Воспроизведение начинается с середины дорожки |  |  |
| Некоторые участки дорожки пропускаются |  |  |
| Воспроизведение останавливается в середине дорожки |  |  |
| На дисплей выводятся необычные сообщения |  |  |
| Не проигрываются некоторые MP3 файлы | МР3 файлы без расширения ".mp3" или ".MP3" не распознаются. | Используйте корректные расширения файлов (стр. 9). |
|  | Диск содержит более 499 папок и 999 файлов. | DV-SP501 распознает только первые 499 папок и 999 файлов. Остальные папки и файлы не распознаются и не воспроизводятся (стр. 9). |
|  | МР3 диск мультисессионный. | DV-SP501 поддерживает мультисессионные диски лишь частично. Будут воспроизводиться только файлы первой сессии (стр. 9). |
| Не проигрываются MP3/WMA/JPEG диски | Диск не соответствует стандарту ISO 9660 Level 1 или 2 | Необходимо использовать формат ISO 9660 и закрывать сессию (стр. 9). |
|  | Диск не финализован. | Финализуйте диск (проведите процесс завершения записи) (стр. 9). |
| Не выбираются MP3 файлы | МР3 файлы без расширения ".mp3" или ".MP3" не распознаются. | Используйте корректные расширения файлов (стр. 9). |
| Не воспроизводятся WMA файлы | WMA файлы без расширения ".wma" или ".WMA" не распознаются. | Используйте корректные расширения файлов (стр. 9). |
|  | При кодировании WMA файла была включена опция защиты от копирования. | Не пользуйтесь защитой от копирования (стр. 9). |
| Не воспроизводятся JPEG файлы | JPEG файлы без расширения ".jpeg" или ".JPEG" не распознаются. | Используйте корректные расширения файлов (стр. 9). |
|  | Воспроизводятся только файлы типа Baseline JPEG. Файлы типа Progressive JPEG не воспроизводятся. | Используйте файлы типа Baseline JPEG (стр. 9). |
| Кнопки на передней панели работают, а на пульте ДУ - нет | В пульте ДУ нет элементов питания. | Вставьте элементы питания (стр. 11). |
|  | Элементы питания разрядились. | Замените элементы питания (стр. 11). |
|  | Элементы питания неправильно ориентированы. | Проверьте полярность элементов питания и переставьте их при необходимости (стр. 11). |
|  | Пульт не направлен на сенсор проигрывателя. | Направьте пульт на сенсор дистанционного управления проигрывателя (стр. 11). |
|  | Пульт расположен слишком далеко от проигрывателя. | Оперируйте пультом с расстояния не больше 5 м (стр. 11). |
|  | На сенсор ДУ падает сильный свет, мешающий приему команд. | Убедитесь, что на DV-SP501 не падает прямой солнечный или яркий искусственный свет. При необходимости переставьте проигрыватель. |
|  | Цветные стекла в дверце стойки могут не пропускать ИК излучение. | Откройте дверцы или используйте стойку без цветных стекол. |

Этот аппарат содержит микрокомпьютер для обработки сигнала и управления. В редких случаях он может дать сбой из-за воздействия сильных помех, шума внешнего источника или статического электричества. В этой маловероятной ситуации выньте вилку шнура питания из розетки, подождите не менее 5 секунд и вставьте ее снова.

##### Стр. 60

## Технические характеристики

| - Система видео сигнала | - PAL/Auto |
| --- | --- |
| - Региональный код | - Европа (2) |
| - Лазер | - Полупроводниковый лазер, длина волны 650 нм (DVD), 780 нм (CD) |
| - Диапазон частот | - DVD линейный звук: - 4 Гц – 20 кГц при частоте дискретизации 48 кГц - 4 Гц – 44 кГц при частоте дискретизации 96 кГц - Аудио CD: 4 Гц - 20 кГц |
| - Отношение сигнал/шум (цифровой звук) | - 106 дБ |
| - Динамический диапазон (цифровой звук) | - 96 дБ |
| - Гармонические искажения (цифровой звук) | - 0,008% |
| - Коэффициент детонации | - Ниже порога измерений (менее +0,001% (W.PEAK)) |
| - Условия эксплуатации | - Температура: 5 С - 35 С, рабочее положение – горизонтальное. |
| - Видео выход на разъеме SCART | - 0,7 В размах, 75 Ом, разъем SCART x 1 |
| - S-Video выход | - (Y) 1,0 В размах, 75 Ом, отрицательная синхронизация - (С) 0,286 В размах, 75 Ом - 4-штырьковый разъем мини-DIN х 1 |
| - Композитный видео выход | - 1,0 В размах, 75 Ом, отрицательная синхронизация - гнездо RCA х 1 |
| - Аудио цифровой выход (оптический) | - -22,5 дБм, оптический разъем х 1 |
| - Аудио цифровой выход (коаксиальный) | - 0,5 В размах, 75 Ом, гнездо RCA х 1 |
| - Аудио выход (аналоговый) | - 2,0 В среднеквадратичное значение, 470 Ом, - гнезда RCA (L, R) х 1, гнездо RCA (MONO) х 1 |
| - Источник питания | - 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| - Потребляемая мощность | - 15 Вт |
| - Потребляемая мощность в режиме готовности | - 2,5 Вт |
| - Масса: | - 3,3 кг |
| - Внешние габариты: | - 435 х 81 х 307 мм (ширина х высота х глубина) |

- Технические характеристики и функции подвергаются изменениям без уведомления.