Основные меры предосторожности

Прочитайте это краткое руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным,

Подробнее о безопасности см. "Меры безопасности" на стр. 58.

Безопасность за рулем превыше всего

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем; сначала остановите автомобиль. Помните, что в некоторых странах использование мобильных телефонов при управлении автомобилем запрещено.

Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать явления интерференции, поэтому пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Считайтесь с правилами

Выключайте мобильный телефон там, где его использование запрещено, где действуют дополнительные правила, и везде, где это может мешать или быть опасным (в больницах и т.д.).

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Радиопомехи

Радиоволны могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт оборудования сотовой связи только квалифицированному персоналу. Пользуйтесь только рекомендованными батареями и аксессуарами.

Осторожно при использовании

Держите телефон только в обычном положении (у уха). Не касайтесь антенны, когда телефон включен.

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только аксессуарами, рекомендованными фирмой SAMSUNG, Использование телефона с другими аксессуарами опасно и может лишить Вас права на гарантийное обслуживание телефона. При отключении сетевого шнура любого аксессуара не следует тянуть непосредственно за шнур – беритесь за соединитель.

Распаковка

В комплект телефона входят следующие элементы.

Телефон

Переносной адаптер

Батарея

Наручный ремешок

Руководство владельца

Дополнительно можно приобрести аксессуары для мобильного телефона у местного дилера SAMSUNG (см. стр.55)

Ваш телефон

Основные части телефона:

Световой индикатор

Отверстие для ремешка

Гнездо для наушника

Клавиша Memo (запись)

Кнопки Громкости

Клавиша голосового вызова

Микрофон

Откидная крышка

Антенна

Динамик

Дисплей

Буквенно-цифровые клавиши

Клавиша режима виброзвонка

Клавиша 	Назначение

<MENU>	Вход в Меню. Кроме этого, просмотр параметров меню

<()>		В системе меню, просмотр параметров меню

В режиме ожидания, просмотр имен в телефонной книге

<OK>		В режиме ожидания, доступ к меню сообщений.

в системе меню, выбор функции меню или сохранение

введенной информации (например, имени в памяти телефона).

<SEND>	Выполняет вызов или отвечает на него.

В режиме ожидания, переходит к последнему набранному номеру.

<CLR>		Удаляет символы с дисплея.

В системе меню, возвращает к предыдущему уровню меню.

<END>		Завершает вызов. При нажатии и удержании также включает или

выключает телефон.

В системе меню, возвращает в режим ожидания и отменяет набор.

<0>-<9>	Вводят цифры, буквы и некоторые специальные символы.

<*>		В режиме ожидания, вход в режим Голосового набора (Voice Dial)

при нажатии и удержании. В режиме ввода имени, сдвигает

курсор влево.

<#>		В режиме ожидания, быстрый переход к Режиму виброзвонка

(Vibration). В режиме ввода имени, сдвигает курсор вправо.

(На боковой части телефона)

|  | Вход в меню записи голоса (Voice Memo). Удержание клавиши включает запись голоса. |
| --- | --- |
|  | Во время вызова, регулируют громкость голоса и сигналов клавиш. В системе меню, выполняют просмотр параметров меню. |

Дисплей

Дисплей состоит из двух областей: верхней линии значков и остальной области текста и графики.

Значки

Показывает мощность получаемого сигнала. Чем больше полосок, тем выше

мощность получаемого сигнала.

Показывает, что телефон находится вне зоны обслуживания и не может посылать или

принимать вызовы.

<R>	Появляется, когда Вы находитесь вне домашней области и зарегистрированы в другой

сети (например, во время поездки заграницу).

	Появляется при получении нового текстового сообщения.

<D>	Появляется при работе в цифровом режиме.

Появляется при включенном режиме вибрации.

Индикатор зарядки батареи. Чем больше полосок, тем больше заряд батареи.

Установка батареи

Чтобы установить батарею:

- Держите батарею так, чтобы металлические контакты в нижней части батареи располагались рядом с металлическими контактами с обратной стороны телефона.

- Расположите батарею с обратной стороны телефона так, чтобы верхняя часть батареи была ниже защелки примерно на сантиметр.

- Аккуратно вдвиньте батарею по направлению к верху телефона, пока она не защелкнется в рабочем положении.

Чтобы удалить батарею:

- Если необходимо, выключите телефон, удерживая нажатой клавишу <END> до тех пор, пока не появится сообщение об отключении.

- Нажмите и удерживайте защелку сверху от батареи на обратной стороне телефона и выдвиньте батарею в направлении нижней части телефона. Затем снимите батарею.

Зарядка батареи

Источником питания вашего телефона служит заряжаемая ионно-литиевая батарея (Li-ion). Телефон комплектуется переносным адаптером. Пользуйтесь только рекомендованными батареями и источниками питания. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера SAMSUNG.

Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи.

Примечание: Перед первым вызовом необходимо полностью зарядить батарею. Разряженная батарея полностью перезаряжается примерно за 180 минут.

- При установленной батарее вставьте вывод переносного адаптера в гнездо в нижней части телефона так, чтобы стрелка на соединителе указывала на лицевую сторону телефона.

- Подключите адаптер к стандартной сетевой розетке 220 В.

- По окончании зарядки отсоедините адаптер от розетки и от телефона. Отсоедините адаптер от телефона, нажав на серые кнопки по краям разъема и вынув разъем.

Индикатор разрядки батарей

Когда батарея почти разрядилась, и ее ресурсов осталось лишь несколько минут разговора, Вы слышите сигнал предупреждения, и на дисплее мигает значок пустой батареи (без полосок).

Когда для поддержки телефона в рабочем состоянии ресурса батареи не хватает, телефон автоматически выключается.

Включение/выключение телефона

- Откройте крышку.

- Нажмите и удерживайте кнопку <END> более одной секунды для включения телефона.

Загорится красная лампочка, и прозвучит звуковой сигнал:

- Когда система обнаружит обслуживание, появится приглашение, а также дата и время. Теперь Вы можете посылать и принимать вызовы.

- Если система не может найти обслуживание, приглашение появится без даты и времени. В этом случае Вы не можете звонить и принимать вызовы. Выключите телефон и попробуйте включить его позднее, когда обслуживание станет доступным.

- Если телефон блокирован, появится сообщение '-Locked-'. Нажмите клавишу <MENU> и затем введите четырехзначный код разблокирования телефона

- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку <END> более двух секунд

Основные функции

Как сделать вызов

Когда выводится экран ожидания, введите код зоны, номер телефона и нажмите <SEND>

Примечание: Если Вы установили параметр Auto Retry (7-1) в состояние ON (см. стр. 45), и соединение не может быть установлено, то набор повторяется автоматически.

Правка номера

Для удаления... 	Действие...

Последней цифры 	Нажмите кнопку <CLR>.

Всего экрана 		Нажмите и удерживайте кнопку <CLR> более секунды.

Окончание вызова

Окончив вызов, кратко нажмите кнопку <END> или закройте крышку

Экстренный вызов

Вы можете послать вызов по номеру 100 или по одному из трех экстренных номеров, которые находятся в экстренном списке, даже если телефон блокирован. Для подробной информации см. стр.48.

Опция префикса

Опция префикса позволяет добавить до трех цифр, например, кода области или кода активизации сетевой функции, к номеру размером до 10 цифр. Перед посылкой вызова, Вы можете добавить запись (префикс) к номеру из Телефонной книги или Списка последних вызовов.

Чтобы добавить префикс к имеющимся номерам из Телефонной книги или Списка последних вызовов:

1. Вызовите запись телефонного номера.

2. Когда появится требуемый номер, нажмите клавишу <MENU> для доступа к Опциям (Options)

3. Нажмите клавишу <3> для выбора опции Prepend (Префикс)

4. Введите код области или код функции

5. Нажмите клавишу <SEND> для набора номера

Как сделать вызов из телефонной книги

Можно сохранять телефонные номера с именами часто звонящих Вам абонентов памяти, называемой Телефонной книгой. Выберите нужное имя для вызова ассоциированного с ним номера. Подробнее о функциях телефонной книги см. стр. 33.

ПОИСК ЗАПИСЕЙ ПО ИМЕНИ И НАБОР НОМЕРА

- Нажмите клавишу <()> в режиме ожидания.

Дисплей показывает имена, хранящиеся в Телефонной книге, в алфавитном порядке

- Используйте клавишу <()> для поиска требуемого имени. Вы также можете ввести первую букву имени, нажав соответствующую буквенно-цифровую клавишу.

- Нажмите клавишу <SEND> для набора номера, хранящегося с этим именем.

ВЫЗОВ В ОДНО КАСАНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ В ПАМЯТИ

Записи в памяти с номерами 00-09 - это специальные ячейки. Вы можете позвонить по номерам из этих ячеек нажатием одной лишь клавиши.

- Нажмите и удерживайте вторую цифру номера ячейки, в которой хранится требуемый номер.

Например:	Номер записи - 09

Нажмите и удерживайте <9>.

Номер (и имя), хранящиеся в ячейке, появятся на дисплее, а затем номер будет набран.

ВЫЗОВ В ДВА КАСАНИЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ В ПАМЯТИ

Если в памяти телефона хранятся номера, то Вы легко можете их вызвать, когда это нужно.

- Нажмите кратко первую цифру номера ячейки, а затем удерживайте в нажатом состоянии вторую цифру.

Например: 	Номер записи – 23

Кратко нажмите <2> и удерживайте нажатой <3>.

Номер (и имя), хранящиеся в ячейке, появятся на дисплее, а затем номер будет набран.

Голосовой набор

- Чтобы послать вызов, нажмите и удерживайте клавишу <*> или откройте крышку, в зависимости от опции Set Active (см. стр.44)

- В ответ на приглашение телефона произнести метку, назовите имя

- Если телефон правильно распознал имя, то он попытается установить соединение

- Если телефон не распознал имя, то на дисплее появится приглашение ввести метку снова

- Если телефон на смог распознать имя после двух попыток, на дисплее появится сообщение: Cannot Recognize Name. Please check name (Не могу распознать имя. Пожалуйста, проверьте имя). Попытайтесь набрать номер позднее (где поменьше шума) или проверьте записанное имя.

Повторный набор последнего номера

Телефон хранит последние 10 набранных номеров. Для набора любого из них сделайте следующее.

- Если Вы напечатали какие-либо символы, их можно удалить, нажав и удерживая клавишу <CLR> более одной секунды.

- Нажмите клавишу <SEND> для вывода на экран списка последних набранных номеров.

- Нажимая клавишу <()> (или  и ), просматривайте номера до нахождения нужного номера.

- Нажмите клавишу <SEND> для набора выбранного номера.

Ответ на вызов

При получении вызова раздается звонок, а в центре дисплея появляется надпись CALL.

При идентификации номера этот номер (или имя, если оно хранится в телефонной книге) выводится на экран. Если номер не идентифицируется, выводится только надпись CALL.

- Для ответа на вызов откройте крышку. Если крышка уже открыта, нажмите клавишу <SEND>.

Если опция меню Any key Ans (7-4) установлена в On, Вы можете нажать любую клавишу для ответа на вызов, за исключением клавиши <END>.

- Завершите вызов закрытием крышки или нажав <END>.

Примечание: Вызов можно принять при работе с меню или телефонной книгой.

Просмотр пропущенных вызовов

Если по какой-либо причине Вы не можете ответить на вызов, то при наличии соответствующего сервиса можно выяснить, кто Вам звонил. В этом случае Вы сможете перезвонить абоненту.

Число пропущенных вызовов выводится на экран в режиме ожидания сразу после получения вызова.

Чтобы просмотреть пропущенные вызовы, см. описание функции ‘Incoming' (1-2) в разделе 'Вызовы'.

Параметры входящих вызовов

Ожидающий вызов

Эта функция позволяет Вам принять второй вызов во время разговора. При поступлении ожидающего вызова, звучит сигнал входящего звонка, какой установлен и на дисплее появляется текстовое уведомление. Для активизации функции Ожидающего вызова обратитесь к Сетевому провайдеру.

Чтобы ответить на ожидающий вызов:

- Нажмите клавишу <SEND> для ответа на вызов. Телефон соединится с ожидающим вызовом, а активный переведет на удержание.

- Для переключения между вызовами используйте клавишу <SEND>.

Трехсторонний разговор (конференция)

Эта функция позволяет организовать конференцию с двумя другими абонентами. Вы платите по тарифу отдельно за каждый исходящий вызов.

Для активизации функции конференции обратитесь к Сетевому провайдеру.

Для организации конференции:

- Во время разговора, нажмите клавишу <SEND>, введите номер телефона, который будет третьим абонентом в конференции, и снова нажмите клавишу <SEND>. Телефон переведет активный вызов на удержание и пошлет новый вызов.

- Когда третий абонент ответит, нажмите клавишу <SEND> снова для соединения с первым разговором.

Переадресация вызова

Эта функция дает возможность переадресовывать входящие вызовы на другой номер телефона, даже если Ваш телефон выключен. Активизация переадресации вызовов не влияет на исходящие вызовы, посылаемые с Вашего телефона.

Для активизации функции переадресации обратитесь к Сетевому провайдеру.

Регулировка громкости

Если вам нужно отрегулировать громкость во время вызова, пользуйтесь кнопками громкости с левой стороны телефона. Нажмите   для  увеличения и  для уменьшения громкости.

Используйте клавиши  для настройки громкости

В режиме ожидания можно регулировать громкость тона клавиш, пользуясь теми же клавишами.

Быстрое переключение в режим виброзвонка

Вы можете быстро переключить телефон в режим виброзвонка нажатием клавиши <#>. Нажмите и удерживайте клавишу, пока значок  не появится на дисплее. Ваш телефон немедленно перейдет в режим виброзвонка.

Нажмите и удерживайте клавишу <#> снова для перехода обратно к сигналу звонка, ранее установленному с помощью подменю Ring (Звонок) меню SOUND (Звуки). См. стр. 36 для подробностей.

Данное свойство удобно, когда Вы торопитесь переключить сигнал звонка на бесшумный (например, находясь в театре).

Запись голосовой памятки.

Вы можете войти в меню VOICE MEMO, нажав и удерживая клавишу  с левой стороны телефона в режиме ожидания.

Если Вы хотите записать голосовой фрагмент, нажмите и удерживайте клавишу . Телефон записывает голосовой фрагмент длительностью  до 60 секунд, пока клавиша нажата.

Использование меню

Трехуровневая структура меню позволяет задавать параметры работы телефона. Параметр меню можно выбрать двумя способами.

Использование управляющих клавиш

Управляющие клавиши используются следующим образом.

Клавиша 	Назначение

<MENU>	Позволяет войти в систему меню.

В режиме ожидания, переходит к следующему меню в главном меню и

переходит к следующему экрану на уровне подменю.

<()>		В режиме меню, переходит к следующему меню или функции

Вы также можете использовать клавиши  или  слева на телефоне для

перемещения к следующей или предыдущей функциям

<OK>		Доступ к выбранному меню или к подсвеченной функции

Пример: 	Доступ к функции Record (Запись) в меню VOICE DIAL (Голосовой набор).

- Нажмите клавишу <MENU> для доступа к главному меню.

- Просмотрите меню с помощью кнопок <MENU> и <()> до вывода на экран VOICE DIAL, а затем нажмите клавишу <OK>. Появятся функции меню VOICE DIAL.

- Нажмите клавишу <OK> для выбора подсвеченной функции Record. Вы вошли в функцию Record.

Использование системы указателя

Каждому параметру меню назначаются иерархический номер. Этим номером можно пользоваться для прямого обращения к параметру. Нажмите клавишу <MENU> и введите нужный номер.

Пример: 	Доступ к функции Record (Запись) в меню VOICE DIAL (Голосовой набор).

- Нажмите клавишу <MENU> для доступа к главному меню.

- Нажмите клавишу <6>. Появятся функции меню VOICE DIAL.

- Нажмите клавишу <1> для выбора функции Record. Вы вошли в функцию Record.

Номера, назначенные параметрам, приводятся ниже в карте меню.

Карта меню

| Главное Меню | Меню 1 Уровня | Меню 2 Уровня |
| --- | --- | --- |
| 1. Calls  | 1: Outgoing 2: Incoming 3: Erase Logs  4: Air Time  | 1: Outgoing 2: Incoming 3: All 1: Last Call 2: Total 3: Erase Total |
| 2. Phone Book  | 1: Find Name 2: My Phone # 3: Add Entry 4: Find Entry  | 1: Talk 2: Edit 3: Prepend 4: Erase |
| 3. Sounds  | 1: Ring  2: Key Volume 3: Alert  4: Alarm  5: Diff. Ring | 1: Ring Vol 2: Ring Type 3: Ring Tone 1: MinuteBeep 2: Svc Area 1: Set 2: Release |
| 4. Display  | 1: Backlight 2: Greeting 3: Language 4: Contrast |  |
| 5. Voice Memo  | 1: Review  2: Record 3: Erase All | 1: Replay 2: Erase 3: Next Memo 4: Prev Memo |
| 6. Voice Dial  | 1: Record 2: Rev/Erase 3: Erase All 4: Set Active |  |
| 7. Setup  | 1: Auto Retry 2: Auto Receive 3: AutoHyphen 4: Anykey Ans 5: ToneLength 6: Tone 7: Set Time 8: Vocoder |  |
| Главное Меню | Меню 1 Уровня | Меню 2 Уровня |
| 8. XGX Menu |  |  |
| 0. Security  | 1: Lock 2: Restrict  3: Lock Code 4: Emergency # 5: Send PIN 6: Cir Memory 7: NAM Mode 8: Block Own # 9: System Select 0: Reset Phone | 1: Phone Book 2: Incoming 3: Outgoing 1: Manual NAM 2: Auto NAM |

Calls (Вызовы)

С помощью этого меню можно:

- Просмотреть и повторно вызвать последние полученные и посланные вызовы:

- Удалить номера из памяти последних вызовов;

- Просмотреть длительность вызовов.

Outgoing (Исходящие вызовы) 						Меню 1-1

Телефон сохраняет до девяти номеров исходящих вызовов. Когда Вы входите в меню, появляется список исходящих вызовов.

Чтобы... 					Нажмите...

Выбрать запись 				Клавишу <()>.

Позвонить по выбранному номеру 		Клавишу <SEND>.

Просмотреть дату и время, когда 		Клавишу <OK>.

вызов был послан, а также

использовать дополнительные опции

Нажав клавишу <OK>, Вы можете просмотреть дату/время для выбранной записи. Если для данного номера имеется запись в Телефонной книге, то появится и имя.

Нажмите клавишу <MENU> для доступа к Options (Функции). Доступны следующие функции:

Talk: позвонить по выбранному номеру

Show Entry (или Store, если номер телефона отсутствует в Телефонной книге): показать запись в Телефонной книге или сохранить номер в Телефонной книге.

Prepend: добавить код области или код функции к номеру перед посылкой вызова или сохранением номера.

Incoming (Входящие вызовы)					Меню 1-2

Позволяет просмотреть девять последних полученных вызовов. Когда Вы входите в меню, появляется список последних полученных вызовов.

Чтобы... 					Нажмите...

Выбрать запись 				Клавишу <()>.

Позвонить по выбранному номеру 		Клавишу <SEND>.

Просмотреть дату и время, когда 		Клавишу <OK>.

вызов был послан, а также

использовать дополнительные опции

Нажав клавишу <OK>, Вы можете просмотреть дату/время для выбранной записи. Если для данного номера имеется запись в Телефонной книге, то появится и имя.

Нажмите клавишу <MENU> для доступа к Options (Функции). Доступны следующие функции:

Talk: позвонить по выбранному номеру

Show Entry (или Store, если номер телефона отсутствует в Телефонной книге): показать запись в Телефонной книге или сохранить номер в Телефонной книге.

Prepend: добавить код области или код функции к номеру перед посылкой вызова или сохранением номера.

Erase Logs (Очистить записи) 						Меню 1-3

Вы можете удалить номера, хранящиеся в Списке последних вызовов (Call Log).

Доступны следующие опции:

Outgoing: Удалить номера исходящих вызовов

Incoming: Удалить номера входящих вызовов

All: Удалить все номера последних вызовов

Air Time (Продолжительность разговора)				Меню 1-4

Используя эту функцию, Вы можете просмотреть продолжительность последнего разговора, а также суммарную продолжительность всех разговоров с момента последнего сброса таймера.

Доступны следующие опции:

Last Call: Продолжительность последнего разговора

То1а1: Суммарная продолжительность всех разговоров с момента последнего сброса

таймера

EraseTotal: Сброс всех таймеров вызовов

Phone Book (Телефонная книга)

Вы можете хранить телефонные номера с соответствующими именами в персональном каталоге. Это облегчает посылку вызовов и освобождает от необходимости помнить номера. В Телефонной книге Вы можете хранить до 79 номеров с именами..

Find Name (Поиск по имени)						Меню 2-1

Эта функция показывает хранящиеся в Телефонной книге номера в алфавитном порядке.

Нажмите клавишу <()> для поиска требуемого имени. Вы также можете ввести первую букву имени, нажав соответствующую алфавитно-цифровую клавишу. Используя этот метод, телефон ищет в списке имена, начинающиеся с данной буквы, и показывает первое имя из этой группы. Если нужно, можно также ввести и вторую букву имени, нажав соответствующую клавишу.

После появления нужной записи, нажмите клавишу <SEND> для посылки вызова. Если Вы нажали клавишу <OK>, а затем <MENU>, то Вы получите доступ к следующим опциям:

Talk: 		набрать номер.

Edit: 		позволяет редактировать номер, имя или порядковый номер записи. 				Опция Secret предотвращает показ номера на дисплее.

Prepend: 	добавляет к номеру код области или код функции перед посылкой вызова.

Erase: 	удаляет номер.

Примечание: Вы можете быстро искать записи Телефонной книги в режиме ожидания. Нажмите клавишу <()> для доступа к меню Find Name за один шаг и затем нажмите клавишу <()> для поиска записей.

My Phone Number (Собственный номер)				Меню 2-2

Вы можете проверить Ваш собственный номер телефона. Если у Вас имеется более одного номера, нажмите клавишу <()> для выбора следующего номера.

Примечание: Вы можете блокировать эту функцию, установив параметр Block Own Number в состояние On. См. стр. 50.

Add Entry (Добавить запись) 						Меню 2-3

Используя эту функцию, Вы можете сохранить номер телефона с именем в Телефонной книге.

Введите номер телефона и нажмите клавишу <OK>. Появится первая свободная ячейка для записи.

Чтобы принять предложенное местонахождение ячейки, нажмите клавишу <OK>. Чтобы выбрать другое расположение, нажмите клавишу <()> для выбора требуемой ячейки или введите порядковый номер ячейки, используя цифровые клавиши, а затем нажмите клавишу <OK>.

Чтобы включить в запись имя, введите требуемое имя, а затем нажмите клавишу <OK>.

Сохранение номера телефона в конце вызова

Чтобы сохранить номер текущего вызова в Телефонной книге:

- Нажмите клавишу <END>, чтобы завершить разговор. Длительность разговора и номер телефона появятся на дисплее.

- Чтобы сохранить номер, нажмите клавишу <OK>. Появится первая свободная ячейка.

- Для завершения процесса см. приведенные выше инструкции.

Ввод имени

- Нажмите клавишу, на которой нанесена требуемая буква.

Поскольку на клавишах нанесено по три и более букв, повторно нажимайте нужную клавишу до появления требуемого символа на дисплее.

- Введите другие буквы имени таким же путем.

Примечание: Курсор можно двигать вправо нажатием разных клавиш. При вводе двух одинаковых букв подряд (или подряд двух разных букв, изображенных на одной клавише), подождите секунду, пока курсор не передвинется вправо автоматически, а затем вводите следующую букву. Вы также можете двигать курсор клавишами <*> и <#>. Чтобы удалить буквы, нажмите клавишу <CLR>.

Find Entry (Найти запись) 							Меню 2-4

Эта функция позволяет найти запись по номеру ячейки.

Введите номер ячейки, нажав цифровые клавиши или нажав клавишу <()> для поиска требуемого местонахождения, а затем нажмите клавишу <OK> для просмотра выбранной записи.

Когда нужная запись показана, нажмите клавишу <SEND> для посылки вызова.

Если вы нажмете клавишу <OK>, а затем клавишу <MENU>, то Вы получите доступ к параметрам функции.

Sounds (Параметры звука)

Функция параметров звука используется для установки следующих настроек:

- Громкость, тип и тон звонка

- Звуки, производимые при нажатии кнопок, при ошибках или при получении сообщений.

Ring (Звонок) 									Меню 3-1

Ring Volume (Громкость звонка)

Позволяет установить один из девяти уровней громкости звонка. Вы также можете совсем отключить звонок. Пользуйтесь также клавишами  и  с левой стороны телефона. Чем больше полосок, тем больше громкость.  Вы также слышите образец звучания.

Примечание: Во время входящего вызова вы можете отключить звонок нажатием клавиши <END>.

Ring Type (Тип звонка)

Позволяет выбрать способ оповещения о принимаемых вызовах.

Предусмотрены следующие параметры.

Bell: 		телефон звонит тоном, заданным параметрами меню.

Lamp: 	включается только подсветка, и мигает индикатор; телефон не звонит и не вибрирует.

Vibrator: 	телефон вибрирует, но не звонит.

Vib+Bell: 	перед тем, как раздастся звонок, телефон один раз вибрирует.

Ring Tone (Тон звонка)

Позволяет подобрать тон звонка. Предлагается выбор из 13 тонов или мелодий. Если тон выбран, он воспроизводится в течение нескольких секунд.

Key Volume (Громкость клавиш) 						Меню 3-2

Позволяет выбрать тон клавиатуры, который производится кнопками при их нажатии. Вы также можете использовать клавиши  и  с левой  стороны телефона для настройки громкости клавиш в режиме ожидания

Alert (Предупреждение) 						Меню 3-3

Minute beep (Минутный сигнал)

Позволяет задать режим подачи звукового сигнала, который подается каждую минуту в процессе вызова, отсчитывая его длительность.

Предусмотрены следующие параметры.

OFF (ВЫКЛ): сигнал не подается.

ON (ВКЛ): сигнал подается каждую минуту.

Service Area (Зона обслуживания)

Когда параметр установлен в ON (ВКЛ), телефон издает звуковой сигнал каждый раз при выходе из зоны обслуживания или при возвращении в нее.

Alarm (Будильник)							Меню 3-4

Эта функция позволяет Вам установить будильник на срабатывание в определенное время.

Предусмотрены следующие параметры.

Daily: 		Будильник срабатывает каждый день в одно и то же время

One Time: 	Будильник срабатывает один раз и затем отключается

Чтобы установить будильник, выполните следующие действия:

- Выберите Set (Установить)

- Выберите частоту срабатывания будильника

- Выберите нужное время

- Нажмите клавишу <OK>.

Чтобы остановить сигнал будильника, просто откройте крышку телефона или нажмите любую клавишу.

Для отключения будильника выберите Release (Сброс)

Differential Ring (Выделенный звонок) 					Меню 3-5

Эта функция позволяет назначить уникальный сигнал конкретному входящему вызову, номер абонента которого хранится в Телефонной книге.

Вы можете определить до 5 абонентов и назначить каждому из них уникальный звуковой сигнал, выбрав его из 13 различных мелодий и сигналов.

Display (Дисплей)

Backlight (Подсветка) 								Меню 4-1

Позволяет использовать подсветку дисплея. Предусмотрены следующие параметры:

8 SECONDS: Подсветка включается любой кнопкой или при получении вызова и отключается через 8 секунд после последнего нажатия.

OFF: Подсветка отключена.

Greeting (Приветствие) 							Меню 4-2

Позволяет задать приветственное сообщение, которое выводится на дисплей в режиме ожидания, по Вашему желанию.

Введите Ваше персональное приветствие длиной до 16 символов, используя алфавитно-цифровые клавиши.

Language (Язык) 								Меню 4-3

Здесь можно выбрать язык дисплея.

Contrast (Контрастность) 							Меню 4-4

Позволяет регулировать контрастность ЖК-дисплея нажатием кнопок  и , расположенных на левой боковой поверхности  телефона.

Voice Memo (Запись голоса)

Вы можете использовать опцию Voice Memo для:

- Записи до 10 памяток

- Прослушивания записанных голосовых памяток

- Удаления одной или всех голосовых памяток

Review (Прослушать) 								Меню 5-1

Данная функция позволяет прослушать все записанные голосовые памятки, начиная с последней. Дисплей покажет метку, если она была введена. Если нет, то дисплей покажет дату и время записи голосовой памятки.

При прослушивании записей доступны следующие функции:

Replay: прослушать еще один раз данную голосовую запись

Erase: удалить текущую голосовую запись

Next Memo: перейти к следующей голосовой записи

Prev Memo: перейти к предыдущей голосовой записи

Record (Записать)								Меню 5-2

Данная функция позволяет записать голосовую памятку. Вы можете записать до 10 разных памяток.

Нажмите клавишу  на левой боковой поверхности телефона. Вы можете записать голосовой фрагмент длительностью до 60 секунд.

Чтобы остановить запись, снова нажмите данную клавишу. Появятся следующие функции:

Add Label: 	позволяет добавить метку к голосовой памятке, которую Вы записали. Введите имя длиной до 16 символов, используя алфавитно-цифровую клавиатуру. Если Вы не определили метку, то для идентификации голосовой памятки будут использоваться дата и время записи,

Continue: 	позволяет продолжить запись голосовой памятки.

Erase: 	позволяет удалить голосовую памятку, которую Вы записали

Erase All (Удалить все) 							Меню 5-3

Данная функция позволяет удалить все голосовые памятки. Нажмите клавишу <OK> для подтверждения удаления.

Voice Dial (Голосовой набор)

Вы можете вызвать до 20 записей из телефонной книги, произнеся имя в микрофон. Перед использованием функции Voice Dialing (Голосовой набор) Вы должны записать имя в телефон.

Record (Записать) 								Меню 6-1

Данная функция позволяет привязать телефонные номера конкретным голосовым меткам. Телефон выдает голосовое приглашение, а дисплей предлагает приступить к записи.

Ответьте на приглашение, произнеся имя, которое Вы хотите сохранить. Телефон сохранит имя в качестве первого образца и попросит повторить имя.

Повторите имя в ответ на приглашение после звукового сигнала. Телефон сохранит имя в качестве второго образца и затем запросит ввод телефонного номера.

Введите номер телефона с цифровой клавиатуры.

Чтобы сохранить номер телефона, нажмите клавишу <OK>. Появятся имя (если оно есть в Телефонной книге) и номер вместе с надписью Recorded.

Советы по записи имени

- Старайтесь не записывать похожие имена. Если Вы запишите имя, очень похожее на то, которое уже есть в памяти, то телефон попросит записать другое имя.

- Говорите ясно и натурально.

- Запись должен производить человек, который будет пользоваться телефоном. Телефон не распознает имя, если оно было произнесено другим голосом.

- Избегайте слишком длинных или слишком коротких имен. Рекомендуемый размер - от двух до пяти слогов.

- Если данная функция не работает корректно, удалите имя и запишите другое.

- Рекомендуется повторить несколько раз для получения наилучшего результата.

- Вы можете записать до 20 имен. Если Вы попытаетесь записать более 20, то телефон выдаст сообщение 'Memory is full' ('Память переполнена").

Review/Erase (Прослушать/Удалить) 					Меню 6-2

Эта функция позволяет проверить или удалить конкретные записи Голосового вызова. Появится список записей.

Нажмите цифровую клавишу для выбора требуемой записи или нажмите клавишу <()> для просмотра записей.

После выбора записи, голосовое имя будет проиграно.

Если Вы хотите стереть выбранную запись, нажмите клавишу <OK> во время прослушивания голосового имени.

Erase All (Удалить все) 							Меню 6-3

Данная функция позволяет Вам удалить все записи голосового набора. Нажмите клавишу <OK> для подтверждения. И наоборот, чтобы выйти из функции без удаления записи, нажмите клавишу <CLR> или <END>.

Set Active (Активизировать) 						Меню 6-4

Голосовой набор активен с момента, когда Вы записали голосовое имя и ввели соответствующий телефонный номер. Чтобы послать вызов, используя голосовой набор, просто нажмите и удерживайте клавишу <*> в режиме ожидания и затем произнесите имя в телефон после звукового сигнала приглашения.

Вы также можете инициировать вызов через голосовой набор, открыв крышку, если Вы выбрали соответствующую опцию.

[*] only:	Инициализирует голосовой набор только нажатием и удержанием 				клавиши <*>.

[*]/Flip:	Инициализирует голосовой набор нажатием и удержанием

клавиши <*> или открытием крышки телефона.

Setup (Настройка)

Многие функции телефона могут быть настроены соответственно Вашим пожеланиям.

Auto Retry (Автодозвон) 							Меню 7-1

Если данная опция установлена в ON, то, при невозможности установления соединения для данного вызова (например, если абонент занят), телефон повторно пошлет вызов.

Auto Recieve (Автоподнятие) 						Меню 7-2

Если данная опция установлена в ON и функция 'Any Key Answer' установлена в ON, то телефон будет автоматически принимать вызовы.

При поступлении входящего вызова, телефон ответит после второго звонка. Эта функция не работает, если Вы выбрали режим Vibrate (Виброзвонок) или Off (Выкл.) для громкости звонка.

Auto Hyphen (Авто-дефис) 							Меню 7-3

Если данная опция установлена в ON, то телефон будет автоматически расставлять дефисы в телефонных номерах (например, 012-345-6789).

Цифры, следующие за паузой, не разбиваются дефисами.

Any Key Answer (Ответ нажатием любой клавиши)		Меню 7-4

Если данная опция установлена в ON, то Вы сможете ответить на входящий вызов нажатием любой клавиши, кроме <SEND>.

Если данная опция установлена в OFF, то Вы сможете ответить на входящий вызов нажатием клавиши <SEND>, а отклонить входящий вызов нажатием клавиши <END>.

Tone Length (Длительность сигналов)					Меню 7-5

Некоторые телефоны, на которые Вы звоните, распознают столько длинные сигналы. Вы можете изменить длительность сигнала для некоторых вызовов на LONG (Длинные сигналы). При вызове пейджинговых систем, телефон должен находиться в режиме SHORT (Короткие сигналы).

Tone (Тоны)								Меню 7-6

Release Tone:	Вы можете настроить телефон так, чтобы он издавал звуковой сигнал при разрыве или окончании соединения

Connect Tone: 	Вы можете настроить телефон так, чтобы он издавал звуковой сигнал при соединении телефона с вызываемым абонентом.

Set Time (Установка времени) 						Меню 7-7

Эта функция дает возможность установить текущие дату и время. Введите время и дату.

Текущее время, если установлено, будет показано на дисплее. Месяц, день, часы и минуты следует вводить в формате по две цифры. Год требует ввода четырех цифр. Если Вы не ввели время или ввели некорректное время, то появится сообщение Invalid Time.

Vocoder (Кодировка голоса)							Меню 7-8

Телефон установлен в режим 'EVRC FORCED' для лучшего качества разговора. Для информации по этому вопросу свяжитесь с Сетевым оператором.

XGX Menu (Меню XGX)

Вы можете использовать Услугу инструментария телефона (Меню XGX) на Вашем телефоне.

Для использования данной услуги нажмите клавиши <MENU>, <8>.

Для более подробной информации свяжитесь с местным провайдером.

Security (Безопасность)

Ваш телефон имеет множество защитных функций, включая определяемый пользователем код блокировки и функции ограничения вызовов. Для доступа к меню безопасности, Вы должны ввести четырехзначный код блокировки.

Lock (Блокировка) 								Меню 0-1

Блокировка телефона ограничивает исходящие вызовы только экстренными номерами.

Доступны следующие опции:

OFF: телефон остается разблокированным

NOW: телефон блокируется немедленно

ON POWER UP: телефон блокируется автоматически при следующем включении

Чтобы послать экстренный вызов в режиме блокировки:

- Для вызова экстренного номера введите номер и нажмите клавишу <SEND>.

- Для посылки обычного вызова нажмите клавишу <MENU>, чтобы увидеть дисплей Lock Code (Ввод кода разблокирования) и введите код разблокирования. После перехода в режим ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу <SEND>.

Restrict (Ограничение) 							Меню 0-2

Эта функция позволяет ограничить вызовы. Ограничение вызовов может происходить следующими путями:

Phone Book: телефон ограничивает использование Телефонной книги

Incoming: вызовы не могут быть приняты

Outgoing: вызовы не могут быть посланы

Ограничение на каждую функцию может быть установлено и снято индивидуально.

Lock Code (Код блокировки) 						Меню 0-3

Данная функция позволяет изменить текущий код блокировки телефона на новый. Фабричная установка кода блокировки – 0000.

Введите новый код длиною 4 цифры.

Emergency Number (Экстренный номер) 				Меню 0-4

Эта функция позволяет вызвать экстренные номера, когда телефон блокирован или когда ограничены исходящие вызовы.

Это меню предоставляет опцию сохранения трех экстренных номеров. Выберите ячейку и введите нужный номер.

Чтобы позвонить по номеру экстренной службы в режиме блокировки, введите экстренный номер и нажмите клавишу <SEND>.

Send PIN (Послать PIN) 							Меню 0-5

Данная функция предотвращает использование телефона посторонними лицами. Эта функция доступна, только если Ваш провайдер предоставил Вам такой сервис и присвоил Вам личный PIN-код.

Доступны следующие опции:

Never: Опция не активизирована

Prompt: Когда Вы пошлете вызов, телефон спросит у Вас PIN-код.

Для информации относительно деталей этой услуги обратитесь к своему провайдеру.

Clear Memory (Очистка памяти) 						Меню 0-6

Данная функция меню позволяет Вам удалить все номера в памяти Телефонной книги.

NAM Mode (Режим NAM) 							Меню 0-7

Режим NAM (Number Assignment Module - Модуль назначения номеров) дает Вам возможность подписаться на одну или несколько сетей обслуживания.

Возможны следующие опции:

Manual NAM: 	Вы настраиваете телефон на ту сеть, которая Вам нужна. Вы можете выбрать один из максимум четырех NAM. Если Вы выбрали вручную новую сеть, то телефон выдаст приветствие и прозвучит звуковой сигнал, а затем он вернется в режим ожидания. За подробностями обратитесь к своему провайдеру.

Auto NAM: 	Телефон выбирает сети автоматически, основываясь на системной информации области, в которой Вы находитесь.

Block Own Number (Блокировать свой номер) 			Меню 0-8

Данная функция позволяет Вам блокировать показ Вашего номера телефона, и другие не смогут увидеть Ваш номер. Если Вы включите эту функцию, то, при вызове функции My phone #, на дисплее появится сообщение Blocked for phone number.

System Selection (Выбор системы) 						Меню 0-9

Используя эту функцию, Вы можете выбрать режим системы обслуживания между FM (аналоговая) и CDMA (цифровая). Каждый режим обслуживания позволяет выбрать опцию роуминга. Роуминг – это опция, работающая только в областях, где имеется, по крайней мере, два провайдера услуг и действуют соглашения роуминга.

Когда роуминг включен, он позволяет Вам зарегистрировать телефон в одной из сетей, но использует и другие сети, если Ваша недоступна. Параметр приоритета системы позволяет оптимизировать работу телефона, как в домашней сети, так и в других областях обслуживания.

Свяжитесь с Вашим провайдером услуг для информации по данной функции и по соглашениям роуминга с другими провайдерами.

Доступно пять опций роуминга:

A Only:	Телефон использует только систему А

A Pref:	Телефон сначала пытается связаться с системой А, а затем – с другими.

В Only:	Телефон использует только систему В

В Pref:	Телефон сначала пытается связаться с системой В, а затем – с другими.

Home Only:	Телефон использует только домашнюю сеть.

Reset Phone (Сброс телефона)						Меню 0-0

Данная функция позволяет Вам сбросить настройки телефона в состояние по умолчанию. Кроме этого, обнуляется вся память телефона.

Сообщения

Ваш телефон принимает оповещения голосовой почты, текстовые и пейджинговые сообщения, если эти услуги предоставляются Вашим провайдером. Когда телефон принимает сообщение, раздается предупредительный сигнал и на дисплее появится текст сообщения. Значок  остается на дисплее, пока Вы читаете текст принятого сообщения или пока Вы не прослушаете голосовое сообщение.

Ваш телефон может хранить до 20 пейджинговых и текстовых сообщений, в зависимости от длины сообщения. Если память сообщений переполнена, то выводится сообщение об ошибке, и Вы не можете принять новые сообщения. Удалите старые ненужные сообщения.

Voicemail (Голосовая почта)								 1-1

Дисплей выводит сообщение Voicemail, время, дату и количество новых непрочитанных сообщений.

Нажмите клавишу <MENU> для доступа к следующим опциям:

Listen:	Вы можете прослушать голосовую почту

Reset:		Вы можете сбросить счетчик голосовых сообщений, если нужно.

(Система сбрасывает счетчик автоматически после того, как Вы прослушали все новые сообщения)

Page (Пейджинговое сообщение)							 1-2

Появится    индексированный   список    пейджинговых    сообщений. Восклицательный знак в конце строки в списке означает важное сообщение. Метка в конце строки в списке означает, что сообщение прочитано или сохранено.

Выберите требуемое сообщение для прочтения и нажмите клавишу <OK>. После просмотра сообщения нажмите клавишу <MENU> для доступа к следующим опциям:

Talk: 		Для вызова телефонного номера.

Save#: 	Для сохранения телефонного номера в Телефонной книге.

Erase: 	Для удаления телефонного номера.

Next Msg: 	Для просмотра следующего сообщения.

Prev Msg: 	Для просмотра предыдущего сообщения.

Text (Текстовое сообщение)								 1-3

Появляется индексированный список текстовых сообщений. Восклицательный знак в конце строки в списке означает важное сообщение. Метка в конце строки в списке означает, что сообщение прочитано или сохранено.

Выберите требуемое сообщение для прочтения и нажмите клавишу <OK>. После просмотра сообщения нажмите клавишу <MENU> для доступа к следующим опциям:

Talk: 		Для вызова телефонного номера.

Save#: 	Для сохранения телефонного номера в Телефонной книге.

Erase: 	Для удаления телефонного номера.

Next Msg: 	Для просмотра следующего сообщения.

Prev Msg: 	Для просмотра предыдущего сообщения.

Alert (Звуковое оповещение)							 1-4

Телефон издает звуковой сигнал, когда принято сообщение. Вы можете выбрать, как часто это происходит. Доступны три опции: EVERY 2 MIN (Каждые 2 минуты), OFF (Откл.) и ONCE (Один раз).

Erase АН (Удалить все)								 1-5

Эта функция меню позволяет удалить все хранящиеся сообщения.

Аксессуары

Батареи

Имеется три типа Литиево-ионных батарей для Вашего телефона:

- тонкая батарея.

- стандартная батарея;

- расширенная батарея;

Настольное зарядное устройство

Используется для одновременной зарядки телефона и дополнительной батареи дома или в офисе.

Адаптер автомобильного прикуривателя;

Используется для зарядки телефона в автомобиле при работающем двигателе, а также дает возможность телефону работать от автомобильного адаптера.

Наушник с микрофоном

Включает в себя микрофон и наушник в удобной, легкой комплектации.

Использование батарей

Ваш телефон работает от стандартной перезаряжаемой Литиево-ионной батареи (1000 mAh).

Также имеются следующие батареи (подробнее узнайте у вашего местного дилера SAMSUNG):

- тонкая батарея (500 mAh)

- стандартная батарея (1000 mAh)

- расширенная батарея (1600 mAh)

Безопасное использование батарей

- Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.

- Используйте батарею только по назначению.

- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора воздействует мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.

- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (разговора и режима ожидания) заметно меньше, чем обычно, вам следует приобрести новую батарею.

- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.

- Используйте только батареи, рекомендованные Samsung, и перезаряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованные Samsung. При не использовании зарядного устройства отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более чем на неделю, так как избыточная зарядка может сократить срок ее службы.

- Экстремальные температуры воздействуют на зарядную емкость вашей батареи: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.

- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0°С.

- Не заворачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты + и - батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке.  Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.

- Избавляйтесь от использованных батарей согласно местным правилам. Не бросайте батарею в огонь.

Меры безопасности

Безопасность движения

- Помните, безопасность движения - превыше всего!

- Не говорите по телефону за рулем. Прежде, чем начать разговор, остановите автомобиль.

- Убедитесь, что при столкновении или резкой остановке телефон не упадет и не разобьется.

- Применение устройства предупреждения для включения фар или гудка запрещено.

- Телефон в автомобиле должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и сервис опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.

- Электронное впрыскивание топлива, торможение с противоскольжением, электронный контроль движения автомобиля и другие системы могут давать сбои из-за слабой защиты от радиосигналов. Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона.

Условия эксплуатации

- Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность (например, в больнице).

- Действие любых радиоустройств, включая сотовые телефоны, может вызывать помехи в работе не защищенных медицинских приборов. При возникновении вопросов обратитесь к врачу или производителю прибора. Другое электронное оборудование также подвержено помехам.

- Так же, как и при работе с другими мобильными радиоустройствами, помните, что для обеспечения исправности оборудования и вашей личной безопасности устройства должны применяться только в нормальных условиях.

- Всегда выключайте сотовый телефон на заправочных станциях (станциях технического обслуживания). Соблюдайте все ограничения на использование радиоустройств в хранилищах топлива, на химических заводах или в местах проведения взрывных работ.

- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.

- Выключайте Ваш сотовый телефон в самолете. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи. Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его/ее правовой ответственности или к тому и Другому.

Уход и техническое обслуживание

Ваш телефон – изделие, воплощающее в себе новейшие технологические достижения и требующее бережного обращения. Инструкции помогут вам выполнить гарантийные обязательства и пользоваться Вашим телефоном многие годы.

- Не разрешайте детям играть с телефоном и любыми его частями и аксессуарами.

- Держите телефон в сухом месте. Испарения, влажность и влагосодержащие минералы, могут вызвать коррозию электронных цепей.

- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его компонентов.

- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.

- Не храните телефон в холодных местах. При нагреве телефона (до нормальной температуры), внутри него скапливается влага, что может вызвать повреждение электронных цепей.

- Не пытайтесь открыть корпус телефона. Любительский ремонт телефона может вызвать его повреждение.

- Не бросайте телефон и не допускайте ударов. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних цепей.

- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки телефона. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.

- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

Экстренные вызовы

Важно!

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не обеспечивают соединения при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться на сотовый телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с приемлемой мощностью сотового сигнала.

В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны. Уточните у поставщика услуг сотовой связи.

Быстрая ссылка

| Основные действия |  |
| --- | --- |
| Послать вызов | Номер телефона + SEND |
| Принять вызов | SEND или открыть крышку |
| Настроить громкость динамика | (В режиме разговора клавишами громкости на левой стороне телефона) |
| Просмотреть последние вызовы и послать вызов | SEND + <()> + SEND |
| Переключиться в режим виброзвонка | Нажать и удерживать # |
| Голосовой набор | Нажать и удерживать * |
| Записать голосовую памятку | Нажать и удерживать |

| Внутренняя Телефонная книга |  |
| --- | --- |
| Сохранить номер в памяти | Номер телефона + ОК + ОК + (либо назначить другую ячейку для записи + OK) + имя + ОК |
| Вызов в одно касание | 0-9 (нажать и удерживать последнюю цифру "горячей линейки" памяти 00-09) |
| Вызов в два касания | 10-99 (Кратковременно нажать первую цифру и нажать, удерживая, последнюю цифру) |
| Просмотреть записи: - по именам - по номерам | <()> + имя + ОК <()> + <()> |
| Удаление конкретной записи | <()> + <()> + ОК + MENU + 4 + OK |