|  | 3-234-039-11(1) |
| --- | --- |

www.pleer.ru

# Портативное устройство звукозаписи-воспроизведения с минидиском (рекордер)

Руководство по эксплуатации

WALKMAN торговая марка Sony Corporation

## MZ-N1

© 2002 Sony Corporation

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения загорания или опасности электрического удара не подвергайте устройство воздействию дождя или высокой влажности.

Не держите устройство в замкнутом пространстве, например, в ящике или шкафу.

Для предотвращения возгорания не перекрывайте вентиляцию устройства газетой, скатертью, занавеской и т.п. предметами. Не используйте устройство как подставку для светильника.

Для предотвращения загорания или опасности электрического удара не опускайте устройство в жидкости, например, в вазу.

В некоторых странах установлены правила по утилизации батарей используемых для питания в этом устройстве. По этому вопросу проконсультируйтесь у местного специалиста.

Предостережение

Использование оптических инструментов с этим устройством будет увеличивать опасность поражения зрения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРИ ОТКРЫВАНИИ УСТРОЙСТВА ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕВИДИМО.

ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕВИДИМОГО ЛУЧА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

#### Информация

ПРОДАВЕЦ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СИЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ЗА ТРАТЫ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ОТ БРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Для потребителей в США

Модель и серийный номер

Серийный номер размещается сзади крышки отсека диска, а номер модели указан сверху и снизу. Вид записи серийного номера приведен ниже. Вопросы по поводу устройства Вы можете задать по телефону дилеру компании  Sony и при этом указать номер модели и серийный номер.

Модель №  MZ-N1

Serial No. ___________________________

Регистрация устройства

Пожалуйста зарегистрируйте устройство на сайте <http://www.sony.com/productregistration>

Правильная регистрация даст нам возможность присылать периодическую информацию о новых изделиях и другие важные сообщения. Регистрация устройства необходима для настройки и модернизации. Благодарим Вас.

Если у Вас есть вопросы по этому изделию, Вы можете позвонить в Центр обслуживания Sony

1-(800)222-7669.

www.pleer.ru

Или написать:

Центр обслуживания Sony

12451 Gateway Blvd. Fort Myers,

FL 33913

Декларация соответствия Торговая марка: SONY Номер модели: MZ-N1 Производитель: Sony Electronics Inc. Адрес: 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649 USA Телефон: 201-930-6972 Это устройство соответствует правилам FCC Часть 15. работа устройства удовлетворяет следующим двум условиям: (1) Это устройство не может быть причиной сильных помех и (2) это устройство не должно выходить из строя под воздействием помех, которые могут быть причиной неправильной работы.

Это оборудование было протестировано и сделан вывод о соответствии по допускам для Класса В цифровых устройств согласно Части 15 Правил FCC. Эти допуска создаются для обеспечения защиты от воздействий окружающей обстановки. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастоты и, если оно не устанавливается и используется в соответствии с инструкциями, может быть причиной воздействия на радиосвязь. Однако нет гарантий, что такое воздействие не возникнет при специальных установках. Если это оборудование является причиной воздействия на радио и телевизионные приемники, которое может определяться при включении и выключении оборудования, пользователь может попытаться скорректировать вмешательство с помощью следующих измерений:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Присоединить оборудование к розетке отличной от розетки к которой присоединяется приемник.

- Проконсультироваться с дилером или опытным специалистом по радио и телевидению.

Предостерегаем, что любые изменения или модификации не указанные в этом руководстве могут привести к неправильной работе оборудования.

| #### SONY MZ-N1 |  |
| --- | --- |
|  | Тестировано в соответствии со стандартами FCC. |
| ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМЕ ИЛИ ОФИСЕ |  |

www.pleer.ru

Только для потребителей в США и Канаде

| НИКЕЛЬ МЕТАЛЛ ГИДРИДНЫЕ БАТАРЕИ СДАЮТ НА ВТОРИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ |  |
| --- | --- |
| Никель металл гидридные батареи сдаются на вторичную переработку. Вы можете помочь сохранить |  |
| окружающую среду сдав использованные перезаряжаемые батареи в место сбора и повторного использования ближайший к Вам. Для получения большей информации по переработке перезаряжаемых батарей позвоните по бесплатному номеру 1-800-822-8837 (только в США и Канаде) или посетите сайт http://www.rbrc.org/ Предостережение: Не берите руками поврежденные или текущие никель металл гидридные батареи. |  |

|  | Маркировка СЕ означает только, что устройство продается в Европейском Сообществе. |
| --- | --- |

- OpenMG и его логотип торговая марка Sony Corporation.

- Патенты США и других стран лицензируются Dolby Laboratories.

- Все другие торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

- ТМ и ® маркировки не указываются в этом руководстве.

В этом руководстве объясняется, как работать с портативным устройством звукозаписи-воспроизведения с минидиском (рекордер). Подробное описание работы с программным обеспечением (OpenMG Jukebox) дано в Руководстве для OpenMG Jukebox.

Замечания для пользователей

По поставляемому программному обеспечению www.pleer.ru

- Авторское право запрещает копировать полностью или частично программное обеспечение или поясняющее руководство, а также арендовать программное обеспечение без разрешения владельца авторского права.

- Компания SONY несет ответственность за любые финансовые убытки или упущенную выгоду, включая претензии третьих лиц, возникающие при использовании программного обеспечения поставляемого с устройством.

- При появлении проблемы с программным обеспечением в результате дефекта производителя компания SONY заменит его. Однако компания SONY не несет ответственности по другим вопросам.

- Программное обеспечение, поставляемое с этим устройством, не может быть использовано на другом оборудовании отличное от того, для которого оно создано.

- Пожалуйста, обратите внимание, что вследствие продолжающихся усилий по улучшению качества, характеристики программного обеспечения могут быть изменены без предупреждения.

- Работа этого устройства с программным обеспечением отличным от поставляемого, не дает возможности воспользоваться гарантией.

- Дублирование части или всего программного обеспечения и руководства по эксплуатации, а также передача программного обеспечения третьим лицам без разрешения владельца на авторские права строго запрещено законодательством.

- Компания Sony не несет ответственности за финансовые потери, потери прибыли или претензии третьих лиц возникающие при использовании этого программного обеспечения.

- При обнаружении дефектов производства ответственность компании Sony будет ограничиваться исключительно заменой дефектного товара.

Это программное обеспечение сертифицируется для использования только с указанным оборудованием.

- Компания Sony имеет право на изменение характеристик программного обеспечения без предупреждающего объявления.

Программа © 2001 Sony Corporation

Документация © 2001 Sony Corporation

##### Содержание

#### Обзорная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

#### Органы управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

#### Начало работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Немедленная запись на MD (минидиск) (Синхрозапись) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

#### Перемещение музыкальных произведений из компьютера на минидиск (перемещение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

#### Немедленное воспроизведение с MD (минидиска) . . . . . . . . . . . . . 26

#### Различные способы записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Замечания по цифровой и аналоговой записи ( Цифровой вход и аналоговый вход) . . 28

Запись в аналоговом режиме (Аналоговая запись) . . . . . . . . . . . . . . 29

Длительная запись (MDLR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Когда Вы не хотите использовать этот режим, в начале трека автоматически добавляется “LR:” (длительная запись) . . . . . . . . . . . . . 30

Запись треков с использованием функции группирования (Запись в режиме группы) . 31

###### Активизация режима группы (Запись в режиме группы) . . . . . . . . . 32

###### Запись трека в новую группу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Запись трек в существующую группу . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Запись без перезаписи существующего материала . . . . . . . . . . . . . 33

Запись с микрофона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Выбор чувствительности микрофона . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Автоматическое добавление маркировки трека (Авто марка времени) . . . . . . 35

Ручная настройка уровня записи (Ручная запись) . . . . . . . . . . . . . . 36

Проверка остающегося времени записи . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Установка часов для маркировки записанного времени . . . . . . . . . . . . 38

Показ текущего времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

#### Различные способы воспроизведения . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Быстрый поиск трека или положения (Быстрый поиск) . . . . . . . . . . . . 40

Использование функции группирования (Режим группы) . . . . . . . . . . . 40

Прослушивание треков в указанной группе (Воспроизведение в режиме группы). 40

Выбор и воспроизведение групп (Режим перехода между группами) . . . . . 41

Изменение режимов воспроизведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Создание программы (Воспроизведение по программе) . . . . . . . . . . 43

Настройка дисканта или баса (Предустановка цифрового звука) . . . . . . . . 44

Выбор качества звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Настройка качества звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Изменение скорости воспроизведения (Управление скоростью) . . . . . . . . . 46

Проверка оставшегося времени или места воспроизведения . . . . . . . . . . 47

Присоединение стерео системы (LINE OUT) (линейный выход) . . . . . . . . . 49

#### Редактирование записанных треков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Маркировка/записи с маркировкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Записи с маркировкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Записи с заменой маркировки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Сохранение фраз часто используемых в маркировке (Функция банка имен) . . . . 54

Сохранение фраз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Использование сохраненных фраз для маркировки . . . . . . . . . . . 56

Стирание фраз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Отмеченные треки или группы как новая группа (Построение группы) . . . . . . 58

Расформирование группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Перемещение записанных треков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Перемещение трека в другую группу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Изменение последовательности групп на диске (Перемещение группы) . . . . . . 62

Добавление маркировки трека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Стирание маркировки трека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Стирание треков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Стирание трека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Стирание всего диска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Стирание группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

#### Другие операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Использование предупреждающего сигнала (Таймер мелодии) . . . . . . . . . 67

Сохранение настроек для отдельных дисков (Персональная память диска) . . . . . 69

Стирание дисковой информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Защита слуха (AVLS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Выключение звукового сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Настройка контраста окна дисплея (Настройка контраста) . . . . . . . . . . . 72

Блокировка органов управления (HOLD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

#### Источники питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Ресурс батареи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

#### Дополнительная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Предосторожности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Ограничения системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Неисправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Список меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Сообщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Разъяснения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Обзорная информация

Что Вы можете сделать с устройством звукозаписи-воспроизведения

Используя это устройство Вы легко можете передать цифровые аудио файлы из компьютера на минидиск и везде носить устройство с собой. www.pleer.ru

| 1 | В компьютере сохраняются цифровые аудио файлы*. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Передача файлов в устройство звукозаписи-воспроизведения с минидиском. |  |
| 3 | Прослушивание музыки с помощью устройства с минидиском. |  |

*		“OpenMG” представляет собой технологию копирования с преобразованием в SDMI (Безопасное цифровое музыкальное начало) позволяющее записывать или воспроизводить цифровую музыку при защите авторских прав их обладателя.

**		EMD доступно только в определенных зонах мира.

- Записанное музыкальное произведение используется только частным образом. Использование музыкальных произведений в других целях требует разрешения обладателя авторских прав. - Компания Sony не несет ответственности за музыкальные файлы, которые не сохраняются на компьютере из-за неудачной записи с CD или при загрузке музыкального произведения.

#### Замечания по использованию

Запись может быть не полной или записанные данные могут быть потеряны, если:

- Вы вынимаете диск из устройства, отсоединяете сетевой адаптер от устройства или во время чтения или записи данных отсоединяете USB кабель.

- Используемый диск подвергался воздействию статического электричества или электрических помех.

Проверка поставляемого дополнительного оборудования

www.pleer.ru

#### Поставляемое дополнительное оборудование

Сетевой адаптер (1)

Наушники с дистанционным управлением (1)

Оптический кабель (1)

Кабель USB (1)

Никель-кадмиевая перезаряжаемая батарея NH-14WM(A) (1)

CD-ROM (1)*

Коробка для сухой батареи (1)

Футляр для переноски перезаряжаемой батареи (1)

Записанный минидиск (только для моделей США и Канады) (1)

Сумка/футляр для переноски с застежкой из ремешка (кроме моделей для США) (1)

* Не воспроизводите CD-ROM на аудио CD плеере.

Органы управления

Устройство звукозаписи-воспроизведения (рекордер)

1. Кнопка END SEARCH (конец поиска)

2. Окно дисплея

3. Кнопка VOLUME +/- (громкость)

Кнопка VOLUME + имеет выступающую точку.

4. Отсек батареи

5. Кнопка T MARK (маркировка по времени)

6. Переключатель HOLD (удержание) (сзади)

7. Клеммы для присоединения коробки с сухой батареей.

8. Гнездо DC IN 3V (вход пост. тока 3 В)

9. Гнездо присоединения USB кабеля

10. Ручка управления

- Движения курсора на дисплее.

- Другие операции

| Операция | Функция |
| --- | --- |
| Нажатие 1) | Воспроизведение/ввод |
| Нажатие  | Перемотка назад |
| Нажатие  | Перемотка вперед |
| Смещение к  | Пауза |
| Смещение к  | Стоп |

1) Кнопка  имеет выступающую точку.

11. Кнопка GROUP/CANCEL (группа/отмена)

12. Переключатель OPEN (открывать)

13. Индикатор зарядки

14. Диск управления MENU/ENTER (меню/ввод)

| Для выбора повернуть | Нажать для ввода |
| --- | --- |

15. Гнездо LINE IN (OPT) линейный вход (оптический)

16. Гнездо MIC (PLUG IN POWER) (микрофон)

Около гнезда MIC (PLUG IN POWER) есть выступающая точка.

17. Переключатель REC (запись)

18. Гнездо  (наушники)/LINE OUT (линейный выход)

Дисплей устройства звукозаписи-воспроизведения (рекордер)

| 1. Информационный дисплей Показывается название диска и трека, сообщения об ошибках, номер трека и т.п. 2. Индикация групп 3. Индикация звучания 4. Индикация диска Показывает, что диск вращается для записи, воспроизведения или редактирования минидиска. 5. Индикация REC (запись) Во время записи подсвечивается. Когда мигает, устройство (рекордер) находится в режиме приостановки записи. 6. Индикация SYNC (синхрозапись) | 6. Индикация режима воспроизведения Показывает режим воспроизведения (случайное воспроизведение, воспроизведение по программе, повтор и т.п.) |
| --- | --- |
|  | 7. Индикация уровня |
|  | 8. Индикация LP2 (LP2 стерео), LP4 (LP4 стерео), MONO (моно) |
|  | 9. Индикация звука Подсвечивается когда включена предустановка цифрового звука. |
|  | 10. Индикация батареи Показывает приблизительное состояние батареи. |
|  | 11. Индикация таймера мелодии |

Наушники с дистанционным управлением

| 1. Кнопка DISPLAY (дисплей) | Вы можете быстро перемотать вперед и назад без прослушивания звука. |
| --- | --- |
| 2. Кнопка PLAY MODE (режим воспроизведения) | 8. Управление (VOL +/-) (громкость) Для настройки громкости потянуть и повернуть. |
| 3. Кнопка RPT/ENT (повтор/ввод) | 9. Окно дисплея |
| 4. Кнопка SOUND (звук) | 10. Переключатель HOLD (удержание) |
| 5. Кнопка  (пауза) | 11. Кнопка  (стоп) В зависимости от функции может быть использована как кнопка “Enter” (ввод). |
| 6. Зажим |  |
| 7. Управление (/) : воспроизведение, AMS, FF : REW Для воспроизведения, быстрой перемотки вперед, назад и т.п. поворачивают или поворачивают и удерживают. |  |

Окно дисплея на дистанционном управлении

| 1. Номер трека | 5. Индикация режима воспроизведения |
| --- | --- |
| 2. Информационный дисплей | 6. Индикация ресурса батареи |
| 3. Индикация диска | 7. Индикация REC (запись) |
| 4. Индикация таймера мелодии | 8. Индикация SOUND (звук) |

Начало работы

Перед использованием зарядите батарею. Даже если перезаряжаемая батарея не заряжается, Вы можете использовать рекордер с помощью сетевого адаптера.

| 1 |  |
| --- | --- |
|  | Установка перезаряжаемой батареи |

NH-14WM(A)

|  | Установите перезаряжаемую батарею сначала концом минус. |  |
| --- | --- | --- |

| Использование сухой батареи Присоедините футляр с сухой батареей к рекордеру. | Устанавливайте батарею сначала концом минус. |
| --- | --- |
| Установите сухую щелочную батарею LR6 (SG). Для работы рекордера максимально возможное время используйте сухую батарею вместе с полностью заряженной перезаряжаемой батареей. |  |

| 2 |  |
| --- | --- |
|  | Зарядка перезаряжаемой батареи |

| - Присоедините сетевой адаптер к подставке USB и к розетке на стене. | - Установите устройство (рекордер) на подставку USB. При нажатии на рекордер наклоните его назад для установки в подставку USB. |
| --- | --- |
| - Проверьте, что загорелся индикатор зарядки. Полная зарядка происходит за время около 3,5 часов. Когда зарядка заканчивается, гаснет индикатор зарядки. | - Выньте рекордер из подставки USB. Одновременно с нажатием на рекордер отведите его вперед для извлечения из подставки. |

Для моделей поставляемых с сетевым адаптером

Если сетевой адаптер не подходит к розетке на стене, используйте переходник.

| 3 |  |
| --- | --- |
|  | Присоединение и разблокировка управления |

| 1. Присоедините наушники с дистанционным управлением к гнезду / LINE OUT (линейный выход). | 2. Сдвиньте переключатель HOLD (удержание) по стрелке () на рисунке, чтобы разблокировать управление. |
| --- | --- |

Также Вы можете зарядить батарею присоединением сетевого адаптера прямо к устройству.

Присоедините сетевой адаптер к гнезду DC IN 3V (вход пост. тока 3В) и затем подвиньте ручку управления в направлении /CHG во время остановки рекордера. Загорается индикатор зарядки и начинается зарядка. Полная зарядка происходит через примерно 3,5 часа. Зарядка выполнена, когда гаснет индикатор зарядки. Время зарядки может отличаться в зависимости от состояния батареи.

Замечания

- Подставка USB может быть использована только с этим устройством. Все другие модели не могут заряжаться.

- Не используйте подставку USB для зарядки других батарей, за исключением поставляемых с ним или предназначенных для него (NH-14WM(A)).

- Во время зарядки подставка USB, рекордер и батарея могут стать горячими. Это не представляет опасность.

- Используйте только поставляемый сетевой адаптер.

- Если Вы перезаряжаете батарею в первый раз или после длительного периода не использования, батарея может не зарядиться до ее паспортной емкости. Это обычное явление. После использования и перезарядки батареи несколько раз она возвращается к нормальной емкости зарядки.

- Перезаряжаемая батарея может перезаряжаться примерно 300 раз.

- Когда батарея в полностью заряженном состоянии имеет половинную емкость от номинальной, замените ее.

- Если устройство (рекордер) не используется длительный период времени, отсоедините сетевой адаптер от розетки и выньте устройство (рекордер) из подставки USB.

- Индикатор зарядки выключается через примерно 3,5 часа после установки рекордера на подставку USB. Если во время зарядки Вы снимаете рекордер с подставки USB на время 3 минуты и более, индикатор зарядки выключается и при установке рекордера на подставку USB в следующий раз понадобится 3,5 часа для выключения индикатора зарядки.

- Если устройство (рекордер) останавливается и на дисплее появляется надпись “LOW BAT” (низкая емкость батареи), зарядите батарею. Вы можете работать с устройством (рекордер) и при надписи “LOW BAT” (низкая емкость батареи). Однако если Вы работаете с устройством до тех пор, пока батарея полностью не зарядится, Вы не сможете зарядить ее установкой на подставку USB. Если это произошло, выньте батарею из устройства (рекордера) затем снова установите ее перед установкой устройства (рекордера) на подставку USB.

- Пожалуйста, обратите внимания на следующие случаи при зарядке батареи напрямую от сетевого адаптера:

- Если Вы двигаете управление к /CHG немедленно после выполнения зарядки, зарядка начнется опять. Если это произошло, для остановки зарядки опять подвиньте к /CHG для остановки зарядки, поскольку батарея уже полностью заряжена.

- Зарядка останавливается, когда Вы попытаетесь работать с устройством (рекордер) во время зарядки.

Ресурс батареи

Подробно смотрите в разделе «Ресурс батареи» на стр. 73.

Во время записи

(Единицы: прибл. часы)

| Батареи | SP Стерео | LP2 Стерео | LP4 Стерео |
| --- | --- | --- | --- |
| Никель-металл гидридная перезаряжаемая батарея | 12 | 17 | 21 |
| Сухая щелочная батарея Sony LR6 (SG) | 12 | 19 | 23 |
| Никель-металл гидридная перезаряжаемая батарея + одна LR6 (SG) | 30 | 43 | 52 |

Во время воспроизведения

(Единицы: прибл. часы)

| Батареи | SP Стерео | LP2 Стерео | LP4 Стерео |
| --- | --- | --- | --- |
| Никель-металл гидридная перезаряжаемая батарея | 30 | 38 | 42 |
| Сухая щелочная батарея Sony LR6 (SG) | 44 | 52 | 62 |
| Никель-металл гидридная перезаряжаемая батарея + одна LR6 (SG) | 79 | 95 | 110 |

Немедленная запись на MD (минидиск)

(Синхрозапись)

В этом разделе объясняются основные процедуры произведения цифровой записи используя оптический кабель присоединенный к CD плееру, цифровому телевизору или другому цифровому устройству. (Более подробную информацию смотрите в разделе «Ограничения системы» на стр. 77.) Во время синхрозаписи устройство (рекордер) начинает и прекращает запись синхронно с источником звука. Маркировки трека такие же, как в источнике звука. При записи рекомендуется использовать сетевой адаптер.

При записи с аналогового устройства, например, кассетной деки или радио смотрите раздел «Запись в аналоговом режиме (Аналоговая запись)» на стр. 29.

При записи с использование режима группы смотрите раздел «Запись треков с использованием функции группы (Запись в режиме группы)» на стр. 31.

| 1 |  |
| --- | --- |
|  | Установка MD (минидиска) |

| 1. Для открытия крышки сдвиньте OPEN (открывать). | 2. Установите MD (минидиск) маркированной стороной вверх и закройте крышку. |
| --- | --- |

| 2 |  |
| --- | --- |
|  | Выполнение соединений. (Надежная установка кабелей в соответствующие гнезда) |

* Смотрите раздел «Дополнительное оборудование» на стр. 93.

| 3 |  |
| --- | --- |
|  | Запись на MD (минидиск) |

1. Во время остановки записи нажмите на диск управления.

На дисплее появляются пункты меню.

2. Нажимайте на диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SYNC REC” (синхрозапись) и затем нажмите на нее для ввода.

3. Нажимайте на диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SYNC ON” (синхро вкл) и затем нажмите ее для ввода.

На дисплее появляется надпись “SYNC”.

4. Нажмите и сдвиньте REC (запись) направо.

Устройство (рекордер) переходит в режим паузы или останавливается как для записи.

5. Воспроизведение CD или ленты, которую Вы хотите записать.

Устройство (рекордер) начинает запись автоматически, когда на его входе появляется записываемый звук и загорается СИД записи.

Для остановки записи подвиньте ручку управления в направлении .

После того как Вы подвинули ручку управления в направлении  произойдет остановка, устройство (рекордер) будет автоматически выключаться через примерно 10 секунд (при использовании батарей) или примерно через 3 минуты (при использовании сетевого адаптера).

Для отмены синхрозаписи

В шаге 3 поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SYNC OFF” (выкл синхро) и затем нажмите его для ввода.

Замечание

Если Вы записываете на предварительно записанный диск, устройство (рекордер) устанавливается на заводе на переписывание всего содержания диска. Если Вы хотите сделать начало записи после существующего содержания, перед выполнением шага 3 «Запись на MD» (стр. 20) проведите процедуру «Запись без переписывания существующего материала» (стр. 33).

| Что сделать | Что нажать |
| --- | --- |
| Запись от конца текущего содержания(1) | Если “REC-Posi” (установка положения начала записи) устанавливается на “From Here” (от этого места), нажмите END SEARCH (поиск конца) и затем нажмите и сдвиньте REC (запись) вправо.1) Если “REC-Posi” (установка положения начала записи) устанавливается на “From End” (от конца), нажмите и сдвиньте REC (запись) вправо |
| Запись по предварительной записи(1) | Используйте ,  или  для нахождения начальной точки записи и для остановки нажмите  (стоп). Затем нажмите и сдвиньте REC (запись) вправо. |
| Пауза | Сдвиньте ручку управления в направлении 2). Для возобновления записи опять сдвиньте ручку управления в направлении . |
| Извлечение MD (минидиска) | Сдвиньте ручку управления в направлении  и откройте крышку3). (Крышка не открывается, когда на дисплее мигает надпись “TOC Edit”.) |

1) Если “REC-Posi” (установка положения начала записи) устанавливается на “From End” (от конца), запись будет всегда начинаться от конца предыдущего записанного материала без нажатия кнопки END SEARCH (поиск конца) (стр. 33).

2) Маркировка трека дополняется в точке, где Вы опять сдвинули ручку управления в направлении , чтобы возобновить запись после паузы. Таким образом, остаток трека будет считаться как новый трек.

3) Если Вы открываете крышку, когда “REC-Posi” установлен в положение “From Here” (от этого места), запись начнется с верха диска, когда в следующий раз Вы будете производить запись. Проверьте точку начала записи на дисплее.

Если запись не начинается

- Удостоверьтесь, что устройство (рекордер) не блокирован (стр. 17, 72).

- Удостоверьтесь, что минидиск не защищен от записи (стр. 19, 75).

- Предустановки минидиска не могут быть записаны.

Как узнать условия записи

В соответствии с условиями записи СИД записи горит или мигает.

| #### Условия записи | Индикатор записи |
| --- | --- |
| Во время записи | Во время записи с микрофона (голосовой микрофон) свет мигает в соответствии с громкостью источника звука. |
| Приостановка записи | Мигает |
| Есть менее 3 минут времени для записи | Медленно мигает |
| Была добавлена маркировка трека (только при управлении рекордером) | Включается на короткое время |
| Во время передачи файла | Быстро мигает |

О DSP типа-R для ATRAC

«Тип-R» является характеристикой высокого уровня компании Sony используемой в цифровом процессоре сигнала (DSP), который является основой для звука минидиска. Эта технология дает возможность устройству с минидиском удвоить возможности обработки сигнала как более ранних моделей устройств с минидиском, производя звук по качеству близкий к тому, что дают деки с минидиском. Это устройство поддерживает функцию «Тип-R» только во время записи или воспроизведения в нормальном стерео (или моно) режиме. Оно не поддерживает эту функцию в режиме MDLP или во время проверки аудио данных из компьютера в нормальном стерео (или моно) режиме используя программу OpenMG Jukebox.

Замечания

- Во время синхрозаписи функция паузы не может быть включена или выключена в ручную. Для остановки записи подвиньте ручку управления в направлении .

- Во время записи не изменяйте установку SYNC REC. Запись может оказаться сделанной не правильно.

- Даже когда от источника звука не идет записанный звук, могут возникнуть причины, когда запись должна автоматически идти без пауз во время синхрозаписи, но есть шум идущий от источника звука.

- Если во время синхрозаписи молчание продолжается приблизительно 2 секунды при источнике звука отличном от CD или MD, автоматически добавляется новая маркировка трека в точке, где кончается молчание.

- Синхрозапись не может быть сделана, если присоединительный кабель не является оптическим или если кабель присоединяется к гнезду MIC (PLUG IN POWER) (микрофон).

- Во время записи Вы не можете изменить режим записи.

- Во время процесса записи (начало трека и точка конца) мигают надписи “Data Save” (сохранение данных) или “TOC Edit” (редактирование). Не двигайте устройство с минидиском и не отсоединяйте источник питания, когда на дисплее мигает индикация.

- Не открывайте крышку до тех пор, пока на дисплее не исчезнет надпись “TOC Edit” (редактирование).

- Если прерывается питание (например, вынимается батарея, кончается емкость батареи или отсоединяется сетевой адаптер) во время записи или редактирования, а также во время появления на дисплее надписи “TOC Edit” (редактирование), будет невозможно открыть крышку устройства до тех пор, пока питание не будет восстановлено

- Вы можете сделать цифровую запись только с оптическим кабелем.

- Когда запись идет от портативного CD плеера, установите CD плеер на паузу и затем произведите процедуру записи на устройство (рекордер).

- Обратите внимание на следующее при записи с портативного CD плеера:

- Некоторые портативные CD плееры не могут работать на цифровой выход при отсоединении сетевого адаптера. В этом случае присоедините сетевой адаптер к портативному CD плееру и используйте его для питания.

- На некоторых портативных CD плеерах нет возможности получить оптический выходной сигнал, когда используется противоударная функция (например, ESP* или G-PROTECTION). В этом случае выключите противоударную функцию.

* Электронная защита от удара

- Когда плеер не дает звука более 3 секунд во время синхрозаписи, устройство (рекордер) автоматически переходит в режим приостановки. Когда от плеера звук идет опять, устройство (рекордер) возобновляет синхрозапись. Если устройство (рекордер) находится в режиме приостановки 5 минут или больше, устройство (рекордер) автоматически останавливается.

- Для длительных записей при выборе режима записи следуйте шагу 1 «Длительная запись (MDLP)» (стр. 30) и затем начните процедуру синхрозаписи.

- Гнездо LINE IN (OPT) (линейный вход (оптический)) является как цифровым, так и аналоговым входом. Устройство (рекордер) автоматически распознает тип кабеля и переключается на цифровой или аналоговый вход.

- Уровень записи настраивается автоматически. Для настройки уровня в ручную смотрите раздел «Ручная настройка уровня записи (Ручная запись)» (стр. 36).

- Во время записи Вы можете контролировать звук. Присоедините наушники к гнезду  и настройте громкость нажатием VOL +/- (громкость). Это не оказывает воздействия на уровень записи.

#### Перемещение музыкальных произведений из компьютера

на минидиск (перемещение)

| 1 |  |
| --- | --- |
|  | Установка на компьютер поставляемого программного обеспечения OpenMG Jukebox |

Подробно смотрите в руководстве для OpenMG Jukebox.

Замечание

Когда Вы подключаете устройство (рекордер) к компьютеру в первый раз, удостоверьтесь, что на нем установлено обеспечение “OpenMG Jukebox” и “Net MD driver” из поставляемого CD-ROM. Если программа OpenMG Jukebox уже была установлена, Вы должны установить драйвер для минидиска перед присоединением устройства (рекордер) к компьютеру. Если Вы присоединяете устройство (рекордер) к компьютеру без предварительно установленного драйвера для минидиска, устройство (рекордер) не будет работать правильно.

| 2 |  |
| --- | --- |
|  | Выполнение соединений. |

Подробно смотрите в руководстве для программы Open MG Jukebox.

      - Установите диск в рекордер.

      - Установите в рекордер заряженную перезаряжаемую батарею.

      - Присоедините сетевой адаптер к подставке USB.

      - Присоедините рекордер к компьютеру соответствующим кабелем USB.

      - Снимите блокировку (HOLD) и установите рекордер (во время остановки) на подставку USB.

Замечания

- Удостоверьтесь, что сетевой адаптер присоединен к подставке USB и сетевой адаптер вставлен в настенную розетку.

- Это устройство (рекордер) поддерживает полноскоростной USB 2.0 (предыдущий USB 1.1).

- Использование этого устройства (рекордер) с хабом USB или с удлиненным кабелем USB не гарантирует работу. Удостоверьтесь, что Вы используете соответствующий кабель USB для присоединения.

- Присоединяйте к компьютеру только одно устройство с минидиском. Если присоединяется более одного устройства с минидиском, нормальная работа не гарантируется.

| 3 |  |
| --- | --- |
|  | Запись аудио данных с помощью OpenMG Jukebox. |

Подробно смотрите в руководстве для программы Open MG Jukebox.

Когда устройство (рекордер) присоединяется к компьютеру, окно дисплея на устройстве (рекордер) приобретает вид показанный ниже.

| 4 |  |
| --- | --- |
|  | Перемещение музыкальных файлов в устройство с минидиском (перемещение). |

Подробно смотрите в руководстве для программы Open MG Jukebox.

Замечания

- Когда устройство (рекордер) присоединяется к компьютеру, могут быть использованы только кнопки VOL +/- (громкость) на устройстве с минидиском, управление VOL +/- (громкость) и кнопка SOUND (звук) на дистанционном управлении.

- Удостоверьтесь, что во время перемещения нет соприкосновения устройства с минидиском и USB кабеля или отсоединения сетевого адаптера, поскольку это может быть причиной, что данные, записанные до этой точки будут потеряны.

- Крышка устройства не будет открываться во время операции редактирования, когда устройство (рекордер) присоединяется к компьютеру.

| 5 |  |
| --- | --- |
|  | Выход рекордера из программы OpenMG Jukebox. |

1.	Подвиньте ручку управления в направлении .

Удостоверьтесь, что пока рекордер не снят с подставки USB с дисплея не исчезает надпись “TOM Edit”.

2.	Во время нажатия на рекордер наклоните его вперед для извлечения.

Замечания

Перед заменой диска сначала остановите рекордер и выньте его из подставки USB. Если в это время в рекордер не устанавливается перезаряжаемая батарея, записанное или отредактированное содержание не может быть сохранено на диске или Вы не сможете извлечь диск. Удостоверьтесь, что перед установкой рекордера на подставку USB в него была вставлена перезаряжаемая батарея.

Немедленное воспроизведение с MD (минидиска)

| 1 |  |
| --- | --- |
|  | Установка MD (минидиска) |

| 1. Для открытия крышки нажмите OPEN (открывать). | 2. Установите минидиск стороной с этикеткой обращенной вперед и нажмите на крышку для ее закрытия. |
| --- | --- |

| 2 |  |
| --- | --- |
|  | Воспроизведение MD (минидиска) |

1. На устройстве (рекордер) нажмите .

На дистанционном управлении поверните ручку Control (управление) в направлении .

В наушниках будет слышен короткий звуковой сигнал.

2.	Для настройки громкости на устройстве (рекордер) нажмите VOL +/- (громкость).

Потяните и поверните управление на дистанционном управлении в направлении VOL+/-.

На дисплее будет показываться громкость. После настройки громкости нажмите на ручку управления.

Для остановки воспроизведения подвиньте ручку в направлении  (на рекордере) или нажмите  (на дистанционном управлении).

В наушниках будет слышен длинный звуковой сигнал. После нажатия на устройстве (рекордер)  или после нажатия для остановки на дистанционном управлении , устройство (рекордер) будет автоматически выключаться через примерно 10 секунд (при использовании сухой батареи или перезаряжаемой батареи) или через примерно 3 минуты (при использовании сетевого адаптера).

Воспроизведение начинается с точки, где Вы последний раз остановили воспроизведение. Для начала воспроизведения с начала первого трека на устройстве (рекордер) нажмите и удерживайте  2 секунды или более, также можно на дистанционном управлении повернуть и удерживать ручку управления в направлении  2 секунды или более.

| Что делать | Операция на устройстве (рекордер) | Операция на дистанционном управлении |
| --- | --- | --- |
| Выбрать трек по номеру или имени трека. | Повернуть диск управления и нажмите на него для ввода. | -- |
| Найти начало текущего трека или предыдущего трека1) | Нажать . Нажать повторно  до тех пор, пока не начнется желаемый трек. | Повернуть ручку управления в направлении . Повторно повернуть ручку управления в направлении  до тех пор, пока не начнется желаемый трек. |
| Найти начало следующего трека2) | Один раз нажать . | Повернуть ручку управления в направлении . |
| Перемотать назад во время воспроизведения | Нажать и удерживать . | Повернуть и удерживать ручку управления в направлении . |
| Перемотать вперед во время воспроизведения | Нажать и удерживать . | Повернуть и удерживать ручку управления в направлении . |
| Пауза | Подвинуть ручку управления в направлении  Для возобновления воспроизведения опять подвинуть ручку управления в направлении . | Нажать  Для возобновления воспроизведения опять нажать . |
| Извлечь минидиск | Подвинуть ручку управления в направлении  и открыть крышку3). | Нажать  и открыть крышку. |

1) Если Вы нажимаете последовательно дважды  во время воспроизведения первого трека минидиска, устройство (рекордер) переходит к началу последнего трека на диске.

2) Если Вы нажимаете  во время воспроизведения последнего трека на диске, устройство (рекордер) переходит на начало первого трека на диске.

3) При открывании крышки точка начала воспроизведения будет переходить на начало первого трека (кроме случая, когда дисковая информация храниться в Отдельной памяти диска).

Если воспроизведение не начинается

Удостоверьтесь, что устройство (рекордер) не блокировано (стр. 72).

#### Подавление пропусков звука

(G-PROTECTION)

Функция G-PROTECTION была введена для обеспечения более высокого уровня сопротивления ударам по сравнению с существующими плеерами.

Замечание

Пропуски в звучании могут иметь место если:

- Устройство (рекордер) получает сильный удар.

- Воспроизводится грязный или царапанный минидиск.

При использовании наушников присоедините их прямо к рекордеру

1. Нажмите на диск управления.

2. Поверните диск управления пока на дисплее не замигает “AUDIO OUT” и нажмите диск для ввода.

3.	Поверните диск управления, пока на дисплее не замигает “HeadPhone” и нажмите диск для ввода.

- Режим воспроизведения будет автоматически переключаться (стерео, LP2 стерео, LP4 стерео или моно).

- Для воспроизведения только треков в определенной группе смотрите раздел «Использование функции группы (Режим группы)» (стр. 40).

- Настройка громкости может храниться в Отдельной дисковой памяти.

Замечание

Если что-либо из указанного имеет место при работе устройства (рекордер), крышка не может быть открыта до тех пор, пока питание не будет подано:

- Удаляется батарея.

- Устройство (рекордер) вынимается из стенда для зарядки батареи и при этом перезаряжаемая батарея не установлена.

- Отсоединяется сетевой адаптер.

- Батарея исчерпала свою емкость.

Различные способы записи

Замечание по цифровой и аналоговой записи (Цифровой вход и аналоговый вход)

Входное гнездо этого устройства (рекордер) работает как цифровой, так и аналоговый вход. Присоединение устройства (рекордер) к CD плееру или кассетному магнитофону использует либо цифровой (оптический) вход или аналоговый (линейный) вход. Для записи с использованием цифрового (оптического) входа смотрите раздел «Немедленная запись на минидиск (Синхрозапись)» (стр. 19) и для записи с использованием аналогового (линейного) входа смотрите раздел «Запись в аналоговом режиме (Аналоговая запись)» (стр. 29).

#### Различие между цифровым (оптическим) и аналоговым (линейным) входами

| Разница | Цифровой (оптический) вход | Аналоговый (линейный) вход |
| --- | --- | --- |
| Присоединяемый источник сигнала | Оборудование с цифровым (оптическим) выходным гнездом (CD плеер, DVD плеер и т.п.) | Оборудование с аналоговым (линейным) выходным гнездом (Кассетная дека, радио, магнитофон и т.п.) |
| Используемый кабель | Оптический кабель с оптической или оптической-мини вилкой (стр. 20) | Линейный кабель (с 2 вилками или стерео мини вилка) (стр. 29) |
| Сигнал от источника | Цифровой | Аналоговый Даже при присоединенном цифровом источнике (например, CD) сигнал, посылаемый в устройство (рекордер) является аналоговым. |
| Маркировки трека1) | Автоматическая маркировка (копировка) - При том же состоянии как источник (когда источником звука является CD или минидиск). - После того как более 2 секунд нет звука (стр. 78) или поступает сегмент низкого уровня (с источником звука отличным от CD или минидиска). - Когда устройство (рекордер) находится в состоянии паузы (3 секунды нет звука во время синхрозаписи). | Автоматическая маркировка - После того как более 2 секунд нет звука (стр. 94) или поступает сегмент низкого уровня - Когда устройство (рекордер) находится в состоянии паузы во время записи. |
| Уровень записанного звука | Такой же как у источника. Также может быть настроен в ручную (цифровое управление уровнем записи) («Ручная настройка уровня записи (Ручная запись)» (стр. 36). | Настраивается автоматически. Также может быть настроен в ручную (цифровое управление уровнем записи) («Ручная настройка уровня записи (Ручная запись)» (стр. 36). |

1) После записи Вы можете стереть ненужные маркировки. («Стирание маркировки трека» стр. 64).

Замечание

Маркировки трека могут быть скопированы не правильно:

- Когда Вы записываете с CD плееров или плееров с минидиском используя цифровой (оптический) вход.

- Когда во время записи источник перемещается или используется режим программного воспроизведения при записи с цифрового (оптического входа. В этом случае поставьте воспроизведение источника на нормальный режим воспроизведения.

- Когда цифровые аудио программы (например, цифровое телевидение) записываются через цифровой (оптический) вход.

Запись в аналоговом режиме (Аналоговая запись)

Звук будет поступать на вход от присоединенного оборудования как аналоговый сигнал, но записываться он будет на диске цифровым образом.

Для присоединения источника звука требуется линейный кабель. При присоединении кабеля удостоверьтесь, что разъем вставлен надежно.

*	Используйте соединительный кабель без аттенюатора. Чтобы присоединить портативный CD плеер, имеющий стерео минигнездо, используйте присоединительный кабель RK-G136. Более подробную информацию о присоединительных кабелях смотрите в разделе «Дополнительное оборудование» (стр. 93).

| 1 | Нажмите и подвиньте REC (запись) на право. На дисплее загорится индикация REC (запись) и начнется запись. |
| --- | --- |
| 2 | Включите воспроизведение источника, который Вы хотите записать. Для получения информации об операции при записи смотрите раздел «Немедленная запись на минидиск (Синхрозапись)» (стр. 19). |

Гнездо LINE IN (OPT) (линейный вход (оптический)) является входом, как для цифрового, так и оптического сигналов.

Устройство (рекордер) автоматически определяет тип линейного кабеля и переключает на цифровой или аналоговый вход.

Замечание

Если Вы временно приостановили запись, подвинув ручку управления в направлении , маркировка трека будет добавляться в точке, где Вы подвинули ручку управления в направлении , чтобы опять возобновить запись. Запись возобновляется как новый трек.

Длительная запись (MDLR)

Выбирайте каждый режим записи в соответствии с временем записи.

Стерео запись возможна при 2-х кратном (LP2) или 4-х кратном (LP4) нормальном (стерео) времени записи. Также возможна моно запись при 2-х кратном нормальном времени записи.

Минидиски записанные в моно, LP2 или LP4 режимах могут воспроизводиться только на плеерах с минидиском или устройствах (рекордер) с моно, LP2 или LP4 режимами воспроизведения.

| 1 | Нажмите на диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “REC MODE” (режим записи) и затем нажмите на него для ввода. |
| 3 | Для выбора желаемого режима записи поверните диск управления и затем нажмите на него для ввода. |

| Режим записи1) | Дисплей на рекордере3) | Время записи4) |
| --- | --- | --- |
| Стерео SP | SP | Прибл. 80 мин. |
| LP2 стерео | LP2 | Прибл. 160 мин. |
| LP4 стерео | LP4 | Прибл. 320 мин. |
| Моно2) | MONO | Прибл. 160 мин. |

1) Для лучшего качества звука записывайте в нормальном стерео (SP) или LP2 режиме.

2) Если Вы записываете стерео источник в моно режиме, звуки слева и справа будут смешиваться.

3) Пункты выбираются диском управления.

4) При использовании 80-минутного записываемого минидиска.

| 4 | Нажмите и сдвиньте REC (запись) вправо. |
| --- | --- |
| 5 | Включите воспроизведение источника, который Вы хотите записать. |

Для остановки записи подвиньте ручку управления в направлении .

Устройство (рекордер) сохраняет настройку режима записи, когда Вы производите запись следующий раз.

Когда Вы не хотите использовать режим “LP”: автоматически добавляется в начале трека

При “LP:” добавляется в начало трека, “LP:” показывается при воспроизведении или редактировании диска на устройствах, которые не поддерживают режим MDLP. Дисплей дает Вам знать, что на используемом устройстве невозможно воспроизведение или редактирование трека. Устройство (рекордер) на заводе устанавливается на добавление “LP:” (“Stamp ON”) в начале каждого трека.

| 1 | Во время остановки устройства (рекордер) нажмите на диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “LP Stamp” и затем нажмите на диск для ввода. |
| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “Stamp OFF” и затем нажмите на диск для ввода. |

Если Вы хотите добавить “LP:”, в шаге 4 выберите “Stamp ON” и затем нажмите на диск управления.

Замечание

“LP:” добавляется к треку, отмеченному как LP стерео от компьютера, несмотря на настройку “LP Stamp”. Если Вы хотите удалить “LP:”, произведите процедуру «Перемаркировка записей» (стр. 53).

- Аудио компоненты, которые поддерживают режим LP2 стерео или LP4 стерео показываются значками или MDLP.

- Если Вы устанавливаете устройство (рекордер) так чтобы “LP:” не добавлялось в начало трека, Вы сможете ввести боле длинное имя трека, используя полную длину текстовой строки (стр. 50).

- Вы можете довиться высокого качества звука и богатства тонов при записи в SP стерео (или моно) благодаря новой разработке DSP тип-R для ATRAC (адаптивное акустическое кодирование для перемещений) (стр. 22).

Замечания

- При длительной записи рекомендуется использовать сетевой адаптер.

- Во время моно записи стерео источника звука присоединенного через цифровой (оптический) вход, Вы можете еще прослушивать запись в стерео режиме с помощью наушников присоединенных к гнезду  /LINE OUT (линейный выход).

- Когда Вы ведете запись в режиме LP4 с некоторыми источниками звука, достаточно редко может появляться кратковременный шум. Он появляется из-за технологии цифрового аудио сжатия, для которой время записи в 4 раза больше нормального. Если есть шум, для получения лучшего качества звука рекомендуется использовать для записи нормальный стерео или LP2 режим.

Запись треков с использованием функции группы (Запись в режиме группы)

Что представляет собой функция группы (Режим группы)?

Это функция, которая позволяет Вам разделить треки на диске по различным группам для воспроизведения, записи и редактирования.

Когда режим группы OFF (выкл).

Когда режим группы ON (вкл).

Этот режим удобен для работы с многочисленными альбомами CD записанными в режиме MDLP (LP2 стерео/LP4 стерео) на один минидиск. На диске Вы можете создать максимум 99 групп.

Как группировать записанную информацию?

При записи в режиме группы информация о группе автоматически записывается в зоне имени диска.

Эта информация состоит из текстовых строк, которые показываются в следующем примере.

Зона записи имени диска

Пример

| 0;Favorites//1-5;Rock//6-9;Pops |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Имя диска “Favorites”

- Имя группы для треков от 1 до 5: “Rock”

- Имя группы для треков от 6 до 9: “Pops”

Поэтому верхняя строчка букв показывается полностью как имя диска, если Вы запись на минидиск вели в режиме группы с системой, которая не поддерживает режим группы или если Вы пытаетесь редактировать содержимое диска на этом устройстве (рекордер) с выключенным режимом группы.

Можно изменить буквы в строке с помощью «Перемаркировки записей» в процедуре «Маркировка/маркировка записей» (стр. 50). Заметим, что если Вы переписываете эту строчку с ошибкой, Вы не сможете использовать функцию группы на этом минидиске.

Замечания

- Настройка функции группы сохраняется, даже если Вы извлекаете минидиск или выключаете устройство (рекордер).

- В режиме группы устройство (рекордер) обрабатывает все треки без настроек на группы как принадлежащие к последней группе на диске. Последняя группа показывается на дисплее устройства как “Group—“. Внутри группы треки появляются по порядку на диске, а не в их порядке внутри группы.

- Нельзя сделать настройку групп, если треки, группы и название дисков превышает максимальное число, которое может быть введено.

Активация режима группы

(Запись в режиме группы)

Для записи трека в режиме группы Вы должны сначала включить режим группы перед началом записи.

На устройстве (рекордер)

| 1 | На 2 секунды или более нажмите GROUP (группа). Загорится значок и появится надпись “GROUP ON” и включится режим группы. |
| --- | --- |

На дистанционном управлении

| 1 | На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей). |
| --- | --- |
| 2 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP” (группа) и затем для ввода нажмите . |
| 3 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP ON” (группа вкл) и затем для ввода нажмите . |

На дисплее загорается “G” и включается режим группы.

#### Отмена режима группы

- На устройстве (рекордере)

На 2 секунды или более нажмите GROUP.

- На дистанционном управлении

В шаге 3 выберите “GROUP OFF” (группа выкл).

Запись трека в новую группу

- Эта функция может работать только на данном устройстве (рекордер).

- Включите режим группы.

| 1 | Во время остановки устройства (рекордер) нажмите END SEARCH (поиск конца). |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите и подвиньте REC (запись) на право. |
| 3 | Включите воспроизведение источника звука. |

#### Остановка записи

Подвиньте ручку в направлении . Музыкальные произведения, которые были записаны до того, как была подвинута ручка управления в направлении , формируется как новая группа.

Запись трека в существующую группу

- Эта функция может работать только на этом устройстве (рекордер).

- Установите диск с настройками группы.

- Включите режим группы.

| 1 | Нажмите GROUP (группа). На дисплее мигает значок “” и Вы можете прямо выбрать группу (Режим пропуска группы) (стр. 41). |
| --- | --- |
| 2 | В пределах 5 секунд нажимайте  или  до тех пор, пока не появится группа, в которую Вы хотите поместить трек. После этого останавливается мигание значка “” и потом он остается гореть на дисплее. |
| 3 | Нажмите и подвиньте REC (запись) на право. |

| 4 | Включите воспроизведение источника звука. Новый записанный трек добавляется после имеющихся треков. |
| --- | --- |

Замечания

- Даже если “REC-Posi” (место записи) устанавливается от “From Here” (от этого места), новые записанные треки устанавливаются после существующих треков в новую группу без записи после имеющихся треков.

- Режим пропуска группы автоматически выключается в шаге 2, если ничего не происходит в течение 5 секунд. Для продолжения процедуры опять сделайте шаг 1.

- Чтобы добавить трек, который воспроизводится в группе, сначала остановите воспроизведение трека и затем выполните процедуру по шагу 3.

- Рекордер не переписывает существующий материал, когда включается режим групп. В режиме групп Вы можете только записать треки, чтобы создать новую группу (стр. 33) или записать треки в существующую группу (стр. 33).

Запись без переписывания существующих музыкальных произведений

Если Вы хотите избежать переписывания существующих на минидиске музыкальных произведений, проведите следующую процедуру. Все новые музыкальные произведения затем будут записываться, начиная с конца существующих музыкальных произведений. Устройство (рекордер) устанавливается на заводе на запись после существующих музыкальных произведений.

| 1 | Во время остановки устройства (рекордер) нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем нажмите его для ввода. |

| 3 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает “REC-Posi” (место записи) и затем нажмите его для ввода. |
| --- | --- |
| 4 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “From End” (от конца) и затем нажмите его для ввода. |

#### Начало записи от конца текущего содержания

В шаге 4 выберите “From Here” (от этого места).

Для временной записи без записи после текущего содержания нажмите END SEARCH (поиск конца) перед началом записи. Запись будет начинаться после последнего трека, даже если “REC-Posi” (место записи) устанавливается на “From Here” (от этого места) (заводская установка). Когда Вы нажимаете END SEARCH (поиск конца), на дисплее будет появляться остающееся время записи на диске.

Замечания

- Настройка будет оставаться даже после выключения питания.

- Если вы начинаете запись, когда устройство (рекордер) находится в режиме паузы воспроизведения, запись будет начинаться с точки, в которой была включена пауза, даже когда “REC-Posi” (место записи) устанавливается на “From End” (от конца).

Запись с микрофона

* Смотрите «Дополнительное оборудование» (стр. 93).

| 1 | Выключите питание стерео микрофона и затем присоедините его к гнезду MIC (PLUG IN POWER) (микрофон). Устройство (рекордер) автоматически переходит на работу с входом от микрофона. |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите и сдвиньте REC (запись) вправо. Другие операции смотрите вразделе «Немедленная запись на минидиск. (Синхрозапись)» (стр. 19). |

Выбор чувствительности микрофона

| 1 | Во время записи на устройстве (рекордер) или остановке, нажмите на диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления пока на дисплее не замигает надпись “MIC SENS” (чувствительность микрофона) и затем нажмите его для ввода. |
| 3 | Поверните диск управления пока на дисплее не появится надпись “SENS HIGH” (чувствительность выше) или “SENS LOW” (чувствительность ниже) и затем нажмите на него для ввода. SENS HIGH: Когда записывается слабый звук или идет запись на расстоянии. SENS LOW: Когда записывают сильный звук или близко размещенный источник звука. |

Замечания

- Устройство (рекордер) автоматически переключает вход в следующем порядке: оптический вход, микрофонный вход и аналоговый вход. Вы не можете сделать запись через микрофон, когда к гнезду LINE IN (OPT) присоединен оптический кабель.

- Микрофон может сам давать звук для записи. В таких случаях используйте микрофон подальше от устройства (рекордер). Не используйте микрофон с коротким кабелем, поскольку это может быть причиной того, что звук на устройстве (рекордер) будет выключаться.

- При использовании микрофона моно записывается звук только левого канала.

Автоматическое добавление маркировок трека (Автоматическая маркировка)

Используйте эту функцию для автоматического добавления маркировки трека в указанных интервалах, когда запись идет через аналоговый вход или от микрофона.

- Эта функция может устанавливаться только с рекордером.

| 1 | Во время работы устройства (рекордер) на запись или при паузе в записи нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “TIME MARK” (временная маркировка) и затем нажмите не него для ввода. |
| 3 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает желаемый временной интервал и затем нажмите на диск для ввода. Выберите один из следующих интервалов. |

| #### Дисплей | Время |
| --- | --- |
| OFF (выкл) | - |
| 5 мин. ON | Прибл. 5 мин. |
| 10 мин. ON | Прибл. 10 мин. |
| 15 мин. ON | Прибл. 15 мин. |

Отмена автоматической временной маркировки

В шаге 3 выберите “OFF” (выкл) или остановите запись.

Использование автоматической временной маркировки для добавления маркировки трека во время записи

Когда использованное время записи превышает временной интервал для автоматической временной маркировки:

Устройство (рекордер) добавляет маркировку трека в точке, где Вы устанавливаете временной интервал и в точке, в которой устройство (рекордер) добавляет маркировку трека, когда временной интервал прошел.

Пример: Было выполнено восемь минут записи, когда временной интервал автоматической маркировки устанавливается на 5 минут. Маркировка трека будет добавляться на 8 минуте (после начала записи) и после каждых прошедших 5-минутных интервалов.

Когда временной интервал установленный для автоматической временной маркировки превышает использованное время записи:

Устройство (рекордер) добавляет маркировку трека, когда установленный временной интервал автоматической временной маркировки превышен.

Пример: Было выполнено три минуты записи, когда временной интервал автоматической маркировки устанавливается на 5 минут. Маркировка трека будет добавляться на 5 минуте (после начала записи) и после каждых прошедших 5-минутных интервалов.

Перед показом трека на устройстве (рекордер) появляется значок «Т» для маркировок трека добавленных автоматической временной маркировкой и значок «Т» появляется после показа времени на дистанционном управлении.

Замечания

- Автоматическая маркировка трека с помощью автоматической временной маркировки начинается, когда Вы добавляете нормальную маркировку трека на диске (например, нажатием T MARK (маркировка по времени) или  и т.п.).

- Настройка будет потеряна, когда запись останавливается.

Ручная настройка уровня записи (Ручная запись)

При записи уровень записи настраивается автоматически. Если необходимо, Вы можете установить уровень записи в ручную как во время аналоговой записи, так и во время цифровой записи. Эта функция может быть установлена только с этим устройством (рекордер).

- Эта функция может устанавливаться только с рекордером.

| 1 | Во время удержания  нажмите и сдвиньте REC (запись) вправо. Устройство (рекордер) останавливает запись. |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите на диск управления. |
| 3 | Поверните диск до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “Rec Volume” (уровень записи) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 4 | Повторно поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “ManualREC” (ручная запись) и затем нажмите на него для ввода. |

| 5 | Включите воспроизведение источника. |
| --- | --- |

| 6 | Наблюдая измеритель уровня на дисплее, настройте уровень записи поворотом диска управления. Установите уровень так, чтобы сегменты измерителя подсвечивались между А и В. Если сегменты измерителя горя правее В, уменьшите входной уровень. Каждый уровень показывается следующим образом. Выше – Уровень входа канала L (левый) Ниже - Уровень входа канала R (правый) |
| --- | --- |

Если источником звука является присоединенное устройство, удостоверьтесь, что источник звука находится в начале музыкального произведения, которое будет записываться, перед тем как Вы начнете воспроизведение.

| 7 | Для начала записи опять подвиньте ручку управления в направлении . |
| --- | --- |

Переключение обратно на автоматическое управление уровнем

В шаге 4 выберите “AutoREC” (автоматическая запись).

Замечания

- Если Вы подвигаете ручку управления в направлении  во время записи, устройство (рекордер) будет возвращаться на режим настройки автоматического уровня записи, когда в следующий раз Вы начинаете запись.

- Для установки в ручную уровня записи во время синхрозаписи сделайте процедуру приведенную ниже.

- Выполните 1 и 2 раздела «Запись минидиска». (Шаг 3 раздела «Немедленная запись минидиска (Синхрозапись)» (стр. 19)) и в шаге 3 выберите “SYNC OFF” (синхронизация выкл).

- Выполните шаги 1 – 6 процедуры ручной записи. Затем опять выполните процедуру «Запись минидиска» (Шаг 3 раздела «Немедленная запись минидиска (Синхрозапись)» (стр. 19)).

Запись автоматически начинается, когда начинает воспроизведение источник звука.

Проверка оставшегося времени записи

Вы можете проверить остающееся время, номер трека и т.п., когда идет или останавливается запись. Пункты, относящиеся к группе, появляются только, когда трек с групповой настройкой воспроизводится и затем останавливается.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “DISPLAY” (дисплей) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает информация, которую Вы хотите увидеть. Состояние дисплея изменяется следующим образом: |

Прошедшее время (LapTime)

(Прошедшее время для текущего трека.)



Остающееся время записи (RecRemain)

(Оставшееся время на запись после текущего трека.)



Остаток времени в группе (GP Remain)

(Остающееся время после текущего трека в группе.)



Все остающееся время (AllRemain)

(Остающееся время после текущего места.)



Время (Clock) (Текущее время)

Замечание

Пункты могут не выбираться в зависимости от вкл/выкл режима группы или статуса работы устройства (рекордер).

| 4 | Для ввода нажмите диск управления. Дисплей изменяется следующим образом. Пункты в шаге 3 будут появляться на дисплее в секции С. Если в шаге 3 Вы выбираете “LapTime” (прошедшее время), в этом шаге ничего не появляется. |
| --- | --- |

Окно дисплея на устройстве (рекордер)

Дисплей: Выбранный пункт (С) / А / В

| Выбранный пункт ( С ) | А | В |
| --- | --- | --- |
| ___1) (прошедшее время) | Номер трека | Прошедшее время |
| Остающееся время записи | Номер трека | Остающееся время для записи |
| Остающееся время записи в группе | Номера треков после текущего трека в группе | Остающееся время после текущего места внутри группы |

| Выбранный пункт ( С ) | А | В |
| --- | --- | --- |
| Все остающееся время | Номера треков после текущего трека в группе | Остающееся время после текущего места |
| Время | Текущая дата | Текущее время |

1) Если трек маркируется, появляется имя трека.

Замечание

Появление пунктов различно в зависимости от состояния вкл/выкл/ режима группы, состояния работы устройства (рекордер) или настройки устройства (рекордер).

- Дисплей, который появляется на дистанционном управлении отличается от дисплея на устройстве (рекордер). Смотрите раздел «На дистанционном управлении» (стр. 38) для проверки дисплея, который появляется на дистанционном управлении.

- Если Вы хотите проверить во время воспроизведения положение воспроизведения или имя трека, смотрите стр. 47.

На дистанционном управлении

| 1 | Нажмите DISPLAY (дисплей) во время записи или в режиме остановки. Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку, состояние дисплея изменяется следующим образом: |
| --- | --- |

Окно дисплея дистанционного управления

Индикация D/E

Во время записи

Номер трека/Прошедшее время



Номер трека/Остающееся время для записи



---/ Текущее время

В режиме остановки

Номер трека/Прошедшее время



Номер трека/Имя трека



Число треков в группе/Имя группы



---/Имя диска



---/ Текущее время

Замечание

Появление пунктов различно в зависимости от состояния вкл/выкл/ режима группы, состояния работы устройства (рекордер) или настройки устройства (рекордер).

  - Вид дисплея, который появляется на устройстве (рекордер) отличается от того, что показывается на дистанционном управлении. Смотрите раздел «На устройстве (рекордер)» (стр. 37) для проверки вида дисплея, который есть на устройстве (рекордер).

  - Если Вы хотите проверить во время воспроизведения положение воспроизведения или имя трека, смотрите стр. 48.

Настройка часов для маркировки записанного времени

Для маркировки даты и времени на минидиске при записи Вам необходимо сначала установить часы.

При установленных часах рекордер будет каждый раз включать маркировку по времени при записи. Дата не записывается для треков, которые передаются из компьютера.

| 1 | Во время остановки записи нажмите диск управления. |
| --- | --- |

| 2 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем для ввода нажмите на диск. |
| --- | --- |
| 3 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “CLOCK SET” (установка часов) и затем для ввода нажмите на диск. Мигают цифры года. |
| 4 | Измените год поворотом диска управления и затем нажмите его для ввода. Мигает цифра месяца. |
| 5 | Для ввода текущего месяца, дня, часа и минут повторите шаг 4. Когда Вы нажимаете диск управления для ввода минут, часы начинают работать. |

Показ текущего времени

На устройстве (рекордер)

| 1 | Во время остановки записи нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не появится надпись “DISPLAY” (дисплей) и затем для ввода нажмите на диск. |
| 3 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “Clock” (время) и затем для ввода нажмите на диск. На дисплее появляется текущее время. |

#### На дистанционном управлении

| 1 | Во время записи на рекордере или остановке, повторно нажимайте DISPLAY (дисплей) до тех пор, пока не появится текущее время. |
| --- | --- |

Если во время настройки часов Вы сделали ошибку

Нажмите  для перехода к неправильно введенному пункту и затем введите правильное значение. Вы можете пропустить шаг нажав .

Показ времени в системе 24 часов

При настройке времени нажмите T MARK (маркировка по времени) для показа времени в 12-чсовой системе опять нажмите T MARK (маркировка по времени).

Сохранение правильного времени

После установки времени оно будет сохраняться пока рекордер присоединен к источнику питания, например, перезаряжаемой батарее, щелочной батарее или сетевому адаптеру. Однако если рекордер не присоединен к источнику питания, настройка времени переходит на заводскую настройку через примерно 3 минуты.

Замечания

- Для важных записей для точной установки времени удостоверьтесь, что время установлено правильно.

- В нормальных условиях часы могут спешить или отставать на 3 минуты за месяц.

Различные способы воспроизведения

Поиск специального трека или быстрый выход на положение (Быстрый поиск)

Вы имеете две возможности для быстрого поиска.

- Поиск по индексу (Индекс) – Быстрый поиск во время просмотра номеров треков или имен треков.

- Временной поиск (Время) – Быстрый поиск во время мониторирования прошедшего времени.

#### Выбор режима поиска

Режим поиска может выбираться только на дистанционном управлении во время остановки, воспроизведения или воспроизведения-паузы устройства (рекордер).

| 1 | На дистанционном управлении нажмите на 2 секунды или более DISPLAY (дисплей). |
| --- | --- |
| 2 | Повторно поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SEARCH” (поиск) и затем для ввода нажмите . |
| 3 | Повторно поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “Index” (поиск по индексу) или “Time” (поиск по времени) и затем для ввода нажмите . |
| 4 | Во время воспроизведения диска нажмите . Воспроизведение остановится. |
| 5 | Поверните и удерживайте управление до тех пор, пока желаемый номер трека/имя трека (поиск по индексу) или желаемое прошедшее время (поиск по времени) не появится на дисплее. |

| 6 | Для отмены паузы нажмите . Воспроизведение начинается с выбранного трека. |
| --- | --- |

Если Вы проводите процедуру, когда устройство (рекордер) находится в режиме случайного воспроизведения треков, случайное воспроизведение начинается от трека, который Вы выбрали.

Использование функции группы (Режим группы)

Устройство (рекордер) может работать при различном воспроизведении с диска, который имеет групповую настройку. Для получения большей информации по режиму группы смотрите раздел «Запись треков, используя функцию группы (Запись в режиме группы)» (стр. 31).

Прослушивание треков в указанной группе (Воспроизведение в режиме группы)

- Установите диск, имеющий разбивку на группы.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Начните воспроизведение. |
| --- | --- |

| 2 | Для включения режима группы на 2 секунды или более нажмите GROUP (группа). Воспроизведение остановится в конце последнего трека в выбранной группе. Подробно смотрите о выборе другой группы в разделе «Выбор и воспроизведение групп (Режим пропуска групп)» (стр. 41). |
| --- | --- |

На дистанционном управлении

| 1 | Начните воспроизведение. |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите на 2 секунды или более DISPLAY (дисплей). |
| 3 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP” (группа) и затем для ввода нажмите . |
| 4 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP ON” (группа вкл) и затем для ввода нажмите . |

Воспроизведение остановится в конце последнего трека в выбранной группе.

Подробно по выбору другой группы смотрите в разделе «Выбор и воспроизведение групп (Режим пропуска группы)» (стр. 41).

- Также Вы можете изменить режимы воспроизведения (повтор воспроизведения, случайное воспроизведение или воспроизведение по программе) в выбранной группе. После процедуры описанной здесь следуйте шагам, приведенным в разделе «Изменение режимов воспроизведения» (стр. 42).

- Нажатие  на устройстве (рекордер) или  на дистанционном управлении во время последнего трека группы смещает воспроизведение на первый трек группы и двойное последовательное нажатие  на устройстве (рекордер) или дистанционном управлении во время воспроизведения первого трека группы переводит воспроизведение на последний трек группы.

- Наверху слева окна дисплея появляется номер группы.

- Настройки могут сохраняться в персональной памяти диска (стр. 69).

#### Выключение функции группы

- На устройстве (рекордер)

Опять на 2 секунды или более нажмите GROUP (группа).

- На дистанционном управлении

В шаге 4 выберите “GROUP OFF” (группа выкл).

Замечание

В режиме группы устройство (рекордер) работает со всеми треками без настроек на группы как принадлежащую последней группе на диске. Последняя группа показывается в окне дисплея на устройстве (рекордер) как Group—“. Внутри группы треки появляются в их порядке на диске, а не в их порядке в пределах группы.

Выбор и воспроизведение групп (Режим пропуска группы)

Операции можно производить, несмотря на то, что режим групп включен или выключен.

Однако воспроизведение на устройстве (рекордер) будет другое и будет зависеть от того включен режим группы или выключен.

- Когда режим группы включен: Воспроизведение начинается с первого трека выбранной группы и оканчивается с последним треком группы.

- Когда режим группы выключен: Воспроизведение начинается с первого трека выбранной группы и оканчивается с последним треком на диске.

Когда режим группы выключен:

Когда режим группы включен:

- Установите диск с настройками на группы.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Нажмите “GROUP” (группа). На дисплее замигает значок и можно выбирать группы. |
| --- | --- |
| 2 | В течение 5 секунд поверните диск управления для выбора желаемой группы и затем для ввода нажмите на диск. Устройство (рекордер) начинает воспроизводить с первого трека в группе. |

#### На дистанционном управлении

| 1 | Нажмите и удерживайте “PLAYMODE” (режим воспроизведения) до тех пор, пока на дисплее не замигает “- - -“. |
| --- | --- |
| 2 | В течение 5 секунд поверните управление для выбора желаемой группы. |

Замечание

- Если после шага 1 в течение 5 секунд не производится никаких действий, режим пропуска группы будет отменен и Вы не сможете выполнять шаг 2. Для продолжения повторите начало процедуры.

- Режим пропуска группы не может быть использован с диском, который не имеет настройку групп.

Изменение режимов воспроизведения

Вы можете выбрать из разных режимов воспроизведения, таких как обычное воспроизведение (1 Track), случайное воспроизведение (Shuffle) и воспроизведение по программе (PGM). Также при этих режимах воспроизведения Вы можете выбрать повторное воспроизведение.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Во время воспроизведения нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “PLAY MODE” (режим воспроизведения) и затем нажмите его для ввода. |
| 3 | Поворачивайте диск управления для выбора режима воспроизведения и затем нажмите его для ввода. |

Окно дисплея на устройстве (рекордер)

Когда Вы поворачиваете диск управления, изменяется А

Когда Вы нажимаете на диск управления, появляется В

Индикация А / В

(Режим воспроизведения)

Нормальный / ---

(Воспроизводятся все треки)



Повтор всего /

(Все треки воспроизводятся повторно.)



1 трек / 1

(Воспроизводится один трек)



Повтор 1 /  1

(Повторно воспроизводится один трек.)



Случайное / SHUF

(После окончания воспроизведения текущего выбранного трека остальные треки воспроизводятся в случайном порядке.)



Случайный повтор /  SHUF

(После окончания воспроизведения текущего выбранного трека остальные треки воспроизводятся повторно в случайном порядке.)



Программное / PGM

(Треки воспроизводятся в порядке, который Вы выбрали.)



Программное повторное /  PGM

(Треки воспроизводятся повторно в порядке, который Вы выбрали.)

На дистанционном управлении

| 1 | Во время воспроизведения нажмите PLAY MODE (режим воспроизведения). Каждое нажатие кнопки изменяет индикацию, так как показано ниже и начинает воспроизведение в выбранном режиме. |
| --- | --- |

Окно дисплея на дистанционном управлении

Индикация режима воспроизведения

Индикация (Режим воспроизведения)

---(Воспроизводятся все треки.)



1 (Воспроизводится один трек.)



SHUF (После окончания воспроизведения выбранного трека оставшиеся треки воспроизводятся в случайном порядке.)



PGM (Треки воспроизводятся в порядке, который Вы указали.)

| 2 | Если Вы хотите повторить в выбранном режиме воспроизведения, нажмите RPT/ENT (повтор всего). На дисплее появляется значок и устройство (рекордер) воспроизводит повторно в выбранном режиме. |
| --- | --- |

Создание программы (Воспроизведение по программе)

Вы можете установить воспроизведение по программе до 20 треков.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Когда в шаге 3 на дисплее мигает “PGM” (программа) для перехода к разделу «Изменение режимов воспроизведения» нажмите диск управления (стр. 42). |
| --- | --- |
| 2 | Для выбора трека поверните диск управления и затем опять нажмите диск для ввода. Вводится выбранный трек. |
| 3 | Для программирования большего количества треков повторите шаг 2. |
| 4 | Нажмите на диск управления на 2 секунды или более. Установится программа и для первого трека начнется воспроизведение. |

На дистанционном управлении

| 1 | Во время воспроизведения нажимайте PLAY MODE (режим воспроизведения) до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “PGM”. |
| --- | --- |
| 2 | Для выбора номера трека поверните управление и затем для ввода номера трека нажмите RPT/ENT (ввод повтора). |

| 3 | Для программирования большего количества треков повторите шаг 2. |
| --- | --- |
| 4 | Нажмите ENTER (ввод) на 2 секунды или более. Установится программа и для первого трека начнется воспроизведение. |

- Настройка воспроизведения по программе будет оставаться в памяти даже после окончания воспроизведения или остановки.

- Настройки могут сохраняться в персональной памяти диска (стр. 69).

- Вы можете указать способ воспроизведения для выбранной группы, когда включен режим группы. Для активации режима группы смотрите раздел «Прослушивание треков в указанной группе (Воспроизведение в режиме группы)» (стр. 41).

Замечания

- Все настройки программы теряются, когда открывается крышка устройства (рекордер).

- Если устройство (рекордер) останавливается и остается не действующим 5 минут в середине операции программирования, треки выбранные в этой точке вводятся как программа.

- Если Вы включаете или выключаете режим группы во время настройки программы, режим настройки программы будет отменен, но будет работать программа установленная Вами в этой точке.

- Если Вы включаете режим группы во время воспроизведения по программе, настройка программы отменяется.

Настройка качества звука (дискант или бас) (Предустановка цифрового звука)

Вы можете настроить качество звука и затем сохранить две настройки из этой установки, которые могут потом выбираться при воспроизведении.

Выбор качества звука

Заводские настройки цифровой предустановки звука

Есть следующие заводские настройки цифровой предустановки звука:

- “SOUND 1”: бас +1, дискант 0

- “SOUND 2”: бас +3, дискант 0

На устройстве (рекордер)

| 1 | Нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SOUND” (звук) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 3 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SOUND 1” (звук 1) или “SOUND 2” (звук 2) и затем нажмите для ввода нажмите на диск. |

На дистанционном управлении

| 1 | Для выбора “SOUND 1” (звук 1) или “SOUND 2” (звук 2) нажимайте SOUND (звук). |
| --- | --- |

Настройка качества звука

На устройстве (рекордер)

| 1 | Во время воспроизведения нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте диск до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SOUND” (звук) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SOUND 1” (звук 1) или “SOUND 2” (звук 2). Дисплей показывает текущую выбранную настройку звука “T” (дискант) или “B” (бас). |
| 4 | Для выбора «Т» или «В» подвиньте управления в направлении  или направлении . Вы можете изменить и настроить пункт, в котором курсор мигающий. |

При настройке дисканта выберите «Т».

При выборе баса выберите «В».

| 5 | Поверните диск управления для настройки уровня звука. |
| --- | --- |

Курсор движется. (Положение: +2)

Звук может быть настроен на 8 уровней

(-4, -3, …0, …+2, +3).

Для движения курсора между «Т» и «В»:

Подвиньте управление в направлении  или  направлении .

Для переключения “SOUND 1” (звук 1) и “SOUND 2” (звук 2):

Подвиньте курсор к верхней строке и затем поверните диск управления.

| 6 | Нажмите диск управления для ввода. Устанавливается «Т» (дискант). Настройки звука сохраняются и опять появляется дисплей воспроизведения. |
| --- | --- |

Вы можете также использовать  или  для настройки уровня звука «Т» и «В» в шаге 5.

На дистанционном управлении

| 1 | Для выбора “SOUND 1” (звук 1) или “SOUND 2” (звук 2) нажмите SOUND (звук). |
| --- | --- |

| 2 | Во время воспроизведения на 2 секунды или более нажмите SOUND (звук). Устройство (рекордер) переходит на режим установки «В» (бас). Опять на 2 секунды нажмите SOUND (звук) для перехода устройства (рекордер) назад в режим установки «Т» (дискант) |
| --- | --- |

Когда Вы выбираете басовый режим настройки, появляется значок «В». Когда Вы выбираете режим настройки дисканта, появляется значок «Т».

| 3 | Для настройки басовых или дискантовых нот повторно поверните управление. |
| --- | --- |

Пример: Во время настройки басовых нот

Курсор смещается.

(Положение: -2)

Звук может настраиваться в пределах 8 ступеней (-4, -3, …0, …+2, +3).

Переключение «В» (бас) и «Т» (дискант):

Нажмите на 2 секунды или более SOUND (звук).

Переключение “SOUND 1” (звук 1) и “SOUND 2” (звук 2):

На короткое время нажмите SOUND (звук).

| 4 | Для ввода нажмите . Настройки звука сохраняются и опять появляется дисплей воспроизведения. |
| --- | --- |

Отмена цифровых предустановок звука

- На устройстве (рекордер)

В шаге 3 выберите “SOUND OFF” (выкл предустановка звука).

- На дистанционном управлении

Нажимайте SOUND (звук) до тех пор, пока на дисплее ничего не будет показываться.

- Настройки могут быть сохранены в персональной памяти диска (стр. 69).

- Если устройство (рекордер) не работает приблизительно 5 минут, текущие настройки сохраняются и дисплей автоматически переключается на нормальное воспроизведение.

Замечания

- Предустановка цифрового звука становится не работоспособной, когда параметр “AUDIO OUT” (выход звука) для гнезда / LINE OUT устанавливается на LINE OUT (линейный выход). В этом случае установите “AUDIO OUT” (выход звука) на «Наушники» (стр. 27).

- Когда Вы используете цифровую предустановку звука, в зависимости от настроек или трека звук может прерваться или стать искаженным. В этом случае измените настройки качества звука.

- Изменение других предустановок цифрового звука во время записи не оказывает воздействия на качество записанного звука.

Изменение скорости воспроизведения (Управление скоростью)

Скорость воспроизведения может настраиваться на 7 уровней (80%, 85%, … 100%, 105%, 110%)

- Эта функция может работать только при работе от дистанционного управления.

| 1 | Во время воспроизведения нажмите на 2 секунды или более DISPLAY (дисплей). |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте диск до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “SPEED” (скорость) и затем для ввода нажмите . Рекордер переходит в режим настройки скорости. |
| 3 | Для выбора скорости воспроизведения повторно поверните управление. «+» показывает нормальную скорость и курсор показывает выбранную Вами скорость воспроизведения. |

Пример: Когда скорость воспроизведения составляет 95% от нормальной.

- и курсор появляется на дисплее.

| 4 | Для установки скорости нажмите . |
| --- | --- |

Окно дисплея на дистанционном управлении

Справа от прошедшего времени во время воспроизведения на скорости отличной от нормальной появляется значок “S”.

Окно дисплея на устройстве (рекордер)

Значок “S” появляется с правой стороны от номера трека.

Настройки могут сохраняться в персональной памяти диска (стр. 69).

Замечания

- Звук при воспроизведении будет определяться скоростью воспроизведения.

- Все настройки теряются, когда Вы вынимаете диск из устройства (рекордер) (за исключением случая, когда настройки хранятся в персональной памяти диска).

Проверка остающегося времени или положения воспроизведения

Во время воспроизведения Вы можете проверить имя трека, имя диска и т.п. Когда воспроизводится диск с настройками на группы, появляются только пункты относящиеся к группам.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Когда устройство (рекордер) находится в режиме воспроизведения, нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “DISPLAY” (дисплей) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает необходимая информация. Каждый раз, когда Вы поворачиваете диск управления, состояние дисплея изменяется в следующем порядке: |

Прошедшее время (LapTime)

Прошедшее время для текущего трека.



Остающееся время (1 Remain)

Оставшееся время для текущего трека.



Остаток времени в группе (GP Remain)

Остающееся время после текущего трека в группе.



Все остающееся время (AllRemain)



Записанная дата и время (RecDate)

Замечание

Пункты могут появляться по разному в зависимости включенного или выключенного режима группы или состояния работы устройства (рекордер).

| 4 | Нажмите для ввода диск управления. Дисплей изменяется следующим образом. Пункт выбранный в шаге 3 появляется на дисплее в секции С. |
| --- | --- |

Окно дисплея на устройстве (рекордер)

Индикация: Выбранный пункт (С) / А / В

| Выбранный пункт (С) | А | В |
| --- | --- | --- |
| --- (Прошедшее время) | Номер трека | Прошедшее время |
| Остающееся время | Номер трека | Остающееся время для текущего трека |
| Остаток времени в группе | Число треков после текущего трека в группе | Остающееся время после текущего места в группе |
| Все остающееся время | Число треков после текущего трека | Остающееся время после текущего места в группе |
| Записанная дата и время | Записанная дата | Записанное время |

Замечание

Появление пунктов различно в зависимости от состояния вкл/выкл режима группы, состояния работы устройства (рекордер) или настройки устройства (рекордер).

Дисплей, который появляется на дистанционном управлении, отличается от дисплея на устройстве (рекордер). Для проверки дисплея, который появляется на дистанционном управлении, смотрите раздел «На дистанционном управлении» (стр. 48).

На дистанционном управлении

| 1 | Во время воспроизведения нажмите DISPLAY (дисплей). Каждый раз, когда Вы нажимаете DISPLAY (дисплей), состояние дисплея изменяется следующим образом: |
| --- | --- |

Окно дисплея дистанционного управления

Индикация D/E

Номер трека/Прошедшее время1)



Номер трека/Имя трека



Число треков в группе/Имя группы



Число треков на диске/Имя диска

---/ Записанное время

1) Режим записи текущего воспроизводимого трека появляется перед тем, как дисплей переключается на “Lap Time” (прошедшее время).

Замечание

Появление пунктов различно в зависимости от состояния вкл/выкл/ режима группы, состояния работы устройства (рекордер) или настройки устройства (рекордер).

  - Если Вы хотите проверить остающееся время или положение воспроизведения во время записи или в режиме остановки, смотрите стр. 38.

  - Вид дисплея, который появляется на устройстве (рекордер) отличается от того, что показывается на дистанционном управлении. Смотрите раздел «На устройстве (рекордер)» (стр. 47) для проверки вида дисплея, который есть на устройстве (рекордер).

Присоединение к стерео системе (LINE OUT) (линейный выход)

Соедините гнездо /LINE OUT (линейный выход) рекордера с гнездом LINI IN (линейный вход) усилителя или магнитофона. Для получения большей информации о кабеле для этого соединения смотрите раздел «Дополнительное оборудование» (стр. 93). Выходной сигнал аналогового типа. Рекордер воспроизводит минидиск цифровым образом и посылает аналоговые сигналы к присоединенному оборудованию.

При присоединении кабеля к гнезду / LINE OUT (линейный выход) рекордера удостоверьтесь, что параметр “AUDIO OUT” (выход звука) установлен для гнезда / LINE OUT (линейный выход).

| 1 | Нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “AUDIO OUT” (выход звука) и затем нажмите на диск для ввода. |

| 2 | Поверните диск до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “LINE OUT” (линейный выход) и затем нажмите на диск для ввода. |
| --- | --- |

Замечание

- Если параметр “AUDIO OUT” (выход звука) для гнезда /LINE OUT (линейный выход) устанавливается на “LINE OUT” (линейный выход), не будет функционировать VOLUME +/- (громкость) или предустановка цифрового звука.

- Параметр “AUDIO OUT” (выход звука) для гнезда /LINE OUT (линейный выход) не может быть установлен на “LINE OUT” при присоединении дистанционного управления.

- При присоединении наушников прямо к устройству (рекордер) установите в шаге 3 параметр “AUDIO OUT” (выход звука) для гнезда /LINE OUT (линейный выход) на “Наушники”.

Редактирование записанных треков

Вы можете отредактировать записанное путем добавления / стирания маркировок треков или маркируя треки и минидиски. Минидиски с предварительными установками не могут быть отредактированы.

- Вы не можете отредактировать треки на диске, которые защищены от записи. Перед редактированием треков закройте защелку на боковой стороне минидиска (стр. 75).

- Если Вы проводите редактирование во время воспроизведения, результат редактирования не будет записываться до тех пор, пока Вы не остановите устройство (рекордер) и на дисплее не исчезнет надпись “TOC Edit” (редактирование содержания).

- Не смещайте устройство (рекордер), когда на дисплее мигает надпись “TOC Edit”*.

- Не открывайте крышку до тех пор, пока после редактирования на дисплее не исчезнет надпись “TOC Edit” (редактирование содержания).

- Когда включен режим группы, редактирование может выполняться только для треков относящихся к выбранной группе.

* TOC = Содержание.

Маркирование / Запись с маркированием

Вы можете именовать треки, группы и диски, используя символы устройства (рекордер).

#### Доступные символы

- Прописные и строчные буквы английского алфавита.

- Числа от 0 до 9.

- ! “ # $ % & ( ) * . ; < = > ? @ _ ‘ + - , / : - (пробел)

#### Число символов, которое Вы можете ввести

Трек, группа и имя диска: Прибл. 200 для каждого.

Число символов, которое Вы можете ввести в диск

Только букв и символов: Прибл. 120 названий по 10 букв в каждом (максимум около 1700 символов).

Число названий, которое может сохраняться на диске зависит от числа символов, которые вводятся для названий треков, названий групп и названия диска.

#### О виде символов

Во время работы с устройством символы на дисплее могут выбираться из набора символов.

Вид символов имеет следующую конфигурацию.

Поскольку на дисплее видна только часть из набора символов, используйте ручку управления для перемещения курсора и ввода символов.

Замечания

- Когда Вы попытаетесь ввести более 1700 символов, появится надпись “NAME FULL” (имя полное). Введите более короткое имя для трека, группы или диска (стр. 53), а также установите настройку “LP Stamp” (маркировка) на “Stamp OFF” (выкл маркировка), когда запись ведется в режиме MDLP, так что “LP:” не может добавляться в начало имени трека (стр. 30).

- При маркировке диска, который был записан с использование функции группы, удостоверьтесь, что режим группы включен для того, чтобы предотвратить ошибки в информации о группе при переписывании.

- Если Вы вводите символ “//” между символами в именах диска, например, “abc//def”, может быть не доступна функция группы.

Запись с маркировкой

На устройстве (рекордер)

| 1 | Установите диск и выполните следующие операции: #### Маркировка трека Начните воспроизведение или запись трека, который Вы хотите маркировать, и маркируйте трек во время воспроизведения или записи. #### Маркировка группы Включите режим группы (стр. 32) и начните воспроизведение или запись трека внутри группы, которую Вы хотите маркировать, и маркируйте группу во время воспроизведения или записи. #### Маркировка диска Маркируйте диск во время остановки рекордера или записи. Если Вы маркировали диск с настройкой на группы, включите режим группы (стр. 32). |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите на диск управления. |
| 3 | Поверните диск управления, пока на дисплее не замигает “EDIT” (редактирование) и затем для ввода нажмите на диск. |

| 4 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не появится следующий пункт и затем для ввода нажмите на диск. #### При маркировке трека “: Name” #### При маркировке группы “: Name” #### При маркировке диска “: Name” Курсор мигает на букве в пространстве ввода и трек, группа или диск готовы к маркировке. |
| --- | --- |

Курсор мигает

| 5 | Подвиньте ручку управления в направлении . Курсор движется от пространства ввода к набору символов. |
| --- | --- |

Курсор и символ стоят друг против друга

| 6 | Выберите букву используя ручку управления и для ввода нажмите на . Выбранная буква появляется в пространстве ввода и курсор движется к следующей позиции для ввода. |
| --- | --- |

Курсор мигает на следующей позиции для ввода

Кнопки, используемые для ввода символов и их функции, приведены ниже.

| #### Функции 1) | Операции |
| --- | --- |
| Движение курсора по разнообразию символов | Ручка управления Поверните диск управления (движение курсора вверх или вниз)2). |
| Выбор символов в пространстве ввода | Поверните диск управления. |
| Ввод букв | Нажмите . Нажмите на диск управления. |
| Движение курсора от пространства ввода к многообразию символов | Подвиньте ручку управления в направлении . |
| Движение курсора от многообразию символов к пространства ввода | Нажмите GROUP/CANCEL (группа/отмена). |
| Ввод имени | Нажмите диск управления на 2 секунды или более. Нажмите на 2 секунды или более . |
| Ввод пробела для написания новой буквы | Нажмите VOLUME + (громкость) |
| Стирание буквы | Нажмите VOLUME – (громкость). |
| Показ “:”, “-“ или “/” в положении ввода в пространстве ввода | Повторно нажмите “T MARK” (маркировка по времени) |
| Отмена маркировки | Нажмите CANCEL (отмена) в пространстве ввода |

1) Функции кнопок или управления могут различаться в зависимости от того где находится курсор, в пространстве ввода или на многообразии символов.

2) Если Вы сохранили фразы, которые часто используются в банке имен, на дисплее появляется первая сохраненная фраза (стр. 54).

| 7 | Повторите шаг 6 и затем введите все символы маркируемого имени. |
| --- | --- |
| 8 | Нажмите на 2 секунды или более диск управления. Диск маркируется. |

#### На дистанционном управлении

1.	Установите диск и сделайте следующие операции:

#### Маркировка трека

Начните воспроизведение или запись трека, который Вы хотите маркировать, и маркируйте трек во время воспроизведения или записи.

#### Маркировка группы

Включите режим группы (стр. 32) и начните воспроизведение или запись трека внутри группы, которую Вы хотите маркировать, и маркируйте группу во время воспроизведения или записи.

#### Маркировка диска

Если диск уже записывается, следуйте процедуре по шагу 2 во время остановки записи. Если диск новый, начните запись и маркируйте диск во время записи.

Если Вы маркировали диск с настройкой на группы, включите режим группы (стр. 32).

2.	Нажмите DISPLAY (дисплей) на 2 секунды или более.

3.	Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает “EDIT” (редактирование) и затем для ввода нажмите .

4.	Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не появится следующий пункт и затем для ввода нажмите .

#### При маркировке трека: “: Name”

#### При маркировке группы: “GP: Name”

#### При маркировке диска: “: Name”

Курсор мигает и трек, группа или диск готовы к маркировке.

5.	Повторно поверните управление для выбора буквы и для ввода нажмите .

Выбранная буква прекратит мигание и курсор сдвинется к следующей позиции ввода.

Курсор мигает на следующей

позиции ввода.

| #### Функции | Операции |
| --- | --- |
| Переключение между прописными буквами, строчными буквами, числами/марками и фразами.1) | Нажмите . |
| Движение курсора на лево или на право. | Потяните и поверните управление (VOL+/-) |
| Изменение буквы на другую, предыдущую или следующую. | Поверните управление ( / ). |
| Ввод пробела для написания новой буквы | Нажмите DISPLAY (дисплей). |
| Отмена маркировки (Нажмите на 2 секунды или более) | Нажмите DISPLAY (дисплей) на 2 секунды или более. |
| Стирание буквы | Нажмите PLAYMODE (режим воспроизведения) |

1) Если фразы хранятся в банке названий, на дисплее появляется первая сохраняемая фраза (стр. 54).

6.	Повторите шаг 5 и введите все символы имени маркировки.

7.	Держите нажатой  на 2 секунды или более. Трек, группа или диск маркируются.

#### Отмена маркировки

- На устройстве (рекордер)

Нажмите CANCEL (отмена).

На дисплее появляется “CANCEL?” (отмена?) и “PushENTER” (нажать ввод) и затем нажмите диск управления или .

- На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Вы можете сохранять фразы, которые Вы часто используете. Сохраненные фразы могут быть восстановлены и использованы для маркировки трека, группы или диска (стр. 54).

Замечания

- Когда запись останавливается во время маркировки трека, группы или диска, а также при переходе записи на следующий трек во время маркировки трека, ввод в этой точке происходит автоматически.

- “LP:” автоматически добавляется в начале имени трека для треков, записанных в режиме MDLP (стр. 30).

- Вы не можете маркировать или перемаркировать диски с предварительной установкой или пустые диски.

Перемаркировка записей

На устройстве (рекордер)

| 1 | Установите диск и выполните следующие операции: #### Перемаркировка трека Начните воспроизведение трека, который Вы хотите перемаркировать, и измените имя трека во время воспроизведения. #### Перемаркировка группы Включите режим группы (стр. 32) и начните воспроизведение трека внутри группы, которую Вы хотите перемаркировать или начните запись трека в группе и измените имя группы во время воспроизведения или записи. #### Перемаркировка диска Если диск уже записывается, следуйте процедуре по шагу 2 во время остановки записи. Если Вы маркировали диск с настройкой на группы, включите режим группы (стр. 32). |
| --- | --- |
| 2 | Следуйте шагам 2 – 4 раздела «Маркировка записей» (стр. 51) для показа имени трека, группы или диска. |
| 3 | Следуйте шагам 5 – 8 раздела «Маркировка записей» (стр. 51) и затем держите нажатым 2 или более секунды диск управления. |

#### На дистанционном управлении

| 1 | Установите диск и выполните следующие операции: #### Перемаркировка трека Начните воспроизведение трека, который Вы хотите перемаркировать, и измените имя трека во время воспроизведения или записи. #### Перемаркировка группы Включите режим группы (стр. 32) и начните воспроизведение трека внутри группы, которую Вы хотите перемаркировать или начните запись трека в группе и измените имя группы во время воспроизведения или записи. #### Перемаркировка диска Если диск уже записывается, следуйте процедуре по шагу 2 во время остановки записи. Если Вы маркировали диск с настройкой на группы, включите режим группы (стр. 32). |
| --- | --- |
| 2 | Следуйте шагам 2 – 4 раздела «Маркировка записей» (стр. 52) для показа имени трека, группы или диска. |
| 3 | Следуйте шагам 5 – 7 раздела «Маркировка записей» (стр. 52) и затем держите нажатым 2 или более секунды диск управления. |

Замечания

- Вы не можете произвести перемаркировку для минидисков с предустановкой или маркированных минидисков, которые не были уже записаны.

- Устройство (рекордер) может показывать, но не может маркировать с помощью японского алфавита “Katakana”.

- Устройство (рекордер) не может переписать имя диска или трека из более чем 200 символов, которые были набраны на другом устройстве.

#### Отмена маркировки

- На устройстве (рекордер)

Нажмите CANCEL (отмена).

На дисплее появляется “CANCEL?” (отмена?) и “PushENTER” (нажать ввод) и затем нажмите диск управления или .

- На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Сохранение фраз часто используемых при маркировке (Функция банка имен)

Фразы часто используемые в маркировке треков, групп или дисков могут быть сохранены в памяти устройства (рекордер). Сохраненная фраза может быть использована частично или вся при маркировке трека, группы или диска.

В памяти рекордера может быть сохранено приблизительно 25 фраз около 10 символов каждая (полное число около 400). Действительное число будет зависеть от длины каждой фразы.

Сохранение фраз

Есть три способы сохранения фрах.

- Сохранение фраз при маркировке трека группы или диска:

Вы можете сохранить фразы при маркировке трека, группы или диска выполняя процедуру «Маркировка записей» (стр. 51).

- Сохранение фраз от предварительно маркированных треков, групп и дисков:

Вы можете сохранить существующие названия трека, группы или диска как фразу.

- Ввод и сохранение фраз:

Вы можете сохранить часто используемые фразы и использовать их для маркировки трека, группы или диска.

Сохранение фраз при маркировке трека, группы или диска

На устройстве (рекордер)

| 1 | Для ввода фразы следуйте шагам 1-7 раздела «Маркировка записей» (стр. 51). |
| --- | --- |
| 2 | После ввода фразы нажмите CANCEL (отмена) для удаления курсора из многообразия символов в пространстве ввода. |
| 3 | На 2 секунды или более нажмите END SEARCH (поиск конца). На дисплее появится “Entry!” (ввод) и курсор замигает после фразы, которую Вы только что сохранили. |
| 4 | Если Вы продолжаете операцию маркировки, выполните шаги 5-7 раздела «Маркировка записей» (стр. 51). |

На дистанционном управлении

      - Для ввода фразы следуйте шагам 1-6 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Маркировка записей» (стр. 52).

      - После ввода фразы на 2 секунды или более нажмите .

      - Если Вы продолжаете операцию маркировки, сделайте шаги 5-6 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Маркировка записей» (стр. 52).

Сохранение фраз от предварительно маркированного трека, группы или диска

На устройстве (рекордер)

| 1 | Для ввода фразы следуйте шагам 1-2 раздела «Перемаркировка записей» (стр. 53) и выведите имя трека, группы или диска, который содержит фразу, которую Вы хотите сохранить. |
| --- | --- |
| 2 | Для движения курсора в правую сторону от фразы повторно нажмите  / . |
| 3 | На 2 секунды или более нажмите END SEARCH (поиск конца) для сохранения фразы. |

На дистанционном управлении

- Для ввода фразы следуйте шагам 1-2 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Перемаркировка записей» (стр. 54) и выведите имя трека, группы или диска, который содержит фразу, которую Вы хотите сохранить.

- Потяните и поверните управление по направлению VOL+ или VOL- для смещения курсора на правую сторону фразы.

- Для сохранения фразы на 2 секунды или более нажмите .

#### Ввод и сохранение фраз

На устройстве (рекордер)

| 1 | Нажмите на диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 3 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “Name Bank” (банк имен) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 4 | Для ввода фразы следуйте шагам 5-7 раздела «Маркировка записей» (стр. 51) и затем для ввода на 2 секунды или более нажмите диск управления. На дисплее появляется надпись “Entry!” (ввод) и фраза сохраняется. |

#### На дистанционном управлении

- На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

- Повторно поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает “EDIT” (редактирование) и для ввода нажмите .

- Повторно поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает “Name Bank” (банк имен) и для ввода нажмите .

- Для ввода фразы сделайте шаги 5-6 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Маркировка записей» (стр. 52) и затем на 2 секунды или более нажмите .

Замечание

Если Вы ввели и затем сохранили фразу, Вы сможете восстановить ее следуя процедуре «Поиск фразы показом сохраненных фраз» (стр. 56). Когда Вы восстанавливаете сохраненную фразу, следуйте процедуре раздела «Поиск фразы по первой букве» (стр. 57).

Использование восстановленной фразы для маркировки

Для восстановленных фраз есть два способа.

- Поиск фразы показом сохраненных фраз:

Вы можете восстановить фразу показом сохраненной фразы и затем использовать фразу в новой маркировке.

- Поиск фразы по первой букве.

Вы можете восстановить фразу по ее первой букве и затем использовать фразу при новой маркировке.

#### Поиск фразы показом сохраненных фраз

На устройстве (рекордер)

| 1 | Следуйте шагам 1 и 4 раздела «Маркировка записей» (стр. 51). Трек, группа или диск готовы к записи. |
| --- | --- |
| 2 | Нажмите EDN SEARCH (поиск конца) так, чтобы на дисплее появилась сохраненная памяти рекордера фраза. |

| 3 | Подвиньте ручку управления в направлении  для движения курсора из пространства ввода в многообразие символов. |
| --- | --- |
| 4 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает желаемая фраза. Для появления сохраненных в рекордере фраз по очереди в последовательном порядке поверните диск управления |
| 5 | Нажмите на диск управления, когда желаемая фраза замигает на дисплее. Фраза выбирается и подсвечивается в пространстве ввода. |
| 6 | На 2 секунды или более нажмите диск управления. Фраза восстанавливается. |
| 7 | Если Вы продолжаете операцию маркировки, выполните шаги 5-7 раздела «Маркировка записей» (стр. 51). |

#### На дистанционном управлении

1.	Следуйте шагам 1-4 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Маркировка записей» (стр. 52). Трек, группа или диск готовы к маркировке.

2.	Повторно нажмите  до тех пор, пока фраза сохраняемая в памяти рекордера не появится на дисплее.

3.	Повторно поверните управление.

Для поочередного появления сохраненных фраз из памяти рекордера поверните управление.

4.	Немного нажмите , когда фраза, которую Вы хотите, появляется на дисплее.

5.	Если Вы продолжаете операцию маркировки, сделайте шаги 5-7 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Маркировка записей» (стр. 52).

Поиск фразы по первой букве

На устройстве (рекордер)

| 1 | Следуйте шагам 1 и 4 раздела «Маркировка записей» (стр. 51). Трек, группа или диск готовы к записи. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока не появится буква, с которой начинается желаемая фраза. |
| 3 | Для поиска нажмите EDN SEARCH (поиск конца) так, чтобы появилась фраза с соответствующей буквой. |
| 4 | Подвиньте ручку управления в направлении  для движения курсора из пространства ввода на многообразие символов. |
| 5 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает желаемая фраза и затем нажмите на диск управления. Фраза выбирается и подсвечивается на пространстве ввода. |
| 6 | На 2 секунды или более нажмите диск управления. Фраза восстанавливается. |
| 7 | Если Вы продолжаете операцию маркировки, выполните шаги 5-7 раздела «Маркировка записей» (стр. 51). |

#### На дистанционном управлении

1.	Следуйте шагам 1-4 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Маркировка записей» (стр. 52). Трек, группа или диск готовы к маркировке.

2.	При маркировке трека, группы или диска повторно поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает буква, с которой начинается желаемая фраза.

3.	Для поиска повторно нажмите  так, чтобы появилась буква соответствующая фразе. Когда появляется буква, поверните управление в направлении  до тех пор, пока поочередно не появляются желаемые фразы.

4.	Нажмите , когда фраза, которую Вы хотите, появляется на дисплее.

5.	На 2 секунды или более нажмите .

Фраза восстанавливается.

6.	Если Вы продолжаете операцию маркировки, сделайте шаги 5-7 подраздела «На дистанционном управлении» раздела «Маркировка записей» (стр. 52).

Стирание фраз

На устройстве (рекордер)

| 1 | Во время остановки рекордера нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на него для ввода. |
| 3 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “BankErase” (стирание банка) и затем нажмите на него для ввода. |
| 4 | Поворачивайте диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает фраза, которую Вы хотите стереть и затем нажмите на него для ввода. Появляется надпись “Erase!” (стирание) и фраза стирается. |

#### На дистанционном управлении

1.	Во время остановки рекордера на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

2.	Повторно поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и для ввода нажмите .

3.	Повторно поверните управление до тех пор, пока на дисплее не появится надпись “BankErase” (стирание банка) и затем для ввода нажмите .

4.	Повторно поверните управление до тех пор, пока не появится фраза, которую Вы хотите стереть и затем нажмите  для ввода.

#### Отмена операции

- На устройстве (рекордер)

Нажмите CANCEL (отмена)

На дисплее появляется “CANCEL?” (отмена?) и “PushENTER” (нажать ввод) и затем нажмите диск управления.

- На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Регистрация треков или групп как новой группы (Настройка группы)

Для регистрации треков или групп как новую группу сделайте следующую процедуру. Следует учесть, что треки и группы должны быть последовательны. Если желаемые треки или группы не находятся в последовательности, Вы должны подвинуть их, чтобы установить в последовательности перед их регистрацией («Смещение записанных треков», стр. 60). Работа этой функции зависит от того, включен или выключен режим группы.

- Когда режим группы включен (ON):

Несколько групп регистрируется как одна группа.

- Когда режим группы выключен (OFF):

Несколько треков регистрируется как одна группа.

Следующий раздел объясняет работу, когда режим группы включен.

- Регистрация не последовательно расположенных треков невозможна (например, трек 3 не может быть зарегистрирован в группу с треком от 5 до 7).

- Треки всегда появляются в соответствии с порядком размещения на диске, а не в их порядке внутри группы (даже когда режим группы включен).

Замечание

- Невозможно сделать настройку групп, если имена треков, групп и диска превышает максимальное число, которое может быть введено

На устройстве (рекордер)

| 1 | Для включения режима группы на 2 секунды или более нажмите GROUP (группа). |
| --- | --- |
| 2 | Во время остановки рекордера нажмите диск управления. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и нажмите на диск для ввода. |
| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Set” (установка) и нажмите на диск для ввода. На дисплее появляется номер трека первого трека (“STR”). |

| 5 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает номер желаемого первого трека и затем нажмите на диск для ввода. Этим выбирается первый трек новой группы. Даже когда режим группы включен, номера треков появляются в соответствии с их порядком на диске, а не в их порядке внутри группы. |
| --- | --- |
| 6 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает номер желаемого последнего трека и нажмите на диск для ввода. Это выбор последнего трека новой группы. |
| 7 | Для регистрации группы следуйте шагам 5 – 8 раздела «Маркировка записей» (стр. 44). |

#### На дистанционном управлении

1.	На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

2.	Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP” (группа) и затем для ввода нажмите .

3.	Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP ON” (группа вкл) и затем для ввода нажмите  для включения режима группы.

      - На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

      - Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GP:Set” (установка группы) и затем для ввода нажмите .

      - Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает номер желаемого первого трека и затем для ввода нажмите .

      - Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает номер желаемого последнего трека и затем для ввода нажмите на него.

8.	Если Вы продолжаете операцию маркировки, проделайте шаги 5 – 7 раздела «На дистанционном управлении» в «Маркировке записей» (стр. 52).

Замечания

- В шаге 5 первый трек должен быть либо первым треком существующей группы, либо треком, который не принадлежит группе.

- При выборе последнего трека в шаге 6 удостоверьтесь, что он идет после трека выбранного в шаге 5. Последний трек должен быть либо последним треком в существующей группе, либо трек, который не принадлежит группе.

Освобождение от настроек группы

- Установите диск с настройками на группы.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Для включения режима группы на 2 секунды или более нажмите “GROUP” (группа). |
| --- | --- |
| 2 | Выберите группу, от которой Вы хотите освободиться, и посмотрите ее содержание (смотрите «Выбор и воспроизведение групп (Режим пропуска группы)» (стр. 41). |
| 3 | Подвиньте ручку управления в направлении . |
| 4 | Нажмите на диск управления. |
| 5 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 6 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Release” (освобождение) и затем нажмите на дис кдля ввода. На дисплее появляется “Release?” (освобождение) и “PushENTER” (нажать ввод). |

| 7 | Нажмите для ввода на диск. Произойдет освобождение от настроек группы для выбранной группы. |
| --- | --- |

#### На дистанционном управлении

1.	На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

2.	Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP” (группа) и затем нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GROUP ON” (группа вкл) и затем для включения режима группы нажмите .

- Выберите группу, от которой Вы хотите освободиться, и проверьте ее содержание (смотрите «Выбор и воспроизведение групп (Режим пропуска групп)» (стр. 41).

- Нажмите .

- На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей) во время воспроизведения трека, который Вы хотите сместить.

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GPRelease” (освобождение от группы) и затем для ввода нажмите . На дисплее появляется “Release?” (освобождение) и “PushENTER” (нажать ввод).

- Для ввода нажмите .

#### Отмена освобождения

- На устройстве (рекордер)

Нажмите CANCEL (отмена)

- На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Смещение записанных треков

Вы можете изменить порядок записанных треков.

#### Пример

Смещение трека С (трек номер 3) третьего места на второе.

#### Перед смещением

#### После смещения

На устройстве (рекордер)

| 1 | Во время воспроизведения трека, который Вы хотите сместить, нажмите на диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск для ввода. Рекордер повторно воспроизводит выбранный трек. |

| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Move” (смещение) и затем нажмите на диск для ввода. Выбранный номер трека мигает в среднем ряду дисплея. Если трек был маркирован, нажмите  для получения на дисплее номера трека. Нажмите опять , чтобы показать номер трека. |
| --- | --- |
| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает предполагаемый номер трека. Например, если трек С будет передвинут на трек «002», поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает «002». |
| 5 | Нажмите для ввода на диск управления. Трек смещается на выбранное место. |

#### На дистанционном управлении

- На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей) во время воспроизведения.

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите .

Устройство (рекордер) воспроизводит выбранный трек повторно.

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Move” (смещение) и затем для ввода нажмите .

Например: на дисплее появляется “003  003”

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает номер для предназначенного трека.

Например: на дисплее появляется “003  002”

- Для ввода нажмите .

Выбранный трек устанавливается только перед предназначенным треком.

#### Отмена смещения

- На устройстве (рекордер)

В шаге 4 нажмите CANCEL (отмена).

- На дистанционном управлении

В шаге 4 на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Замечание

Если диск имеет настройку на группы, перед смещением трека включите режим группы. Перемещение трека при выключенном режиме групп может воздействовать на структуру группы.

Смещение трека в другую группу

- Установите диск с настройкой на группы.

| 1 | Для включения режима группы на 2 секунды или более нажмите GROUP (группа). |
| --- | --- |
| 2 | Во время воспроизведения трека, который Вы хотите сместить, нажмите на диск управления. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск для ввода. Устройство (рекордер) повторно воспроизводит выбранный трек. |
| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Move” (смещение) и затем нажмите на диск для ввода. |

| 5 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает номер группы, в которую производят смещение, и затем нажмите на диск для ввода. В средней секции дисплея мигает номер группы, к которому принадлежит текущий воспроизводимый трек. Если группа была маркирована, для показа имени группы нажмите . Для возврата к показу номера группы нажмите . |
| --- | --- |

| 6 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает номер трека, под которым этот трек будет числиться в этой группе, и затем нажмите на диск для ввода. В средней секции дисплея мигает номер выбранного трека. Если трек был маркирован, для показа имени трека нажмите . Для возврата к показу номера трека нажмите . |
| --- | --- |

На дистанционном управлении

- На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не появится надпись “GROUP” (группа) и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не появится надпись “GROUP ON” (группа вкл) и затем нажмите  для включения режима группы.

- Во время воспроизведения трека, который Вы хотите сместить, на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем для ввода нажмите .

Устройство (рекордер) воспроизводит выбранный трек повторно.

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Move” (смещение) и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает номер группы, в которую производится смещение, и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает номер трека, под которым этот трек будет числиться в этой группе, и затем для ввода нажмите .

Отмена смещения

- На устройстве (рекордер)

В шаге 5 нажмите CANCEL (отмена).

- На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Изменение порядка групп на диске (Перемещение группы)

- Установите диск с настройкой на группы.

На устройстве (рекордер)

| 1 | На 2 секунды или более нажмите GROUP (группа). |
| --- | --- |
| 2 | Во время воспроизведения трека, который находится в группе, положение которой Вы хотите изменить, нажмите на диск управления. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Move” (смещение) и затем нажмите на диск для ввода. Теперь Вы можете переместить выбранную группу. |

| 5 | Поверните диск управления для выбора точки размещения группы на диске и затем нажмите на диск для ввода. |
| --- | --- |

На дистанционном управлении

- На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не появится надпись “GROUP” (группа) и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не появится надпись “GROUP ON” (группа вкл) и затем нажмите  для включения режима группы.

- Во время воспроизведения трека, который находится в группе, место которой Вы хотите изменить, на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “GP : Move” (смещение) и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление для выбора места размещения группы на диске и затем для ввода нажмите .

Отмена смещения

- На устройстве (рекордер)

В шаге 5 нажмите CANCEL (отмена).

- На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Добавление маркировки трека

Вы можете добавить маркировку трека так, что часть после новой маркировки трека будет именоваться как новый трек. Номера треков будут следовать по возрастающей.

Вы сможете добавить маркировку трека на трек, который был перемещен из компьютера.

| 1 | Во время воспроизведения или паузы минидиска, нажмите “T MARK” (маркировка по времени) на устройстве (рекордер) в точке, которую Вы хотите маркировать. На дисплее появляется надпись “MARK ON” (маркировка вкл) и добавляется маркировка трека. Номер трека увеличивается на единицу. |
| --- | --- |

В помощью функции быстрого поиска находят нужный трек или место, в котором Вы хотите добавить маркировку. Вы можете искать трек или положение во время мониторинга либо номера трека, либо имени, либо прошедшего времени воспроизведения (стр. 40).

Добавление маркировки трека во время записи (за исключением режима синхрозаписи)

В точке, которую Вы хотите маркировать, нажмите T MARK (маркировка) на устройстве (рекордер). Вы можете использовать автоматическую временную маркировку для автоматического добавления маркировки треков через указанные интервалы (за исключением случая цифровой записи) (стр. 35).

Стирание маркировки трека

При записи с аналоговым (линейным) входом в условиях низкого уровня записи может записываться ненужная маркировка треков. Вы можете стереть маркировку трека, чтобы сочетать треки перед и после маркировки. Номера треков будут изменяться последовательно.

Вы не сможете стереть маркировку на треке, который был получен с компьютера.

| 1 | Во время воспроизведения трека с маркировкой, которую Вы хотите стереть, для получения паузы подвиньте ручку управления в направлении . |
| --- | --- |
| 2 | Осторожно нажимая , найдите маркировку трека. Например, для стирания маркировки третьего трека найдите начало третьего трека. На дисплее появится «00:00». На 2 секунды на дисплее появляется “MARK” (маркировка). |
| 3 | Для стирания маркировки нажмите T MARK (маркировка). На дисплее появляется “MARK OFF” (маркировка выкл). Маркировка трека стирается и два трека объединяются. |

При стирании маркировки трека название маркировки также стирается.

Замечания

- Когда при выключенном режиме группы Вы стираете маркировку трека между двумя последовательными треками, которые зарегистрированы в разных группах, второй трек перерегистрируется в группу содержащую первый трек. Кроме того, если Вы объединяете трек, который регистрируется в группу с треком, который не регистрируется в группу (два последовательных трека), второй трек получает ту же регистрацию, как первый трек. Однако при включенном режиме группы Вы можете только объединить треки только внутри выбранной группы.

- Вы не можете стереть маркировки треков в соответствии с ограничениями системы. Подробно смотрите в разделе «Ограничения системы» (стр. 77).

Стирание треков

Замечание

Вы не можете стереть треки, которые были перенесены с компьютера. Вы не можете стереть группы или весь диск, если он содержит компьютерный трек. В этом случае осуществите проверку трека или треков с помощъю программы OpenMG Jukebox.

Стирание трека

Заметим, что стертая запись не может быть восстановлена. Удостоверьтесь, что стирается ненужный трек.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Во время воспроизведения трека, который Вы хотите стереть, нажмите на диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск для ввода. Устройство (рекордер) повторно воспроизводит выбранный трек. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Erase” (стирание) и затем нажмите на диск для ввода. На дисплее появляется “Erase OK?” (стирание ОК) и “PushENTER” (нажать ввод). |
| 4 | Для ввода нажмите на диск. Трек стирается и начинает воспроизводиться следующий трек. Все треки после стирания одного трека автоматически переномеруются. |

На дистанционном управлении

- Во время воспроизведения трека, который Вы хотите стереть, на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем для ввода нажмите .

- Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Erase” (стирание) и затем для ввода нажмите .

На дисплее появляется “Erase OK?” (стирание ОК) и “PushENTER” (нажмите ввод).

- Для ввода нажмите .

Стирание части трека

Добавьте маркировки в начале и в конце части, которую Вы хотите стереть, затем сотрите эту часть (стр. 63).

Стирание всего диска

Вы можете быстро стереть сразу все треки и данные на минидиске.

Заметим, что стертая запись не может быть восстановлена. Проверьте содержание диска перед стиранием.

Эта функция может работать только с устройства (рекордер).

| 1 | Для проверки содержания включите воспроизведение диска, который Вы хотите стереть. |
| --- | --- |
| 2 | Для остановки подвиньте ручку управления в направлении . |
| 3 | Нажмите на диск управления. |
| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск управления для ввода. |
| 5 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Erase” (стирание) и затем нажмите на диск для ввода. На дисплее появляется “All Erase?” (стереть все) и “PushENTER” (нажмите ввод). |
| 6 | Нажмите для ввода на диск управления. На дисплее замигает “TOC Edit” (редактирование) и все треки будут стерты. Когда стирание выполнено, на дисплее мигает надпись “BLANKDISC” (чистый диск) и появляется “00:00”. |

Стирание группы

Вы можете быстро стереть треки в выбранной группе.

Заметим, что стертая запись не может быть восстановлена. Проверьте содержание диска перед стиранием.

- Эта функция может работать только с устройства (рекордер).

| 1 | На 2 секунды или более нажмите GROUP (группа). |
| --- | --- |
| 2 | После проверки содержания выберите группу, которую Вы хотите стереть («Выбор и воспроизведение групп (Режим пропуска групп)» (стр. 41). |
| 3 | Подвиньте ручку управления в направлении . |
| 4 | Во время остановки устройства (рекордер) нажмите на диск управления. |
| 5 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “EDIT” (редактирование) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 6 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “: Erase” (стирание) и затем нажмите на диск для ввода. На дисплее появляется “GP Erase?” (стереть группу) и мигает “PushENTER” (нажмите ввод). Для отмены стирания нажмите CANCEL (отмена). |
| 7 | Для ввода нажмите на диск управления. Группа стирается. |

Отмена стирания

- На устройстве (рекордер)

В шаге 6 нажмите CANCEL (отмена).

#### На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Другие операции

www.pleer.ru

Использование сигнала тревоги (таймер мелодии)

Вы можете установить таймер сигнала тревоги на время от 1 до 99 минут и выбрать три разных звучания сигнала тревоги.

На устройстве (рекордер)

| 1 | При остановке, воспроизведении или паузы в воспроизведении рекордера нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “M-TIMER” (таймер мелодии) и затем нажмите на диск для ввода. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “ON” (вкл) и затем нажмите на диск для ввода. На дисплее загорится значок и можно будет выбрать звучание сигнала тревоги. |

| 4 | Повторно поверните диск управления для выбора звучания сигнала тревоги и затем нажмите на диск для ввода. |
| --- | --- |

Могут быть выбраны следующие звуковые сигналы.

| Дисплей | Звук сигнала тревоги |
| --- | --- |
| TIMER 1 | Классическая музыка 1 |
| TIMER 2 | Классическая музыка 2 |
| TIMER 3 | Классическая музыка 3 |

| 5 | Поверните диск управления для выбора прошедшего времени. |
| --- | --- |

Один поворот управления изменяет настройку использованного времени (TIME:) на 1 минуту в пределах диапазона от 1 до 99 минут. Для быстрого изменения времени придерживайте вращение диска управления.

| 6 | Для ввода нажмите на диск управления. Установится таймер мелодии. Время остающееся до сигнала тревоги показывается на дисплее при остановке или паузы в воспроизведении рекордера. |
| --- | --- |

На дистанционном управлении

| 1 | При остановке, воспроизведении или паузы в воспроизведении рекордера на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей). |
| --- | --- |
| 2 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “M-TIMER” (таймер мелодии) и затем для ввода нажмите . |

| 3 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “ON” (вкл) и затем нажмите  для ввода. На дисплее загорится значок и можно будет выбрать звучание сигнала тревоги. |
| --- | --- |
| 4 | Повторно поверните управление для выбора звучания сигнала тревоги и затем нажмите  для ввода. |

Смотрите шаг 4 подраздела «На устройстве (рекордер)» для получения различного звучания сигнала тревоги.

| 5 | Поверните диск управления для выбора прошедшего времени. |
| --- | --- |

Один поворот управления изменяет настройку использованного времени (TIME:) на 1 минуту в пределах диапазона от 1 до 99 минут. Для быстрого изменения времени поверните и придержите управление в направлении  или .

| 6 | Для ввода нажмите . Установится сигнал тревоги. Время остающееся до сигнала тревоги показывается на дисплее при остановке рекордера. |
| --- | --- |

Проверка во время воспроизведения времени остающегося до сигнала тревоги

Опять выполните шаги 1-3 на рекордере или шаги 1-4 на дистанционном управлении. На дисплее появляется остающееся время и выбранный сигнал. На рекордере нажмите CANCEL (отмена) или нажмите DISPLAY (дисплей) на 2 секунды или более на дистанционном управлении.

- Отмена настройки сигнала тревоги

На устройстве (рекордер)

Нажмите CANCEL (отмена)

- На дистанционном управлении

На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей).

Отмена таймера мелодии

В шаге 3 выберите OFF (выкл).

Остановка сигнала тревоги

Нажмите любую кнопку. Заметим, что в это время не будут активироваться кнопки отдельных функций.

- Если Вы оканчиваете процедуру после шага 3, автоматически используется предыдущая настройка сигнала тревоги.

- После звучания в течение одной минуты сигнал тревоги автоматически прекращается и настройка сигнала тревоги отменяется. Если сигнал тревоги звучит во время режима остановки, питание автоматически выключается через 10 секунд после прекращения сигнала тревоги. Если сигнал тревоги останавливается во время воспроизведения минидиска, воспроизведение будет продолжаться.

Замечания

- Настройки будут потеряны при начале записи.

- Таймер будет начинать отсчет (используя заводскую настройку) с момента выбора “ON” (вкл) в шаге 3. Рекордер будет опять начинать отсчет с момента изменения прошедшего времени в шаге 5.

Сохранение настроек для отдельных дисков (персональная память диска)

Рекордер может сохранять различные настройки для каждого диска и автоматически восстанавливать их для установленного диска.

Могут быть сохранены следующие настройки:

- Громкость

- Режим воспроизведения

- Режим группы

- Воспроизведение по программе

- Качество звука (предустановка цифрового звука)

- Скорость воспроизведения (управление скоростью)

На устройстве (рекордер)

| 1 | При остановке, воспроизведении или паузы в воспроизведении рекордера нажмите на диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “PERSONAL” (персональные) и затем для ввода нажмите на диск. На дисплее мигает “Entry?” (ввод). |

| 3 | Нажмите на диск управления для ввода. На дисплее появляется “ENTRY OK” (ввод ОК) и настройки для диска сохраняются в рекордере. |
| --- | --- |

На дистанционном управлении

| 1 | При остановке, воспроизведении или паузы в воспроизведении рекордера на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей). |
| --- | --- |
| 2 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “PERSONAL” (персональная) и затем для ввода нажмите . На дисплее мигает “Entry?” (ввод). |

| 3 | Нажмите для ввода на. На дисплее появляется “ENTRY OK” (ввод ОК) и настройки для диска сохраняются в рекордере. |
| --- | --- |

Стирание дисковой информации

На устройстве (рекордер)

| 1 | Установите диск с информацией и проверьте его содержимое. |
| --- | --- |
| 2 | Выполните шаги 1 и 2 до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “Erase?” (стереть) и затем нажмите на диск управления. На дисплее появляется “ERASE OK“ (стирание ОК) и дисковая информация стирается. |

На дистанционном управлении

| 1 | Установите диск с информацией и проверьте его содержимое. |
| --- | --- |
| 2 | Выполните шаги 1 и 2 до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “Erase?” (стереть) и затем нажмите на . |

Замечания

- Могут быть сохранены настройки для 20 дисков. Любые настройки сохраняемые выше этого числа будут заменять настройки из числа 20 использованных для дисков.

- Если Вы добавляете треки или выполняете редактирование (не маркировку) для диска с настройками сохраненными в устройстве (рекордер), диск не будет распознаваться рекордером и сохраненная информация оказывается бесполезной. В этом случае опять сохраняйте настройки.

- Если Вы пытаетесь стереть дисковую информацию для диска, для которого информация не была ранее сохранена, на 2 секунды на дисплее появляется информация “No Entry!” (не введено).

Защита слуха (AVLS)

Функция AVLS (автоматическая система ограничения громкости) уменьшает максимальную громкость для защиты ушей.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем для ввода нажмите на диск |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “AVLS” (ограничение громкости) и затем для ввода нажмите на диск. |

| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “AVLS ON” (вкл ограничение громкости) и затем для ввода нажмите на диск. Когда Вы включаете слишком высокую громкость, на дисплее мигает “AVLS” (ограничение громкости). Громкость поддерживается на среднем уровне. |
| --- | --- |

На дистанционном управлении

| 1 | На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей). |
| --- | --- |
| 2 | Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем для ввода нажмите . |
| 3 | Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “AVLS” (ограничение громкости) и затем для ввода нажмите . |
| 4 | Поворачивайте управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “AVLS ON” (вкл ограничение громкости) и затем для ввода нажмите . |

Отмена AVLS (ограничение громкости)

В шаге 4 выберите “AVLS OFF” (выкл ограничение громкости).

Выключение звукового сигнала

Вы можете выключить звуковой сигнал как с помощью устройства (рекордер) так и дистанционного управления. На дистанционном управлении Вы можете выключить звуковой сигнал только дистанционного управления.

На устройстве (рекордер)

| 1 | Нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем для ввода нажмите на диск. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “BEEP” (звуковой сигнал) и затем для ввода нажмите на диск. |
| 4 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “MAIN UNIT” (основной блок) или “REMOTE” (дистанционное управление) и затем для ввода нажмите на диск. ОСНОВНОЙ БЛОК: при выключении звукового сигнала на устройстве (рекордер). ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: при выключении звукового сигнала на дистанционном управлении. |
| 5 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “BEEP OFF” (выкл звукового сигнала) и затем для ввода нажмите на диск. |

#### На дистанционном управлении

| 1 | На 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей). |
| --- | --- |
| 2 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем для ввода нажмите . |
| 3 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “BEEP” (звуковой сигнал) и затем для ввода нажмите . |
| 4 | Поверните управление до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “BEEP OFF” (выкл звукового сигнала) и затем для ввода нажмите . |

#### Включение звукового сигнала

- На устройстве (рекордер)

В шаге 5 выберите “BEEP ON” (вкл звукового сигнала).

- На дистанционном управлении

В шаге 4 выберите “BEEP ON” (вкл звукового сигнала).

Настройка контраста дисплея (Настройка контраста)

Вы можете на рекордере настроить контраст дисплея.

| 1 | При остановке рекордера нажмите диск управления. |
| --- | --- |
| 2 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “OPTION” (опция) и затем для ввода нажмите на диск. |
| 3 | Поверните диск управления до тех пор, пока на дисплее не замигает надпись “CONTRAST” (контраст) и затем для ввода нажмите на диск. |
| 4 | Поверните диск управления для настройки контраста и затем нажмите на него для ввода. |

Блокировка управления (HOLD) (удержание)

Используйте эту функцию для предотвращения случайного нажатия кнопок по время переноски устройства (рекордер).

| 1 | Сдвиньте переключатель HOLD в направлении стрелки . На устройстве (рекордер) сдвиньте переключатель HOLD для блокировки управления устройством (рекордер). На дистанционном управлении сдвиньте переключатель HOLD для блокировки дистанционного управления. |
| --- | --- |

#### Разблокирование управления

Сдвиньте переключатель HOLD в направлении противоположном стрелке.

Источники питания

Вы можете использовать для питания устройства (рекордер) электрическую сеть или следующие источники питания.

В устройстве (рекордер) …

- Никель-кадмиевая перезаряжаемая батарея NC-14WM(А) (поставляется).

- Сухая щелочная батарея LR6 (типа АА) (не поставляется)

При записи длительное время лучше использовать для питания устройства (рекордер) электрическую сеть.

Ресурс батареи1)

При записи2)

(Единицы: Прибл. часы) (JEITA3))

| Батареи | SP Стерео | LP2 Стерео | LP4 Стерео |
| --- | --- | --- | --- |
| Никель-кадмиевая перезаряжаемая батарея4) | 12 | 17 | 21 |
| Сухая щелочная батарея LR6 (SG)5) | 12 | 19 | 23 |
| Никель-кадмиевая перезаряжаемая батарея4) + Одна LR6 (SG)5) | 30 | 43 | 52 |

1) Ресурс батареи может сократиться из-за условий работы, окружающей температуры и конкретных батарей.

2) При записи используйте полностью заряженную перезаряжаемую батарею. Для щелочных батарей время записи может отличаться.

3) Измеряется в соответствии с JEITA (японская ассоциация предприятий связанных с электроникой и информационными технологиями).

4) Когда используется перезаряжаемая батарея заряженная на 100%.

5) Когда используется сухая щелочная батарея LR6 (SG) “STAMINA” компании Sony (произведено в Японии).

При воспроизведении

(Единицы: Прибл. часы) (JEITA1))

| Батареи | SP Стерео | LP2 Стерео | LP4 Стерео |
| --- | --- | --- | --- |
| Никель-кадмиевая перезаряжаемая батарея2) | 30 | 38 | 42 |
| Сухая щелочная батарея LR6 (SG)3) | 44 | 52 | 62 |
| Никель-кадмиевая перезаряжаемая батарея3) + Одна LR6 (SG)3) | 79 | 95 | 110 |

1) Измеряется в соответствии с JEITA (японская ассоциация предприятий связанных с электроникой и информационными технологиями).

2) Когда используется перезаряжаемая батарея заряженная на 100%.

3) Когда используется сухая щелочная батарея LR6 (SG) “STAMINA” компании Sony (произведено в Японии).

При замене батареи

Когда сухая батарея или перезаряжаемая батарея заканчивается, на дисплее мигает значок  “LOW BATT” (батарея заканчивается). Замените сухую батарею или зарядите перезаряжаемую батарею.

Заметим, что состояние батареи указывается только приблизительно и может варьироваться с условиями записи.

Замечание

Перед заменой батареи остановите устройство (рекордер).

Дополнительная информация

Предосторожности

#### Безопасность

Не вставляйте инородные предметы в гнездо DC IN 3V (вход 3 В пост. тока).

#### Источник питания

- Используйте электрическую сеть, никель-кадмиевую перезаряжаемую батарею, батарею LR6 (SG), или автомобильную батарею.

- При использовании в доме работайте с сетевым адаптером поставляемый с этим устройством (рекордер). Не используйте другие сетевые адаптеры, поскольку это может привести к неправильной работе устройства (рекордер).

| Полярность вилки |  |
| --- | --- |

- Удостоверьтесь, что сетевой адаптер, присоединенный к сетевой розетке, легко доступен и его можно быстро отсоединить, если возникают необычные условия работы.

- Устройство (рекордер) не отсоединяется сетевого источника питания все то время, что он присоединен к электрической розетке, даже если устройство (рекордер) само выключилось.

- Если Вы не используете устройство (рекордер) длительное время, отсоедините источник питания (сетевой адаптер, сухую батарею, перезаряжаемую батарею или кабель от автомобильной батареи). выньте сетевой адаптер из розетки. Беритесь за сам адаптер и не тяните его за провод.

#### Внутренний нагрев

Устройство (рекордер) может нагреваться, если оно используется длительный период времени. Нагрев не является неисправностью.

Установка

- Никогда не используйте устройство (рекордер) в условиях сильной освещенности, высокой температуры, влажности или вибрации.

- Никогда не заворачивайте устройство (рекордер) при его работе с сетевым адаптером. Внутренний нагрев устройства (рекордер) может быть причиной неисправности или повреждения.

Наушники

Безопасность на дороге

Не используйте наушники при езде в автомобиле на мотоцикле или при работе с любыми движущимися средствами. Использование наушников может создать опасную ситуацию на транспорте и запрещена во многих места. Также может возникнуть потенциальная опасность при воспроизведении с высокой громкостью во время прогулки особенно при пересечении улиц. Вы должны соблюдать осторожность или прекратить использование при возникновении опасной ситуации.

Предотвращение повреждения слуха

Избегайте использовать наушники при высокой громкости. Специалисты по слуху не советуют использовать непрерывное воспроизведение. Если Вы чувствуете звон в ушах, уменьшите громкость и прекратите использование устройства (рекордер).

Воспроизведение для других слушателей

Поставьте громкость на средний уровень. Это позволит Вам слышать воспроизведение и слышать звук людям вокруг Вас.

Картридж минидиска

- При переносе или хранении минидиска держите его в коробке.

- Не открывайте крышку.

- Не держите картридж в местах с сильной освещенностью, высокими температурами, влажностью или пылью.

- Прикрепляйте ярлык минидиска только в месте предназначенном для него. Не прикрепляйте ярлык к другим поверхностям диска.

Футляр для сухой батареи

Поставляемый футляр для сухой батареи сконструирован только для этого рекордера.

#### Чистка

- Чистите поверхность устройства (рекордер) мягкой тканью слегка смоченной водой или слабый чистящий раствор. Не используйте абразивный порошок, пудру для полировки или растворители такие как спирт или бензол, так как это может повредить корпус.

- Для удаления пыли протрите картридж диска сухой тканью.

- Пыль на объективе может привести к нарушению правильной работы. Удостоверьтесь, что отсек диска закрыт после установки или извлечения диска.

- Для получения лучшего качества звука используйте сухую ткань для протирания вилок наушников или дистанционного управления. Грязные вилки могут быть причиной искажения звука или пропусков в звуке.

#### Замечания по батареям

Неправильное использование батарей может привести к течи или разрыву батарей. Для предупреждения этого соблюдайте следующие предосторожности:

- При установке соблюдайте полярность батарей.

- Не пытайтесь зарядить сухую батарею.

- Когда устройство (рекордер) не используется длительное время, выньте батареи.

- Если из батареи есть течь, перед установкой новой батареи тщательно вытрите жидкость в отсеке батарей.

#### Замечание по механическому шуму

Во время работы устройство (рекордер) создает механический шум, который происходит из системы сохранения питания и не является проблемой.

Защита записанного минидиска

Для защиты записи минидиска задвиньте открытое окошко не боковой стороне минидиска. В этом положении минидиск не может записываться или редактироваться. Для записи на него откройте окно защиты записи.

Замечания по цифровой записи

Это устройство (рекордер) использует Управляющую систему последовательного копирования, которая позволяет программному обеспечению сделать только первую цифровую копию. Вы можете сделать только копии из домашнего компьютера, используя аналоговое соединение.

Программное обеспечение для CD или MD

Микрофон, плеер, тюнер и т.п. (с аналоговым выходом)

Замечание по обслуживанию

Периодически прочищайте клеммы ватой или мягкой тканью, так как показано.

Если Вы имеете вопросы или проблемы касающиеся устройства (рекордер), пожалуйста, проконсультируйтесь у ближайшего дилера компании Sony.

(Если неисправность случилась, когда диск был в устройстве (рекордер), при консультации с дилером мы рекомендуем извлечь диск, так чтобы причина неисправности была бы лучше понята.)

Ограничения системы

Система записи в Вашем устройстве с минидиском радикально отличается от используемой в кассетным магнитофонах и деках и характеризуется ограничениями описанными ниже. Заметим однако, что эти ограничения являются следствием природы системы записи на минидиск и не является механической причиной.

| Симптом | Причина |
| --- | --- |
| Даже перед тем как диск достиг максимального времени записи (60, 74 или 80 минут) появляется надпись “TR FULL” (полный). | Когда на диск были записаны 254 трека, несмотря на полное записанное время, появляется надпись “TR FULL” (полный). Более 254 треков не могут быть записано на диск. Для продолжения записи сотрите ненужные треки. |
| Даже перед тем как диск достиг максимального числа треков или времени записи появляется надпись “TR FULL” (полный). | Повторная запись и стирание могут быть причиной фрагментации и рассеяния данных. Хотя эти рассеянные данные могут считываться, каждый фрагмент считается как трек. В этом случае число треков может достигнуть 254 и дальнейшая запись оказывается невозможной. Для продолжения записи сотрите ненужные треки. |
| Маркировки треков не могут быть стерты. Остающееся время записи не увеличивается даже после стирания большого количества коротких треков. | Когда данные треков фрагментируются, маркировка трека фрагмента длиной менее 12 секунд (записанного в стерео), длиной менее 24 секунды (записанного в моно или LP2 режиме) или длиной менее 48 секунд (записанного в LP4 режиме) не может быть стерта. Вы не можете объединять треки, записанные в разных режимах, например, трек, записанный в стерео и трек, записанный в моно. Также нельзя объединить треки, записанные в цифре и треки, записанные в аналоговом режиме. Треки менее 12 секунд, 24 секунд или 48 секунд длиной не считаются и стирание их не приводит к увеличению времени записи. |
| Полное записанное время и остающееся время на диске могут не соответствовать максимальному записанному времени (60, 70 или 80 минут). | Обычно запись делается в минимальных единицах приблизительно 2 секунды (в стерео), 4 секунды (в моно или LP2 режиме) или 8 секунд (в LP4 режиме). Когда запись останавливается, последняя единица записи всегда использует эту единицу 2 секунды, 4 секунды или 8 секунд, даже если действительная запись короче. И наоборот, когда запись снова начинается после остановки, устройство (рекордер) будет автоматически вставлять пустое место размером до 2 секунд, 4 секунд или 8 секунд перед следующей записью. (Это предотвращает случайное стирание предыдущего трека, когда начинается новая запись.) Поэтому действительное время записи будет уменьшаться, когда запись останавливается на максимум 6 секунд, 12 секунд или 24 секунды. |
| Отредактированные треки могут давать пропуск звука во время операции поиска. | Фрагментация данных может быть причиной пропуска звука во время поиска, поскольку треки воспроизводятся с более высокой скоростью, чем при нормальном воспроизведении. |

| Симптом | Причина |
| --- | --- |
| Трек не может записываться в новую группу. Новая группа не может быть создана. | Информация о группе была записана в место где хранится имя диска. Имя диска и имена треков записываются в одну зону, в которой можно сохранить максимум 1700 символов. Если полное число превышает это количество, новая группа не создается даже при включении режима группы. В это время также невозможно сделать настройки групп. |
| Время воспроизведения трека из компьютера отличается от времени, которое показывается на мониторе компьютера. | Это следствие различия между устройством (рекордер) и компьютером. |
| Вы не можете проверить треки, которые относятся к остающемуся времени записи на диске. (Например, Вы не можете проверить треки, которые имеют от 160 минут до 80 минут времени на диске в стерео режиме LP2. | Минимальное время записи на диске обычно 2 секунды в стерео, 4 секунды в режиме LP2 и 8 секунд в режиме LP4. Когда Вы передаете трек из компьютера, устройству (рекордер) необходимо 2 секунды (4 или 8 секунд) – место для одного трека даже при треке меньше 2 секунд (4 или 8 секунд). Также устройство (рекордер) вставляет 2 секунды (4 или 8 секунд) – место между треками для того, чтобы не стереть предыдущий записанный трек и не стереть записанный далее. По этой причине устройству (рекордер) нужно 6 секунд (12 или 24 секунды) для трека и в результате записанное время становится на 6 секунд (12 или 24 секунды) короче, чем максимальное записанное время диска. |
| Вы не можете стереть трек переданный из компьютера. | Для стирания треков полученных из компьютера, сначала отправьте их назад и затем сотрите, используя программу OpenMG Jukebox. |
| При работе с сетевым адаптером окно дисплея устройства (рекордер) будет оставаться плохо видным некоторое время даже после остановки устройства (рекордер). | Устройство (рекордер) выключается через 3 минуты после остановки для того, чтобы дать время на установку на стенд зарядки батареи. |

Неисправности

Если проблема остается после проведения этих проверок, проконсультируйтесь у ближайшего дилера компании Sony. Также смотрите раздел «Сообщения» (стр. 90).

| #### Симптом | Причина / Разрешение |
| --- | --- |
| Устройство (рекордер) не работает или работает плохо. | - Аудио источники могут быть недостаточно хорошо присоединены.  Отсоедините аудио источники и присоедините их вновь (стр. 20, 29). - Включена функция HOLD (удержание) (На дисплее появляется надпись HOLD (удержание) при нажатии кнопки работы на устройстве (рекордер).  На устройстве (рекордер) отключите HOLD (удержание) сдвинув переключатель HOLD в направлении противоположном стрелке (стр. 17, 72). - Крышка закрыта не плотно.  Закройте крышку до щелчка. Затем нажмите OPEN (открыть) для открытия крышки. - Внутри устройства (рекордер) сконденсирована влага.  Выньте минидиск и оставьте устройство (рекордер) в теплом месте на несколько часов до испарения влаги. - Перезаряжаемая батарея или сухая батарея закончилась (Мигает надпись “LOW BATT” (слабая батарея) или ничего не показывается).  Зарядите перезаряжаемую батарею или замените сухую батарею на новую (стр. 16). Присоедините к устройству (рекордер) сетевой адаптер. - Перезаряжаемая батарея или сухая батарея была установлена неправильно.  Установите батарею правильно (стр. 15). - При цифровой записи от портативного CD плеера Вы не использовали сетевой адаптер или не отключили противоударную функцию, такую как ESP (стр. 22). - Аналоговая запись была сделана с использованием кабеля с аттенюатором.  Используйте присоединяющий кабель без аттенюатора (стр. 29). - Сетевой адаптер был отсоединен во время записи или был провал в питании. - Во время работы устройство (рекордер) получил механический удар, слишком большое напряжение питания и т.п.  Снова включите устройство (рекордер). - Отсоедините все источники питания. - Не включайте устройство (рекордер) в течение 30 секунд. - Присоедините источник питания. - Диск повреждается или не содержит правильные записи или отредактированные данные.  Переустановите диск. Перепишите диск. Если еще появляется сообщение об ошибке, замените его на другой диск. - Уровень записи слишком мал (при записи в ручном режиме).  Переведите рекордер в режим паузы и настройте уровень записи. |

| #### Симптом | Причина / Разрешение |
| --- | --- |
| Устройство (рекордер) не работает или работает плохо. | - Устройство (рекордер) работает, когда оно находится на стенде для зарядки батареи.  Снимите устройство (рекордер) со стенда для зарядки батареи. - Вы пытаетесь включить режим группы во время установки программы.  Включите режим группы перед установкой программы. - В системе есть внутренние неполадки.  Выньте рекордер из подставки USB перегрузите компьютер и затем опять установите рекордер на подставку USB. |
| Устройство (рекордер) не работает при присоединении к компьютеру. | - Компьютер не распознает устройство (рекордер).  Проверьте, что устройство (рекордер) присоединено правильно.  Правильно установите устройство на подставку USB.  Правильно установите драйвер на компьютере. Сначала установите программу OpenMG и затем присоедините устройство (рекордер). |
| Устройство (рекордер) испорчено многочисленными записями. | - Начало позиции записи (“REC-Posi”) (позиция записи) устанавливается на “From Here” (с этого места).  Установите “REC-Posi” (позиция записи) на “From End” (от конца). |
| На дисплее появляется сообщение “NO SIGNAL” (нет сигнала) при записи от портативного CD плеера. | - От портативного CD плеера нет сигнала.  При цифровой записи от портативного CD плеера используйте сетевой адаптер и отключите противоударную функцию (такую как ESP) на CD плеере (стр. 22). |
| После проведения записи на минидиске нет записи. | - Сетевой адаптер был отсоединен или во время записи был провал питания. |
| Крышка не открывается. | - Во время записи или редактирования источник питания был отсоединен или батарея закончилась.  Опять установите источник питания или замените старую батарею на новую. - Не окончено перемещение данных из/в компьютер.  После того как исчезает диалоговое окно на дисплее компьютера и дисплей рекордера показывает, что рекордер остановился, подвиньте ручку управления в направлении  и выньте рекордер из подставки USB. |

| #### Симптом | Причина / Разрешение |
| --- | --- |
| #### В наушниках нет звука. | - Вилка наушников не плотно вставлена.  Плотно вставьте вилку наушников в гнездо на дистанционном управлении. Плотно вставьте вилку дистанционного управления в гнездо со значком /LINE OUT (линейный выход). - Вилка грязная.  Почистите вилку. - Параметр “AUDIO OUT” (выход звука) для гнезда /LINE OUT (линейный выход) установлен на “LINE OUT” (линейный выход).  Установите его на “HeadPhone” (наушники). |
| Громкость не увеличивается. | - Включено AVLS.  Установите AVLS на “AVLS OFF” (выкл AVLS) (стр. 70) |
| Нет нормального воспроизведения минидиска. | - Изменяется режим воспроизведения.  Используйте диск управления на рекордере или нажмите на дистанционном управлении RPT/ENT (повтор/ввод) для перевода устройства на нормальное воспроизведение. |
| Нет воспроизведения минидиска с первого трека. | - Воспроизведение останавливается перед тем, как оно подходит к последнему треку.  Для начала воспроизведения нажмите на 2 секунды или более  или нажмите управление в направлении  на дистанционном управлении. - Включается режим группы.  Выключите режим группы и воспроизводите с первого трека (Для начала воспроизведения нажмите на 2 секунды или более  или нажмите управление в направлении  на дистанционном управлении.) |
| Пропуски звука при воспроизведении. | - Устройство (рекордер) установлено в месте с постоянной вибрацией.  Установите устройство (рекордер) на стабильную поверхность. - Причиной пропуска звука может быть очень короткий трек.  Не создавайте треки длительностью менее одной секунды. |
| Звук имеет много статики. | - На работу устройства (рекордер) оказывает воздействие телевизор или подобное устройство  Уберите устройство (рекордер) подальше от источников магнитного поля. |
| Перезаряжаемая батарея не начинает зарядку. Перезаряжаемая батарея не может полностью зарядиться. | - Перезаряжаемая батарея была установлена неправильно или был неправильно присоединен сетевой адаптер.  Установите батарею правильно или правильно присоедините сетевой адаптер. - Клеммы стенда для зарядки батареи грязные.  Почистите клеммы сухой тканью (стр. 76). |
| Часы показывают неправильно время или мигает дисплей. Записанная дата не указывается на диске. | - Израсходована встроенная батарея для часов  Присоедините сетевой адаптер к гнезду DC IN 3V на рекордере и к сетевой розетке для зарядки батареи. После зарядки опять установите часы (стр. 38). Заметим, что в нормальных условиях часы могут обегать или отставать на примерно 2 минуты в месяц. - Часы не установлены.  Установите часы. |

| Не работает VOLUME +/- (громкость) или предустановка цифрового звука. | - Параметр “AUDIO OUT” (выход звука) устанавливается на “LINE OUT” (линейный выход).  Установите параметр “AUDIO OUT” (выход звука) на “HeadPhone” (наушники) (стр. 27). |
| --- | --- |
| Диск не может быть отредактирован на другой режим. | - Не поддерживается режим LP2 стерео или LP4 стерео.  Используйте другой диск, который поддерживает режим LP2 стерео или LP4 стерео. |
| Слышится коротковременный шум. | - Из-за используемой в режиме LP4 стерео специальной технологии цифрового аудио сжатия, может появиться кратковременный шум при использовании отдельных источников звука.  Запись произведите в нормальном стерео или LP2 стерео режиме. |
| Не работает функция группы (режим группы / режим пропуска группы). | - При использовании диска, на котором нет информации о группах, сделана попытка включить режим группы (появляется “No Group” (нет групп)).  Используйте диск с группами. - При выборе программы воспроизведения был выключен режим группы.  Включите режим группы перед выбором программы воспроизведения. |
| Не нормальное окно дисплея. | - Устройство (рекордер) было отсоединено от источника питания.  Отсоедините устройство (рекордер) от источника питания и снова присоедините его. Затем нажмите любую из рабочих кнопок. |
| Выводимый трек не записался на минидиске. | - Вы вынули рекордер из подставки USB во время передачи информации.  Удостоверьтесь, что Вы не вынули рекордер из подставки USB перед тем, как завершилась передача информации и рекордер был остановлен. |

Список меню

Функциональные меню

Для ввода меню на устройстве (рекордер) нажмите  или  или на 2 секунды или более нажмите DISPLAY (дисплей) на дистанционном управлении.

| Меню на устройстве (рекордер)1) | Меню на дистанционном управлении1) | Функции |
| --- | --- | --- |
| EDIT | EDIT | Выбор операций редактирования (маркировка, стирание треков, дисков или групп и т.п.) (стр. 51 – 63 и 65 – 66). |
| DISPLAY | - | Показ прошедшего времени воспроизведения, остающегося времени воспроизведения и т.п. (стр. 38 и 47). |
| PLAY MODE | - | Выбор режима воспроизведения (повтор, случайное и т.п.) (стр. 42) |

| Rec Volume | - | Выбор автоматической или ручной настройки уровня записи (стр. 36). |
| --- | --- | --- |
| REC MODE | - | Выбор режима записи (SP стерео, LP2 стерео, LP4 стерео или моно) (стр. 30). |
| M-TIMER | M-TIMER | Настройка сигнала тревоги (таймер мелодии) (стр. 67). |
| AUDIO OUT | - | Выбор выхода на гнезде /LINE OUT (линейный выход). (стр. 49). |
| SOUND | - | Выбор “SOUND 1” или “SOUND 2” (предустановка цифрового звука) (стр. 44). |
|  | SPEED | Изменение скорости воспроизведения (стр. 46). |
| - | GROUP | Включение и выключение функции группы (стр. 32). |
| PERSONAL | PERSONAL | Ввод и стирание дисковой информации в персональной памяти диска (стр. 69). |
| SYNC REC | - | Выбор “SYNC ON” (синхронизация вкл) или “SYNC OFF” (синхронизация выкл) при синхрозаписи (стр. 20). |
| TIME MARK | - | Выбор настройки автоматической временной маркировки (стр. 35). |
| MIC SENS | - | Выбор чувствительности микрофона (стр. 34) |
| - | SEARCH | Выбор поиска по указателям (поиск с просмотром номеров треков или имен треков) или временной поиск (поиск в указанием прошедшего времени воспроизведения) (стр. 40). |
| OPTION | OPTION | - AVLS (автоматическая система ограничения громкости) – Выбор “AVLS ON” (вкл) или “AVLS OFF” (выкл) (стр. 70). - BEEP – Выбор “BEEP ON“ (вкл) или “BEEP OFF” (выкл) как на “MAIN UNIT” (основное устройство) так и на “REMOTE” (дистанционное управление) на устройстве (рекордер). Выбор “BEEP ON“ (вкл) или “BEEP OFF” (выкл) на дистанционном управлении (стр. 71). |
|  | - | - REC-Posi – Выбор начальной точки при записи (стр. 34). - LP Stamp – Выбор “Stamp On” (маркировка вкл0 (“LP:” будет добавляться в начале имени трека) или “Stamp OFF” (маркировка выкл) (стр. 30). - CONTRAST – Настройка контраста дисплея (стр. 72). - CLOCK SET – Установка часов (стр. 39). |

1) Пункты меню, которые могут быть выбраны, отличаются в соответствии с включенным или выключенным состоянием режима группы или состоянием работы устройства (рекордер).

Для функций меню на дистанционном управлении DISPLAY (дисплей) (стр. 38 и 48), PLAYMODE (режим воспроизведения) (стр. 43), RPT (повтор) (стр. 42) и SOUND (звук) (стр. 44) используйте соответствующие кнопки.

Схема меню на устройстве (рекордер)

На этой и следующих страницах показываются меню устройства (рекордер) для каждого рабочего состояния. Каждая диаграмма показывает различные меню и пункты меню, которые могут быть выбраны в данном уровне меню. Операции меню смотрите подробно в списке меню (стр. 82). Меню и пункты меню показываются на дисплее.

Меню и пункты меню, выбираемые при остановке устройства (рекордер)

продолжение предыдущей страницы

1) Появляется только когда устройство (рекордер) находится в режиме группы и выбирается группа отличная от “GP—“.

2) Не появляется когда дистанционное управление присоединяется к гнезду  /LINE OUT (линейный выход).

3) Выбирается только когда режим группы выключен.

Для отмены операций меню нажмите на устройстве (рекордер) CANCEL (отмена).

Меню и пункты меню, выбираемые при воспроизведении на устройстве (рекордер)

1) Появляется только когда воспроизводится трек из группы и рекордер находится в режиме группы.

2) Не появляется когда дистанционное управление присоединяется к гнезду  /LINE OUT (линейный выход).

Для отмены операций меню нажмите на устройстве (рекордер) CANCEL (отмена).

Меню и пункты меню, выбираемые при записи на устройстве (рекордер)

1) Появляется только когда устройство (рекордер) находится в режиме группы.

2) Появляется только когда устройство (рекордер) находится в режиме паузы.

3) Не появляется когда дистанционное управление присоединяется к гнезду  /LINE OUT (линейный выход).

Для отмены операций меню нажмите на устройстве (рекордер) CANCEL (отмена).

Схема меню на дистанционном управлении

На этой и следующих страницах показаны меню на дистанционном управлении для каждого рабочего состояния. Каждая диаграмма показывает различные меню и пункты меню, которые могут быть выбраны в каждом уровне меню. Операции меню смотрите подробно в списке меню (стр. 82). Меню и пункты меню показываются на дисплее.

Меню и пункты меню, выбираемые при остановке устройства (рекордер)

1) Появляется только когда включен режим группы и выбирается группа.

Для отмены операции меню на 2 секунды или более на дистанционном управлении нажмите DISPLAY (дисплей).

Меню и пункты меню, выбираемые при воспроизведении на устройстве (рекордер)

1) Появляется только когда воспроизводится трек из группы и рекордер находится в режиме группы.

Для отмены операции меню на 2 секунды или более на дистанционном управлении нажмите DISPLAY (дисплей).

Меню и пункты меню, выбираемые при записи на устройстве (рекордер)

1) Появляется только когда устройство (рекордер) находится в режиме группы.

Для отмены операции меню на 2 секунды или более на дистанционном управлении нажмите DISPLAY (дисплей).

Сообщения

Если на дисплее мигают сообщения об ошибке, посмотрите таблицу приведенную ниже.

| Сообщение об ошибке | Смысл / Устранение |
| --- | --- |
| BANK FULL | - До 400 дошло количество символов хранимых в банке фраз.  Удалите некоторые фразы из банка и снова введите новые фразы. |
| BLANKDISC | - Вставлен минидиск без записей |
| BUSY | - Вы пытаетесь работать с устройством (рекордер) во время, когда оно обращается к записанным данным.  Подождите пока сообщение не исчезнет (в редких случаях оно может быть несколько минут). |
| Data Save | - Плеер с минидиском записывает информацию (звук) из памяти на диск.  Подождите пока процесс не закончится. Не подвергайте плеер ударам и не допускайте выключения питания. |
| DISC FULL | - Остающееся время записи на диске 12 секунд (стерео), 24 секунды (LP2 стерео или моно), 36 секунд (LP4 стерео) или менее.  Замените диск. |
| EMPTY | - Вы пытаетесь стереть данные в банке имен, но там нет записанных данных. |
| Hi DC in | - Напряжение источника питания слишком высокое (Не используются поставляемый сетевой адаптер или рекомендованный кабель для автомобильной батареи).  Используйте поставляемый сетевой адаптер или рекомендованный кабель для автомобильной батареи. |
| HOLD | - Устройство (рекордер) ,блокируется.  Для разблокирования устройства (рекордер) сдвиньте переключатель HOLD в направлении противоположном стрелке (стр. 72). |
| LINE OUT | - Вы нажали VOLUME +/- (громкость), когда параметр “AUDIO OUT” (выход звука) был установлен на LINE OUT (линейный выход).  Используйте диск управления для установки параметра “AUDIO OUT” (выход звука) на HeadPhone” (наушники) (стр.27). |
| LOW BATT | - Батарея заканчивается.  Замените перезаряжаемую батарею или замените сухую батарею (стр. 73). |
| MEM OVER | - Вы пытаетесь сделать запись на устройстве (рекордер) установленном на вибрирующей поверхности.  Установите устройство (рекордер) на стабильную поверхность и опять начните запись. |
| MENU | - Вы нажали кнопку на дистанционном управлении во время выбора меню на устройстве (рекордер). Вы нажали кнопку на устройстве (рекордер) во время выбора меню на дистанционном управлении. |

| Сообщение об ошибке | Смысл / Устранение |
| --- | --- |
| NAME FULL | - Вы пытаетесь ввести более 200 символов для маркировки одного трека или диска. - Вы пытаетесь ввести более 1700 символов для имен трека или диска. www.pleer.ru  Введите более короткое имя для трека, группы или диска (стр. 50) или установите настройку “LP Stamp” (маркировка) на “Stamp OFF” (маркировка выкл) так, чтобы “LP:” не добавлялось в начало имени трека (стр. 30). |
| NO BATT | - Не установлена перезаряжаемая батарея.  Установите перезаряжаемую батарею. |
| NO COPY | - Вы пытаетесь копировать с диска, который защищен Serial Copy Management System (система управления копирование). Вы не сможете копировать с цифрового присоединенного источника, который сам был записан с использованием цифрового присоединения.  Используйте аналоговое присоединение (стр. 29). |
| NO DISC | - Вы пытаетесь воспроизводить или записывать без диска в устройстве (рекордер).  Установите минидиск. |
| No Entry! | - Вы пытаетесь стереть настройку в персональной памяти диска или диска, который не содержит настроек в персональной памяти. |
| NO SIGNAL | - Устройство (рекордер) не может обнаружить цифровой входной сигнал.  Удостоверьтесь, что источник сигнала надежно присоединен (стр. 20). |
| P/B ONLY | - Вы пытаетесь записать или отредактировать предустановленный диск (предустановка делается только для воспроизведения).  Установите записываемый минидиск. |
| PROTECTED | - Вы пытаетесь записать или отредактировать минидиск с окошком в положении защиты записи.  Сдвиньте заслонку на окошке назад (стр. 75). |
| REC ERR | - Запись не была сделана правильно.  Установите устройство (рекордер) на место где нет вибраций и опять сделайте запись. - Диск покрыт масляной пленкой или отпечатками пальцев, поцарапан или не является стандартным.  Попытайтесь произвести запись опять на другой диск. |
| READ ERR | - Устройство (рекордер) не может правильно прочитать информацию на диске.  Переустановите диск. |

| SORRY | - Вы пытаетесь стереть маркировку трека в начале первого трека. - Вы пытаетесь стереть маркировку трека для объединения треков, которых устройство (рекордер) не может объединить (например треки записанные в стерео и моно режимах). - Вы пытаетесь перезаписать маркировки треков. - Вы пытаетесь установить предустановку цифрового звука, когда параметр “AUDIO OUT” (выход звука) был установлен на LINE OUT (линейный выход).  Используйте диск управления для установки параметра “AUDIO OUT” (выход звука) на HeadPhone” (наушники) (стр.27). - Вы пытаетесь нажимать  или T MARK во время синхрозаписи. - Вы пытаетесь включить функцию группы во время программирования.  Включите функцию группы перед программированием. |
| --- | --- |
| TEMP OVER | - Высокая температура в устройстве (рекордер).  Дайте возможность устройству (рекордер) охладиться. |
| TOC Edit | - Плеер с минидиском записывает информацию (позиция начала и конца трека) из памяти на диск.  Подождите пока этот процесс не закончится. Не подвергайте плеер ударам и не допускайте выключения питания. |
| TOC ERR | - Устройство (рекордер) не может правильно прочитать информацию на диске.  Установите другой диск.  Если нет проблем со стирание информации со всего диска, сотрите все (стр. 64). |
| TR FULL | - Записан трек под номером 254.  Сотрите ненужные треки (стр. 64). |
| TrPROTECT | - Вы пытались записать или отредактировать трек, который защищен от стирания.  Запишите или отредактируйте другие треки. - Вы пытались отредактировать трек, который был перенесен из компьютера.  Перенесите трек обратно в компьютер и затем отредактируйте его. |

Характеристики

Устройство с минидиском (рекордер)

Система аудио воспроизведения

Цифровая аудиосистема с минидиском

Свойства лазерного диода

Материал: GaAlAs MQW

Длина волны: 790 нм

Излучение: непрерывное

Мощность лазера: менее 44,6 мкВт

(Эта мощность представляет собой значение, измеренное на расстоянии 200 мм от объектива на оптическом блоке с диафрагмой 7 мм.)

Время записи и воспроизведения

При использовании MDW-80

Максимум 160 минут в моно

Максимум 320 минут в стерео

Число оборотов

Приблизительно от 382 до 2700 об/мин

Коррекция ошибки

ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code)

Частота дискретизации

44,1 кГц

Преобразователь скорости

Вход: 32 кГц/44,1 кГц/48 кГц

Кодировка

ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

ATRAC3 – LP2

ATRAC – LP4

Модуляционная система

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Частотный диапазон

От 20 до 20000 Гц 3dB

Дрожание

Ниже измеряемого предела

Входы

Микрофон: стерео мини гнездо, минимальный уровень входа 0,25 мВ

Линейный вход: стерео мини гнездо, минимальный уровень входа 49 мВ

Оптический (цифровой) вход: оптическое (цифровое) мини гнездо.

Выходы

/ LINE OUT2): стерео мини гнездо (гнездо дистанционного управления)/ 194 мВ (10 кОм),

Максимальный уровень выхода

Наушники: 5 мВт + 5 мВт, сопротивление нагрузки 16 ом

Требование на питание

Сетевой адаптер присоединяется к гнезду DC IN 3V (в скобках дана страна):

120 В перем. тока, 60 Гц (США, Канада и Тайвань)

230 В перем. тока, 50/60 Гц (Европа, Сингапур, Таиланд)

240 В перем. тока, 50 Гц (Австралия)

220 В перем. тока, 50 Гц (Китай)

230-240 В перем. тока, 50 Гц (Великобритания и Гонконг)

220 В перем. тока, 50 Гц (Аргентина)

110/220 В перем. тока, 60 Гц (Корея)

100-240 В перем. тока, 50/60 Гц (Другие страны)

Устройство (рекордер):

Никель-кадмиевая перезаряжаемая батарея NC-14WM(A) 1,2 В 1350 мАчас Ni-MH

Щелочная батарея LR6 (SG) (не поставляется)

Подставка USB:

Сетевой адаптер 3 В пост. тока

Время работы батареи3

Смотрите раздел «Ресурс батареи» (стр. 73)

Габариты

Прибл. 77,7 х 71,4 х 16,4 мм без выступающих частей

Вес

Прибл. 87 г только для устройства (рекордер).

1) LINE OUT (OPT) используется для присоединения цифрового (оптического) кабеля или аналогового кабеля.

2) Гнездо  /LINE OUT служит для присоединения наушников или аналогового кабеля.

3) Измеряется в соответствии с JEITA.

Патенты США и иностранные патенты лицензируются лабораторией Dolby

Конструкция и характеристики изменяются без дополнительных сообщений.

Дополнительное оборудование

Оптический кабель

POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1

POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP

Линейный кабель RK-G129, RK-G136

Стерео микрофоны ECM-717, ECM-MS907, ECM-MS957

Стерео наушники* MDR-EX70LP, MDR-Q33LP, MDR-A110LP

Активные громкоговорители SRS-Z500

Записываемый минидиск MDW-серии

www.pleer.ru

Ваш дилер может не представить некоторое дополнительное оборудование. Пожалуйста, попросите дилера дать подробную информацию о дополнительном оборудовании для Вашей страны.

* Когда Вы вставляете вилку наушников прямо в гнездо  на основном устройстве или на дистанционном управлении, используйте только наушники с стерео мини вилками. Вы не можете использовать наушники с микро вилками.

Объяснения

Что такое “Net MD”?

Net MD это формат, который позволяет осуществить высоко скоростную передачу аудио данных от компьютера на устройство с минидиском через кабель USB  с использованием технологии OpenMG и MagicGate.

Поскольку этот формат не вмешивается в систему записи на минидиске, его используют на существующих минидисках и при воспроизведении переданных аудио данных на существующие устройства с минидисками*.

Этот формат также позволяет использовать программу OpenMG Jukebox для легкого редактирования или ввода символов на персональном компьютере.

* Аудио данные, переданные в режиме LP, должны воспроизводится на устройствах с минидисками, которые поддерживают режим MDLP.

Как минидиски получаются такими маленькими

Минидиск 2,5 дюйма заключенный в пластиковый картридж, который выглядит как 3,5-дюймовая дискета, использует новую цифровую технологию аудио сжатия называемую ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding). Для сохранения большего количества звуков на меньшем пространстве ATRAC выделяет и кодирует только те частоты, которые действительно воспринимаются человеческим ухом.

Смысл выражения «нет звука»

Выражение «нет звука» описывает условия в устройстве (рекордер) при которых уровень входного сигнала около 4,8 мВ на аналоговом входе или менее -89dB на оптическом (цифровом) входе (с 0 dB как полным битом (максимальный уровень записи для минидиска)).

Быстрый случайный доступ

Как для CD в минидиске есть немедленный случайный доступ к началу любого музыкального трека. Предустановленные минидиски записываются с местными адресами соответствующими каждому выбору музыки.

Записанный минидиск производится с “User TOC Area” (зона содержания для пользователя), чтобы установить порядок музыкальных произведений. Содержание (ТОС) похоже на «систему директорий» на флоппи-диске. Другими словами начальные и конечные адреса для всех музыкальных треков, записанных на диске, хранятся в этой зоне. Это дает Вам возможность осуществить случайный доступ к любому треку, как только Вы вводите номер трека, подобно файлу на дискете.

А – Зона содержания для пользователя

Содержит порядок и начальные/конечные точки музыкальных произведений.

В – Музыкальные произведения.