ВЕГА-109

стереофонический электрофон с проигрывателем пластинок

Инструкция простым языком — со схемами, картинками и памяткой

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что это за аппарат	2

2. Технические характеристики	3

3. Где поставить	4

4. Подключение колонок	5

5. Главный секрет — одинаковая полярность	6

6. Как слушать пластинку	7

7. Что делает каждая ручка	8

8. Как расставить колонки	9

9. Если что-то не так	10

10. Уход за аппаратом и пластинками	11

11. Техника безопасности	12

12. Памятка на холодильник	13

1. Что это за аппарат

«Вега-109» — это советский стереофонический электрофон: музыкальный центр, в котором всё собрано в одном корпусе. Внутри — проигрыватель пластинок, усилитель и приёмник. Отдельно подключаются только две колонки — и всё!

Аппарат создан, чтобы звучать тепло и живо, по-настоящему: так звучит винил, ничего похожего у цифровых плееров нет.

Звук «Веги» — тёплый бас, живая середина:

2. Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон воспроизводимых частот | 50 – 18000 Гц |
| Номинальная выходная мощность на канал | 10 Вт |
| Коэффициент гармоник | 0,7 % |
| Уровень фона и наводок | -50 дБ |
| Отношение сигнал/шум | -60 дБ |
| Коэффициент детонации | 0,15 % |
| Потребляемая мощность от сети | 80 Вт |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 465×210×428 мм |
| Масса | 15 кг |

Что значат эти цифры в жизни:

— 10 Вт на канал — хватит, чтобы громко и чисто играть в обычной комнате.

— 50–18000 Гц — слышит и бас, и самые высокие ноты.

— 0,7 % гармоник — приличный показатель для своей эпохи: звук чистый.

— 0,15 % детонации — «плавание» ноты ухом не слышно.

— 80 Вт от сети — потребляет примерно как лампочка накаливания.

— 15 кг — аппарат основательный, переносить вдвоём.

3. Где поставить

— На устойчивую поверхность, подальше от края.

— Не рядом с батареей и не под прямым солнцем: пластинки и механизм не любят жару.

— Оставь сзади место, чтобы свободно дотянуться до разъёмов Х3 и Х4.

— Крышку во время игры лучше держать открытой.

4. Подключение колонок

Сзади два разъёма: Х3 — для левой колонки, Х4 — для правой.

В каждом разъёме два контакта: круглый штырь и плоская вставка. У штекера должна быть такая же пара — круглое гнездо и сплюснутое гнездо.

Возьми штекер левой колонки и вставь в Х3.

Возьми штекер правой колонки и вставь в Х4.

Вставь вилку аппарата в розетку.

Синий — левая колонка, красный — правая

5. Главный секрет — одинаковая полярность

Внутри каждого штекера есть маленькая вставка, которая задаёт полярность. ПРАВИЛО: вставка в штекере левой колонки должна быть такой же, как в штекере правой.

Почему это важно:

Если полярность одинаковая — колонки играют согласованно, бас глубокий, сцена широкая.

Если разная — низкие частоты «гасят» друг друга, бас пропадает, звучит плоско и слабо.

Если бас пропал после подключения — первым делом проверь вставки в обоих штекерах!

6. Как слушать пластинку

Открой крышку.

Положи пластинку на диск надписью вверх.

Выбери скорость: 33 или 45 об/мин (написано на этикетке пластинки).

Нажми МИКРОЛИФТ — тонарм приподнимется.

Подведи тонарм к началу пластинки.

Отпусти лифт — игла мягко опустится, и музыка пойдёт.

В конце пластинки автостоп сам поднимет тонарм — игла не будет скрести по центру.

Четыре шага — и играет!

7. Что делает каждая ручка

| Ручка / кнопка | Что делает |
| --- | --- |
| Громкость | Слева направо — громче. |
| Баланс | Куда повернул — та колонка громче. Ставь посередине. |
| Низы | Тембр баса: больше/меньше низких частот. |
| Верхы | Тембр высоких частот: ярче/мягче. |
| Фильтры | Обрезают шум пластинки или низкий рокот. |
| Луна (тонкомпенсация) | На тихой громкости добавляет бас и верх — звук не «сдувается». |
| Ослабитель | Уменьшает громкость сразу, не трогая основную ручку. |
| Скорость | 33 или 45 об/мин под выбранную пластинку. |
| Микролифт | Поднимает и опускает тонарм мягко. |

8. Как расставить колонки

Главный принцип — равносторонний треугольник:

расстояние между колонками примерно равно расстоянию от каждой колонки до тебя;

колонки колонки разворачивай чуть внутрь, «на слушателя»;

сади стерео по центру между ними — только так картинка звука собирается;

не ставь колонки вплотную к стене — бас станет гулким.

Зелёный треугольник — идеальная расстановка

9. Если что-то не так

| Симптом | Что делать |
| --- | --- |
| Не включается | Проверь вилку в розетке и положение выключателя на панели. |
| Нет звука | Проверь, включён ли нужный источник и поднят ли громкость. |
| Пропал бас | Проверь одинаковые ли вставки в штекерах Х3 и Х4 (раздел 5). |
| Треск и шорох | Почисти пластинку и протри иглу. Проверь фильтры. |
| Пластинка прыгает | Аппарат стоит неровно — выровняй поверхность. |
| Звук только из одной колонки | Проверь штекер в Х3 или Х4 — вставь до упора. |
| Игла скользит в конце | Автостоп не сработал — подними лифт и верни тонарм вручную. |

10. Уход за аппаратом и пластинками

Пластинки протирай антистатической щёткой — пыль главный враг иглы.

Храни пластинки только в конвертах, вертикально, как книги.

Корпус протирай сухой мягкой тряпкой; не мочи.

Иглу не трогай пальцами — лучше специальной кисточкой.

Не поднимай аппарат за крышку и за тонарм.

11. Техника безопасности

Не трогай вилку и розетку мокрыми руками.

Не открывай корпус — внутри напряжение, разбирать может только мастер.

Не ставь на аппарат вазы, чашки и горячие предметы.

Выключай из розетки, если уходишь надолго или уходит гроза.

Не тяни за провод, а вынимай за вилку.

Провода колонок не оставляй на проходе — чтобы не споткнуться.

12. Памятка на холодильник

Вся суть в трёх строчках:

1. Включил → положил пластинку → выбрал скорость.

2. Лифт нажал → подвёл → отпустил.

3. Нет баса? Проверь вставки в штекерах Х3 и Х4!

Успехов и приятного прослушивания!