Советский стереоэлектрофон с встроенным проигрывателем пластинок.
Полная инструкция для начинающих меломанов.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Что это за аппарат  — страница 2

2. Технические характеристики  — страница 3

3. Где поставить  — страница 4

4. Подключение колонок (Х3 и Х4)  — страница 5

5. Главный секрет — одинаковая полярность  — страница 6

6. Как слушать пластинку  — страница 7

7. Что делает каждая ручка  — страница 8

8. Как расставить колонки  — страница 9

9. Если что-то не так  — страница 10

10. Уход за аппаратом и пластинками  — страница 11

11. Техника безопасности  — страница 12

12. Памятка на холодильник  — страница 13

# 1. Что это за аппарат

«Вега-109» — советский стереоэлектрофон, выпускавшийся с конца 1970-х годов. Красивое слово «электрофон» означает простое: в одном корпусе собрано всё, что нужно, чтобы слушать пластинки. Проигрыватель уже внутри, усилитель тоже внутри.

Тебе нужно только: подключить две колонки сзади (разъёмы Х3 и Х4) и воткнуть вилку в розетку. Больше ничего подключать не надо — аппарат самодостаточный.

Звук у «Веги» тёплый и живой: мягкий бас, честная середина — так звучит настоящий винил.

# 2. Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон воспроизводимых частот | 50 – 18000 Гц |
| Номинальная выходная мощность на канал | 10 Вт |
| Коэффициент гармоник | 0,7 % |
| Уровень фона и наводок | −50 дБ |
| Отношение сигнал/шум | −60 дБ |
| Коэффициент детонации | 0,15 % |
| Потребляемая мощность от сети | 80 Вт |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 465×210×428 мм |
| Масса | 15 кг |

Что эти цифры значат в жизни:

• 50 – 18000 Гц — слышит и бас, и звонкую «вершинку» звука;

• 10 Вт на канал — хватит с запасом на обычную комнату;

• 0,7 % гармоник — приличный показатель для аппарата той эпохи;

• 0,15 % детонации — «плавания» ноты на слух не заметно;

• 80 Вт от сети — потребляет примерно как лампочка накаливания.

# 3. Где поставить

• На ровную горизонтальную поверхность — от этого зависит, как играет механизм.

• Подальше от батарей отопления и жаркого солнца.

• Так, чтобы сзади был доступ: там подключаются колонки и шнур сети.

• Не накрывать тряпками и не ставить сверху тяжёлое — аппарату нужно проветривание.

• Не ставить рядом с громкими вибрирующими предметами: вибрация мешает игле.

# 4. Подключение колонок (Х3 и Х4)

ВНИМАНИЕ: сначала выключи аппарат из розетки. Потом подключай провода.

1. Возьми двухпроводной шнур: в нём два провода — «плюс» и «минус» (обычно помечены цветом или полоской).

2. Разъём Х3 (синий на схеме) — это ЛЕВАЯ колонка.

3. Разъём Х4 (красный на схеме) — это ПРАВАЯ колонка.

4. Плюсовой провод — в плюсовой контакт колонки, минусовой — в минусовой. Про полярность — следующий раздел.

5. Вилку в розетку — и можно включать.

# 5. Главный секрет — одинаковая полярность

«Плюс к плюсу, минус к минусу» — на обеих колонках одинаково. Это называется одинаковой полярностью.

Если перепутать полярность на одной колонке, звук не исчезнет, но станет вялым: бас провалится, и будет ощущение, что оркестр рассыпался.

Как проверить, что всё правильно:

1. Включи музыку с выраженным басом.

2. Сядь ровно по центру между колонками.

3. Если бас звучит плотно и мощно — всё верно.

4. Если бас «исчез» — поменяй местами два провода на ОДНОЙ из колонок (не на обеих!).

# 6. Как слушать пластинку

Шаг 1. Открой защитную крышку проигрывателя.

Шаг 2. Положи пластинку на диск надписью вверх, аккуратно взяв её за края.

Шаг 3. Выбери скорость: 33 или 45 об/мин. Какая нужна — написано на этикетке пластинки.

Шаг 4. Сними защитный колпачок с иглы (если стоит).

Шаг 5. Подними рычажок микролифта — тонарм приподнимется над пластинкой.

Шаг 6. Подведи тонарм к началу пластинки (к внешнему краю).

Шаг 7. Отпусти рычажок — тонарм мягко опустится, игла ляжет без удара. Поехала музыка!

После прослушивания: подними рычажок, верни тонарм на подставку, надень колпачок на иглу.

# 7. Что делает каждая ручка

| Ручка | Что делает |
| --- | --- |
| Громкость | Крутая по часовой — громче, против — тише. Начинай с малого! |
| Баланс | Сдвигает звук влево или вправо. Держи по центру для стерео. |
| Тембр НЧ | Меньше/больше баса. |
| Тембр ВЧ | Меньше/больше верхних частот, «звонкости». |
| Переключатель 33/45 | Скорость вращения диска под твою пластинку. |

# 8. Как расставить колонки

• Главное правило — равносторонний треугольник: расстояние между колонками равно расстоянию от них до тебя.

• Колонки — на уровне ушей сидящего слушателя, не на полу и не под потолком.

• Отступ от стены позади колонок — 20–30 см, чтобы басу было куда «дышать».

• Не ставь колонки вплотную в углы: бас станет гулким.

• Поверни колонки слегка «на слушателя» — так стерео-картинка будет чётче.

# 9. Если что-то не так

| Симптом | Что делать |
| --- | --- |
| Нет звука | Проверь вилку в розетке, шнур сети, положение ручки громкости. |
| Гул или фон | Убери провода колонок подальше от сетевого шнура; проверь, хорошо ли зажаты контакты. |
| Звук «плавает», нота дрожит | Проверь переключатель скорости; посмотри, чистый ли диск и ровно ли лежит пластинка. |
| Одна колонка тише другой | Проверь подключение этой колонки и ручку Баланс (должна стоять по центру). |
| Бас исчез, звук «бумажный» | Классика: перепутана полярность на одной колонке. Поменяй провода местами на ней. |

# 10. Уход за аппаратом и пластинками

• Аппарат протирай сухой мягкой салфеткой. Никаких мокрых тряпок сверху!

• Иглу чисти специальной щёточкой движением от края иглы к её основанию (обычно от заднего края к переднему).

• Пластинки бери только за края и за этикетку — отпечатки пальцев на дорожках слышны в звуке.

• Пластинки храни в конвертах, вертикально, как книги на полке.

• Пыль с пластинки смахивай антистатической щёточкой перед каждым прослушиванием.

# 11. Техника безопасности

• Не трогай вилку и розетку мокрыми руками.

• Не открывай корпус аппарата — внутри сеть 220 В.

• Выключай аппарат из розетки, если долго не слушаешь или уходишь из дома.

• Не ставь на аппарат стаканы, кружки и горячие предметы.

• Береги шнуры: не пережимай их мебелью и не тяни за провод.

• При странном запахе или треске — сразу выключай из розетки.

# 12. Памятка на холодильник

Шесть правил «Веги-109» на один магнитик:

1. Х3 — левая колонка, Х4 — правая.

2. Плюс к плюсу, минус к минусу — на обеих колонках одинаково.

3. Скорость 33 или 45 — смотри на этикетке пластинки.

4. Микролифт: нажал — подвёл — отпустил.

5. Руки сухие, крышку не снимать с корпуса.

6. Уходишь — выключай из розетки.