ВЕГА-109

Электрофон с проигрывателем и усилителем

Полная инструкция для дома

# Содержание

1. Что это за аппарат

2. Характеристики

3. Размеры и вес

4. Как подключить колонки

5. Как слушать телефон или ноутбук

6. Где купить кабель

7. Как слушать пластинку

8. Тонарм и микролифт

9. Ручки на панели

10. Как расставить колонки

11. Уход за аппаратом

12. Если что-то не так

13. Памятка на холодильник

# 1. Что это за аппарат

«Вега-109» — это электрофон: проигрыватель пластинок и усилитель в одном корпусе. Пластинка крутится, игла бежит по бороздкам и превращает их в звук. Звук идёт в усилитель, а оттуда — в две колонки. От вас нужно только опустить иглу.

# 2. Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | стереоэлектрофон с проигрывателем и усилителем |
| Скорости вращения | 33⅓ и 45 об/мин |
| Выходная мощность | около 2 × 10 Вт |
| Питание | сеть 220 В, 50 Гц |
| Колонки | внешние, комплектные 15АС-109, сопротивление 4 Ом |
| Звукосниматель | магнитоэлектрическая головка MF-101 |
| Диапазон частот | от 50 до 18 000 Гц |
| Габариты корпуса | 46,5 × 42,8 × 21 см (ширина × глубина × высота) |
| Масса | около 15 кг |

# 3. Размеры и вес

Важный момент: в «Веге-109» усилитель не отдельная коробка — он спрятан внутри того же корпуса, что и проигрыватель. Поэтому «вес и размеры усилителя» — это вес и размеры всего электрофона целиком.

Сам электрофон (в нём и усилитель):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина | 46,5 см |
| Глубина | 42,8 см |
| Высота | 21 см |
| Масса | около 15 кг |

Одна колонка 15АС-109 (их две):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина | 36 см |
| Высота | 22 см |
| Глубина | 19 см |
| Масса | 7 кг каждая, пара — 14 кг |

Примечание: если у вас колонки 25АС-109 (они крупнее и встречаются с другими «Вегами»), то они заметно больше: 48 × 28,5 × 26 см и около 13 кг каждая. В разных справочниках масса самого электрофона указана от 12 до 15 кг — зависит от года выпуска.

Для сравнения: электрофон тяжелее двух колонок вместе взятых. Когда будете его передвигать — беритесь двумя руками и держите вертикально.

# 4. Как подключить колонки

Сзади две большие круглые розетки. Синяя с подписью Х3 — левая колонка, красная с подписью Х4 — правая. Штекеры колонок подходят только «по своей» розетке, перепутать сложно, но смотрите на цвет и буквы.

Важно: сначала воткните колонки, и только потом включайте Вегу в розетку. Если воткнуть колонку при включённом аппарате, может хрустнуть в динамике.

# 5. Как слушать телефон или ноутбук

Под откидной крышечкой на передней панели есть круглый пятиштырьковый разъём — он называется «магнитофон» (в документации — Х1). Именно он принимает звук снаружи.

Купите шнур: с одной стороны джек 3,5 мм (как у наушников), с другой — вилка на 5 штырьков (DIN).

Вилка — в разъём «магнитофон» на Веге, джек — в гнездо наушников телефона или ноутбука.

Нажмите на панели кнопку «магнитофон» — Вега переключится с пластинки на внешний звук.

Громкость телефона поставьте на середину, а громче делайте ручкой на Веге — так чище звук.

Звук с телефона обычно тише, чем с пластинки, — это нормально, просто выкручивайте громкость на самой Веге.

# 6. Где купить кабель

Наберите в поиске магазина фразу: кабель джек 3,5 — DIN 5 pin (иногда пишут «DIN 5 на миниджек»).

Где искать:

Ozon — в поиске на сайте или в приложении наберите «кабель джек 3,5 DIN 5 pin».

Wildberries — то же самое в поиске приложения.

Яндекс Маркет — та же фраза.

Подсказки по выбору:

Обычные кабели REXANT стоят недорого — для начала их за глаза.

Если хотите «на вырост» — берите с позолоченными контактами: меньше окисляются.

Смотрите на длину: 1,5 метра обычно хватает; если Вега далеко от дивана — ищите трёхметровый.

Показывайте продавцу наш раздел 5 — там схема, и будет сразу ясно, что нужно.

# 7. Как слушать пластинку

Четыре шага: снимите крышку — положите пластинку на диск — поднимите рычажок и подведите иглу к краю — опустите рычажок. Дальше музыка играет сама, а игла медленно едет к центру.

Когда пластинка кончилась: поднимите рычажок, верните тонарм на место, положите пластинку обратно в конверт.

# 8. Тонарм и микролифт

Тонарм — это рычаг с иглой на конце. Не толкайте его рукой и не опускайте иглу на пластинку пальцем: так легко поцарапать запись.

Для этого и придуман микролифт — жёлтый рычажок сбоку. Подняли — игла висит в воздухе, можно подводить куда надо. Опустили — игла плавно легла на пластинку. Это самая полезная кнопка во всём аппарате.

# 9. Ручки на панели

Громкость — главная ручка, крутите медленно.

Баланс — сдвигает звук между левой и правой колонками; если одна играет громче другой — покрутите её.

НЧ — нижние частоты (басы): влево — меньше, вправо — больше.

ВЧ — верхние частоты: влево — звук мягче, вправо — ярче, с «звоном».

Скорости — 33 об/мин для обычных пластинок, 45 — для маленьких синглов.

Переключатель «пластинка / магнитофон»: пластинка — слушаем иглу, магнитофон — слушаем телефон.

Зелёная кнопка — вкл/выкл.

# 10. Как расставить колонки

Лучший звук — когда вы и две колонки стоят «треугольником»: колонки чуть в стороны, на уровне ушей и одинаково далеко от вас.

Не ставьте колонки вплотную к стене — басы замутнеют.

Обе колонки — на одной высоте и на одинаковых подставках.

Между колонками и вами — по прямой, без шкафа посередине.

# 11. Уход за аппаратом

Пластинки держите в конвертах и не трогайте пальцами за дорожки — только за края.

Иглу протирайте специальной щёточкой раз в несколько недель.

Крышку опускайте, когда не слушаете — меньше пыли на пластинке.

Не ставьте на Вегу цветочные горшки и чашки: пыль и капли — враги механики.

Переносите аппарат только в вертикальном положении, держа в руках, — не наклоняйте и не переворачивайте.

# 12. Если что-то не так

| Симптом | Что делать |
| --- | --- |
| Полная тишина | Проверьте: вилка в розетке? Кнопка вкл? Колонки воткнуты в Х3 и Х4? |
| Звук только из одной колонки | Переткните штекеры Х3 и Х4 местами. Заглохла другая — значит, дело в колонке. |
| Звук дрожит и «плавает» | Аппарат стоит неустойчиво. Поставьте на ровную жёсткую поверхность. |
| Игла скачет по пластинке | Слишком громкий звук расшатывает иглу — убавьте громкость. Проверьте скорость. |
| Слышно вой или свист | Ручка громкости заедает? Пошевелите её туда-сюда. |
| Телефон играет слишком тихо | Выкрутите громкость телефона до конца и уберите громкость на Веге пониже. |

# 13. Памятка на холодильник

Колонки: синий Х3 — левая, красный Х4 — правая. Подключать ДО включения в розетку.

Пластинка: рычажок вверх — подводим, рычажок вниз — играет.

Телефон: кабель джек 3,5 → DIN, разъём «магнитофон», кнопка «магнитофон».

Кабель купить: набрать в поиске «кабель джек 3,5 — DIN 5 pin».

Иглу не трогать пальцами. Пластинки — за края.

Не слушать слишком громко — соседей и иглу жалко.

ВЕГА-109 • Инструкция для дома